УДК 681.3-181.4.06

Дослідження якості апроксимації динамічних властивостей технологічних об’єктів

Огороднік О.С., магістрант, Аверіна Т.В., доц., Жученко А.І., проф., д.т.н.

(Національний технічний університет України, м. Київ, Україна)

При дослідженні динамічних властивостей технологічних об’єктів вихідні дані про них подаються, як правило, у вигляді результату фізичного чи математичного експерименту – набору значень вхідного сигнала x(t) і синхронно з ним зафіксованого вихідного – реакції об’єкта y(t). Однак у результатах вимірювань як вхідного, так і вихідного сигналів завжди присутній як корисний сигнал, так і похибки, шуми вимірів, що погіршує якість апроксимації.

Дослідженню підлягали чотири метода апроксимації: метод найменших квадратів (МНК), метод найменших квадратів з попереднім інтегруванням (МНКПІ), метод середніх [1] і метод Симою.

Метою дослідження було: оцінити якість апроксимації перехідної характеристики об’єкта передатними функціями виду:

(1)

для МНК і МНКПІ та

(2)

для методів середніх та Симою.

За критерій якості апроксимації було прийнято суму квадратів нев’язок  за усіма вузлами апроксимації.

Дослідження проводилося у два етапи.

На першому етапі апроксимації підлягали перехідні характеристики об’єктів першого, третього та п’ятого порядків передатними функціями виду (1) і (2) при  n = 1, 2, 3, 4, 5.

На другому етапі апроксимації підлягали ці ж характеристики, але з штучно нанесеними похибками вимірювань у вихідному сигналі y(t).

У результаті отримано наступні основні висновки.

МНКПІ є ефективнішим класичного МНК як за відсутності, так і, особливо, за наявності „шумів” у перехідній характеристиці. Ця ефективність зростає при зниженні порядку моделі порівняно з порядком реального об’єкта. Також МНКПІ дозволяє отримати стійкі моделі більш високого порядку.

При бажанні отримати модель першого порядку за допомогою МНК можливе значне відхилення в усталеному значенні перехідної характеристики для моделі та реального об’єкта. Метод середніх швидше і простіше інших розглянутих методів, однак є і найбільш грубим. Покращення його якості можна досягти шляхом збільшення кількості вузлів апроксимації. Використання точних методів інтегрування значно не покращує якість апроксимації методом середніх і МНКПІ. Наявність „шумів” призводить до нестійких моделей високого порядку, незалежно від використовуваного методу. Однак, наявність інтегрування вхідного та вихідного сигналів у методах середніх, Симою, МНКПІ значно підвищує їх стійкість до „шумів”.

Перелік посилань

- Ордынцев В.М.  Математическое описание объектов автоматизации – М.: «Машиностроение», 1965.-360 с.