УДК 62.83:532

Математическая модель механизма качания гидравлического кристаллизатора слябовой машины непрерывного литья заготовок

Семеновых К.Н., магистрант; Минтус А.Н., к.т.н., доц.ент,

Чекавский Г.С., к.т.н., (Ph.D.), доцент

(Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина)

Рисунок 1 – Кинематическая схема гидропривода МКК

с дроссельным регулированием

Объектом исследования является гидравлический привод механизма качания кристаллизатора (МКК) слябовой машины непрерывного литья заготовок, кинематическая схема [1] которого показана на рис.1. В состав МКК входят следующие основные механические элементы (рис.1): кристаллизатор 1, гидроцилиндр 2, поршень 3, линии передачи 4, золотниковый распределитель 5.

Особенностью такого привода является возможность формирования произвольного закона изменения положения штока гидроцилиндра за счет управления подачей золотникового распределителя, которую возможно выполнить на основе электропривода с использованием отрицательных обратных связей. В этой связи актуальным является разработка математической модели, которая позволила бы выполнить анализ процессов в гидроприводе МКК, и в последующем перейти к синтезу на ее основе системы автоматического регулирования положения штока гидроцилиндра.

При разработке математической модели в качестве задающего (входного) воздействия будем рассматривать перемещение золотника xЗ, в качестве выходной величины – положение кристаллизатора ym. С целью упрощения математического описания примем следующие допущения, не влияющие в значительной мере на режимы работы привода:

- деформацию стенок линии передачи 4 можно не учитывать, не учитываются волновые процессы в линии;

- входное давление PП в процессе работы системы неизменно, подача жидкости выполняется от источника с неограниченным расходом;

- абсолютно жесткое закрепление гидроцилиндра 2.

Зависимость силы трения от скорости кристаллизатора представим характеристикой, приведенной на рис.2.

С учетом сделанных допущений можно составить следующие уравнения, описывающие процессы в гидроприводе кристаллизатора.

Уравнения скорости и перемещения кристаллизатора:

Уравнения скорости и перемещения штока:

Уравнения объемного расхода:

- в случае перемещения золотника вправо:

- в случае перемещения золотника влево:

p1

Q1

Q2

Vst

Yst

Ptr

1

Ym

v1

dQ1

dP1

dQ2

v2

dP2

Psl

Pn

sqrt

sqrt

1

s

1

s

1

s

1

s

1

s

1

s

Fc1

Fc2

Csv/m

1/m

Csv/m

(Csv+Cn)/m

Csv/m

Fc2/m

Fc1

Fc2

Kz

Fc1/m

Kz

Friction

1

Xz

V2

V1

p2

Vm

1

dP1

dP1

eps

eps

V1l

V1l

Bg

Bg

2

dQ1

dQ1

1

v1

v1

1

dP2

1

dP2

eps

eps

V2l

V2l

Bg

Bg

2

v2

2

v2

1

dQ2

1

dQ2

Рисунок 3 – Модель гидропривода МКК

В уравнениях использованы обозначения координат гидропривода кристаллизатора: ,  – текущая координата и скорость кристаллизатора (массы) соответственно;  ,  – текущая координата и скорость штока гидроцилиндра соответственно;  ,  – давление слева и справа от поршня гидроцилиндра (см. рис.1) соответственно;  ,  – объём слева и справа от поршня гидроцилиндра соответственно;   – сила трения, зависящая от скорости, определяемая согласно зависимости рис.2.

В качестве коэффициентов в уравнении используются следующие условно постоянные величины: m – масса кристаллизатора;   – модуль упругости жесткой связи между поршнем гидроцилиндра и кристаллизатором;   – модуль упругости, характеризующий действие позиционной нагрузки;  ,  – площадь поверхности поршня гидроцилиндра слева и справа соответственно;   – модуль объёмной сжимаемости;  ,  – объём трубопровода, подходящего слева и справа;  ,  – удельные (отнесённые к единице перемещения золотника) проводимости окон распределителя;  рсл – давление в сливной линии.

На основании представленных уравнений в среде приложения Simulink программного пакета Matlab разработана математическая модель гидропривода МКК как объекта регулирования (рис.3). Полученная математическая модель может использоваться для исследования процессов в гидравлическом приводе МКК, а также для синтеза системы автоматического управления.

Перечень ссылок

1. Попов Д.Н. Динамика и регулирование гидро- и пневмосистем:  . – М.: Машиностроение, 1987. – 464 с., ил.