РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЗАБИТЫХ  ФОРСУНОК В ЗОНЕ ВТОРИЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ  МАШИН НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК

Топчий А.А., студент; Бирюков А.Б., к.т.н., доцент

(Донецкий национальный технический университет, г. .Донецк, Украина )

Разливка стали и ее затвердевание являются завершающими звеньями в цепи основного металлургического процесса. Однако старые методы разливки в изложницы малопроизводительны. Установка непрерывной разливки заменяет в действительности следующие стадии металлургического производства: разливку стали в изложницы, затвердевание слитков, нагрев в колодцевых печах и т.д. Таким образом, непрерывная разливка стали является таким процессом, который превращает жидкую сталь из ковша непосредственно в заготовку любого сечения. Назначение зоны вторичного охлаждения  (ЗВО) – дальнейшее затвердевание непрерывного слитка после выхода его из кристаллизатора. В пределах этой зоны необходимо решить две основные задачи: обеспечить отвод тепла из внутренней жидкой зоны слитка; сохранить форму слитка. При непрерывной разливке существуют проблемы связанные с забиванием охлаждающих форсунок ЗВО, что может привести к появлению перекоса температурного поля заготовки,и появлению различных дефектов литой стали.

Целью данного исследования является разработка методики, позволяющей установить количество забитых форсунок при заданном расходе воды по значению давления.

Рисунок 1 – Напорно-расходная

характеристика одной форсунки.

На современных машинах непрерывного литья заготовок заданный расход воды на каждый сектор поддерживается специальным регулятором, который в случае изменения гидравлического сопротивления элементов сектора меняет давление воды до достижения заданного расхода.

Методика исследования, предлагаемая в данной работе, основана на анализе напорно-расходной характеристики одной форсунки, сектора. Пример напорно-расходной характеристики для современной форсунки представлен на рисунке 1.

Нами рассмотрен пример охлаждающего сектора состоящего из 72 форсунок данного типа (рисунок 1). Построено семейство напорно-расходных характеристик из 5 кривых (рисунок 2). Для построения, которых примем, что при постоянном расходе воды в работающем состоянии находится разное количество форсунок: 72, 65, 60, 55, 45  (остальные забиты). Данная напорно-расходная характеристика построена для всего сектора.

Напорно-расходная характеристика при:

1 – 72 работающих форсунках;      4 – 55 работающих форсунках;

2 – 65 работающих форсунках;      5 – 45 работающих форсунках;

3 – 60 работающих форсунках;

Рисунок 2 – Напорно-расходная характеристика сектора для различного количества работающих форсунок.

Семейство кривых, изображенных на рисунке 2, позволяет определит количество забитых форсунок. Для этого необходимо найти расположение  в области семейства кривых точки с заданными координатами (P,Q), которые соответствуют текущему давлению и расходу. Затем выбирается та кривая, которая является наиболее близкой к заданной точке, эта кривая и будет примерно соответствовать числу рабочих форсунок в секторе.

Выводы: рассмотренная в этой работе методика, облегчает процесс изучения явления забивания охлаждающих форсунок в зоне вторичного охлаждения машин непрерывного литья заготовок и позволяет определить число не работающих форсунок, что приводит к повышению информативности производства и быстроте решения проблемы забивания форсунок. Данная методика может быть введена в системы автоматического регулирования.

Перечень ссылок:

- Курбатов Ю.Л, Шелудченко В.И, Кравцов В.В. Механика жидкости и газа: учебное пособие. – Севастополь: “Вебер”, 2003. – 226 с.

- Емельянов В.А. Тепловая работа машин непрерывного литья заготовок. Учебное пособие. М.: Металлургия, 1988. – 143 с.

УДК 622.673