## Оценка технического состояния элементов в рамках автоматизированной системы управления мостами

Т.А.Приходько

### Инженер, соискатель Национального транспортного университета,

ООО  "Внедренческое предприятие  Мост" г. Донецк

Аннотация

В работе предложена модель автоматизированной оценки технического состояния  элементов  мостов. Основная идея модели базируется на математическом аппарате  нечеткой логики, который наряду с параметрами ВБН дает возможность учесть множество качественных параметров  текущего состояния элемента, что делает оценку технического состояния более реалистичной. Дефекты сооружения описаны в терминах  естественного языка, которыми обычно оперируют  эксперты. Модель построена на основе  современной нормативная методики оценки технического состояния мостов.

Проблема

Проблема технической оценки состояния мостов особенно остро ощущается в последние 10-15 лет, когда значительно возросли транспортные потоки, и уменьшилось финансирование, предназначенное для  ремонта и реконструкции мостов. В связи с этим вопрос создания автоматизированной системы управления мостами (АСУМ) становится очень актуальным, поскольку сегодня надежная и эффективная эксплуатация мостов невозможна без централизованной системы управления. Имея в своем распоряжении  базу данных по мостам Украины (паспортные характеристики объектов, статистические данные, результаты обследований), такая система может стать незаменимым инструментом технико-экономического анализа и прогноза  последствий принятия той или иной модели эксплуатации мостов. Ясно, что решение о режимах последующей эксплуатации и планирование расходов на ремонт и реконструкцию может быть принято только на основании достоверной оценки его технического состояния.

Актуальность проблемы обусловлена тем, что, согласно выводам Межведомственной комиссии, техническое состояние сооружений и конструкций и технологического оборудования  достигло критического уровня. Среди автомобильных мостов общего пользования не отвечают правилам эксплуатации 46%, а среди   коммунальных – 76%.

Создание многофункциональной автоматизированной системы управления может стать приемлемым решением проблемы обеспечения безопасной эксплуатации и продления срока службы автомобильных мостов. Неотъемлемой составной частью такой системы  должна быть подсистема оценки технического состояния элементов.

Постановка задачи

Теоретической базой процедуры оценки и классификации технического состояния мостов, закрепленной в нормативной методике ВБН В.3.1-218-174-2002 [1], является новейшая модель надежности и прогноза остаточного ресурса элементов мостов. Эта модель сформулирована в работах [2, 3]. А в работе [4] изложены  инженерные правила и общая методология оценки технического состояния автодорожных мостов, которая состоит из двух этапов:

- Уровень 1 –определение технического состояния отдельных элементов моста: мостового полотна, пролетных строений, опор, фундаментов.

- Уровень 2 –экспертная оценка технического состояния моста в целом.

Существующая методика, безусловно, является  современной и уникальной в системе эксплуатации мостов. Однако, являясь в высокой степени формализованной, она  не позволяет учесть большого количества факторов влияния на состояние объекта, таких, например, как  условия и технология сооружения моста, наличие истории эксплуатации, учет прогноза структуры и будущего уровня временной подвижной нагрузки и других качественных оценок. Такого рода оценки содержат в себе ряд неточностей и неопределенностей, а так же характеристики интуитивно понятные специалисту-эксперту, но трудно преобразуемые в термины традиционной математики.

Для работы с различными видами неопределенности в сложных системах существует математический аппарат нечеткой логики, с помощью которого можно аппроксимировать любую математическую модель [5].

Модель автоматизированной оценки технического состояния элементов моста

Функционирование модели полностью отражает этапы оценки технического состояния элементов, утвержденные нормативными документами [1,4], согласно которым,  техническое состояние сооружения определяется на основе данных обследования и анализа истории эксплуатации. Эта информация является входной для модели автоматизированной оценки технического состояния элементов моста (Рис.1).

Результатом работы модели  является массив номеров дискретных состояний элементов и соответствующие дискретным состояниям значения надежности элементов.

Данные  обследований и анализа истории эксплуатации

Нечеткая модель объекта

Массив номеров дискретных состояний элементов

МОСТОВОЕ ПОЛОТНО

водоотводы

сопряжения

покрытие

ограждения

тротуары

перила

гидроизоляция

Деформацион-ные швы

ОПОРНЫЕ ЧАСТИ

РЕГУЛЯЦИОННЫЕ  СООРУЖЕНИЯ

ОПОРЫ

вид опоры

тело опоры (стояки)

ригель (насадка)

подферменники

вид фундамента

фундамент

ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ

тип пролетного строения

сопряжения (швы)

опорные узлы (участки)

балки (плиты)

плита проез. части

связи

- Рис.1. Модель автоматизированной оценки технического состояния элементов моста.

- Нечеткая модель объекта  функционирует согласно общим правилам работы нечетких моделей [6,7]. Укрупненный алгоритм работы состоит из 3-х этапов:

- Фаззификация входных переменных – представление в виде функций принадлежности к термам лингвистических переменных.

- Нечеткий логический взвод. Результатом является  получение множества выходных параметров в виде  набора нечетких множеств с использованием нечеткой базы знаний и нечетких операций.

- Дефаззификация  - или процесс нахождения обычного (не нечеткого) значения для каждой из выходных лингвистических переменных.

- Нечеткая модель оперирует лингвистическими переменными, определяющими состояние объекта. Примеры интерпретации  параметров состояния  приведена в табл.1 на примере части параметров мостового полотна.

- Табл. 1. Формализация параметров состояния  мостового полотна

| № | Параметр состояния | Лингвисти-ческая перемен-ная | Перем. состо -яния | Универ-сальное множ. | Определения термов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мостовое полотно |  |  |  |  |  |
| 1. Покрытие |  |  |  |  |  |
| 1 | Трещины | Местополо-жение | Px1 | 01 | над деформ. швами/ рядом с окаймлением/ в покрытии /в покрытии тротуаров в стыках тротуарных плит/ над продольными стыками балок/ от бордюра к середине проезжей части (ds/ro/p/pt/sb/bord) |
|  |  | Вид 1 | Px2 | 01 | Продольные/ наклонные/ поперечные (pr/nl/pp) |
|  |  | Количество | Px3 | 01 | Одиночные/ регулярные/сетка (od/reg/set) |
|  |  | Раскрытие | Px4 | 015мм | Малое (до 0,5мм), среднее (до 1мм), больш.(до 10мм), оч. больш (>10мм) (m/s/b/ob) |
| 2 | Выбоины и ямы Px5 | Площадь | Px6 | 0100% | незначит (до 10% Sмп), крупные (до 25% Sмп), оч. крупн (>= 40% Sмп) (nz/cr/ocr) |
|  |  | Глубина | Px7 | 010см | Незначит (до 3см), значит (до 5см), больш (> 8см) (nz/zn/b) |
| 3 | Наплывы возле бордюров Px8 | Высота | Px9 | 0100% | Небольш (до 1см),средн (до 5см), больш (>5см), оч.больш.(>10см) (nb/s/b/ob) |
| 4 |  | Разрушение а/б | Px10 | 01 | Нет/возле швов/ на тротуарах/ полное разрушение слоя (N/ds/tr/pr) |
| 5 |  | Повреждение защ. слоя бетона | Px11 | 01 | нет/есть (N/Y) |
| 6 |  | Потеки (выщелачи-вание) | Px12 | 01 | Нет/ без нарушения структуры бетона/ без следов выщелач./ со следами выщелач. и поврежд. бетона/ интенсивное выщелачивание /сквозь дорожную одежду на элементы сооружения (N/br/bv/vpb/iv/sdo) |
| 7 |  | Доп. слой а/б | Px13 | 01 | нет/есть (N/Y) |
| 2. Гидроизоляция |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Состояние | Gzx1 | 01 | Норм /повреждена/ отсутствует (Norm/povr/N) |
| 9 |  | Положение | Gzx2 | 01 | Проезж.часть/тротуары (pch/tr) |
| 4.Система водоотвода |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Трубки | BOx1 | 01 | Длина соотв. норм/ не достаточ. длина/отсутствуют или корродируют (s/ndl/Ncor) |
| 14 |  | Лотки | BOx2 | 01 | Есть, нет или разрушены (Y/Nr) |
| 15 |  | Трубки замусорены или забиты а/б | BOx3 | 01 | нет/есть (N/Y) |
| 16 |  | Застой воды на проезжей части | BOx4 | 01 | нет/есть (N/Y) |

- Обращаясь к опыту экспертов, заметим, что задача определения технического состояния не требует от них решения уравнений. При принятии решения они используют правила "ЕСЛИ-ТО", в которых сконцентрированы теоретические знания и особый опыт инженеров-мостовиков. Этот принцип заложен в модели автоматизации  и представлен в виде набора правил:

- ЕСЛИ   [(выбоины и ямы в покрытии (Px5=Y)]

- И [глубиной до 3 см (Px7=nz) ]

- И [площадью до 10% от общей площади проезжей части (Px6=nz)]

- И …

- И [Трубки замусорены или забиты асфальтобктоном (Box3=Y) ]

- И [Застой воды на проезжей части(Px7=nz) ]

- ТО Дискретное состояние = 3 (DS=3)

- В табл.2. представлен фрагмент базы правил нечеткого вывода, отражающий логику эксперта, принимающего решение относительно технического состояния элемента.

- Табл. 2. Фрагмент базы правил нечеткого вывода

| ###### Переменные состояния |  | ###### Значения переменных состояния |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Px1 |  | p |  | bord v pt |  | ds |  | - |  | sb |
| Px2 |  | - |  | pp v nl |  | - |  | - |  | pr |
| Px3 |  | od |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Px4 |  | m |  | b v s |  | - |  | - |  |  |
| Px5 |  | N |  | N |  | Y |  | Y |  | Y |
| Px6 |  | - |  | - |  | nz |  | cr |  | ocr |
| Px7 |  | - |  | - |  | nz |  | zn |  | b |
| Px8 |  | N |  | Y |  | Y |  | - |  | - |
| Px9 |  | - |  | nb |  | s |  | - |  | - |
| Px10 |  | - |  | - |  | ds v tr |  | ds v tr |  | - |
| Px11 |  | N |  | N |  | Y |  | Y |  | Y |
| Px12 |  | N |  | N |  | br |  | vpb |  | sdo |
| Px13 |  | Y |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Gx1 |  | Norm |  | Norm |  | Norm |  | N v povr |  | N |
| Gx2 |  | - |  | - |  | - |  | pch v tr |  | pch /\ tr |
| Vx1 |  | s |  | s |  | s |  | Ncor |  | Ncor |
| Vx2 |  | Y |  | Y |  | Y |  | Nr |  | Nr |
| Vx3 |  | N |  | N |  | Y |  | - |  | - |
| Vx4 |  | N |  | N |  | Y |  | - |  | - |
| ###### DS | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Дискретное состояние элемента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Выгоды от применения нечеткой логики в автоматизированной системе управления мостами

1. С помощью естественно-языковых высказываний-правил “Если -то”, можно достаточно точно отразить взаимосвязь “входы-выход” без использования сложного аппарата дифференциального и интегрального исчислений, традиционно применяемого в управлении и идентификации, и без решения систем уравнений, имеющих место при математическом моделировании сложных систем .

2. По сравнению с вероятностным методом, нечеткий метод позволяет резко сократить объем производимых вычислений, что, в свою очередь, приводит к увеличению быстродействия нечетких систем.

3. Практический опыт разработки систем нечеткого логического вывода свидетельствует, что сроки и стоимость их проектирования значительно меньше, чем при использовании традиционного математического аппарата, при этом обеспечивается требуемый уровень робастности и прозрачности моделей.

Благодарность

- Эта робота была выполнена под руководством   д-ра технических наук, профессора А.И. Лантух-Лященко. Выражаю искреннюю благодарность своему руководителю.

### Литература

1. ВБН В.3.1-218-174-2002. Мости та труби. Оцінка технічного стану мостів, що експлуатуються. - Державна служба автомобільних доріг України. – К.: 2002. 74 с.

2. Лантух-Лященко А.І. Оцінка надійності споруди за моделлю марковського випадкового процесу з дискретними станами. //Зб. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. – 1999, вип.57 – с.183-188.

3. Лантух-Лященко А.І. Оцінка технічного стану транспортних споруд, що знаходяться в експлуатації. Вісник транспортної академії України, №3, Київ: 1999.-с. 59-63.

- 4. Лантух-Лященко А.І., Кір'ян В.І., Коваль П.М. та ін. Настанови з визначення технічного стану мостів. - ТАУ. Вид. "Логос", К.: 2002. 117 с.

- 5. KOSKO, Bart, Fuzzy Thinking: The New Science of Fuzzy Logic, New York: Hyperion, 1993.

6. Обработка нечеткой информации в системах принятия решений/А.Н. Борисов, А.В.Алексеев и др. – М.: Радио и связь, 1989.-304 с.

7. Нечеткое  моделирование в среде MATLAB и fuzzyTEC. –СПб.: БХВ – Петербург, 2003.-736с.:ил.