УДК 621.446

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЦЕПИ С ЁМКОСТЬЮ И НЕЛИНЕЙНЫМ РЕЗИСТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

Смирнов В.А., студент; Фёдоров М.М. проф., д.т.н.

(ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет», г. Донецк, Украина)

Особенности переходных процессов в цепи с ёмкостью и нелинейным резистивным элементом рассмотрим на примере подключения этой цепи к источнику постоянного напряжения (рис.1)

Рисунок 1 – Подключение цепи RС с нелинейным резистором к источнику постоянного напряжения

НС3

НС1

НС4

ЛС5

НС2

Нелинейные сопротивления (н.с.) заданы вольтамперной характеристикой (ВАХ) (рис. 2)

Рисунок 2 – ВАХ нелинейных элементов

ВАХ н.с. 1 и 2 на начальных этапах имеют повышенное сопротивление, которое постепенно падает до 100 Ом, а н.с. 3 и 4 наоборот – пониженное сопротивление, которое повышается до 100 Ом.

На первом этапе аппроксимируем ВАХ полиномом девятой степени (1). Получены аналитические выражения, описывающие каждую кривую.

UI=b1x9+b2x8+b3x7+b4x6+b5x5+b6x4+b7x3+b8x2+b9x+b10       (1)

Коэффициенты полиномов приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Значение коэффициентов аппроксимирующего полинома

| U(I)1 | 24801 | -129359 | 288768 | -361533 | 279587 | -138716 | 44498 | -9126 | 1181 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U(I)2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 750 | 1228 | 906 | 367 | 0 |
| U(I)3 | 60626 | -257153 | 450901 | -425870 | 23787 | -81499 | 17083 | -1977 | 118 | 0 |
| U(I)4 | 23423 | -106189 | 205927 | -221218 | 142601 | -55561 | 12410 | -1357 | 65 | 0 |

Переходные процессы в цепи RС описаны уравнением (2).

u=ir+uc=crducdt+uc	                                                (2)

Расчёт переходных процессов осуществляется численным методом, согласно которому напряжение в момент времени  tk определяется формулой (3):

uk+1=uck+∆uck,		                                         (3)

где: 	uk – напряжение на ёмкости в момент времени  tk;

uck – напряжение на ёмкости в момент времени  tk+∆t;

∆uсk+1 – приращение напряжения на ёмкости на промежутке времени  ∆t.

Величину  ∆tk выбираем из условия  ∆t=tппN,

где: 	tпп – время переходного процесса в цепи R-С с линейным резистивным элементом, величина которого равна r=100 Ом

N – Количество точек, равное (100-1000).

Время переходного процесса  tпп определяется по формуле (4):

tпп=4τ=4cr	                                                              (4)

Для определения приращения напряжения  ∆uck воспользуемся дифференциальным уравнением цепи (1):

∆uck=U-uckrc*∆t		                                       (5)

Величина r определяется на каждом этапе.

Использовав полученный алгоритм, были рассчитаны переходные процессы  для четырёх случаев с нелинейным резистивным элементом и для одного случая с линейным резистором, которые приведены на рисунке 3.

Рисунок 3 - Графики переходных процессов

Кривая 5 показывает переходный процесс с линейным резистивным элементом. Кривые 4 и 5 (вогнутые) имеют меньшее время переходного процесса,  нежели кривая 3, а кривые 1 и 2 (выгнутые) имеют большее время переходного процесса. Выгнутые кривые имеют большее сопротивление и поэтому переходный процесс затянут, у вогнутых кривых – ускорен. Отсюда делаем вывод, что чем больше вогнута кривая – тем скорее наш переходный процесс. И наоборот.

Перечень ссылок

1. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. учебн. пособие [для студентов, вузов] / Москва: Высшая школа, 1996. – 623с.

2. Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники. Линейные электрические цепи. Учебник для ВУЗов. М.: Энергия, 1978 – 592 стр.

3.  Зевеке Г.В., Ионкин П Учебник для вузов. 4-е изд., перераб. М.: Энергия, 1975. – 752 с.: ил..А., Нетушил А.В., Страхов С.В. Основы теории цепей.

4. Божко В.В. Степенные полиномы, конспект лекций.