УДК 621.446

ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЦЕПИ С ИНДУКТИВНОСТЬЮ И НЕЛИНЕЙНЫМ РЕЗИСТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

Тимонин И.С., студент; Фёдоров М.М. проф., д.т.н.

(ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет», г. Донецк, Украина)

Особенности переходных процессов в цепи с индуктивностью и нелинейным резистивным элементом рассмотрим на примере подключения, этой цепи, к источнику постоянного напряжения (рис.1)

Рисунок 1 – Подключение цепи RL с нелинейным резистором к источнику постоянного напряжения

Нелинейные сопротивления (н.с.) заданы вольтамперной характеристикой (ВАХ)

(рис. 2)

НС4

нс3

5

нс2

нс1

Рисунок 2 – Вольтамперная характеристика нелинейных элементов

ВАХ нелинейных сопротивлений 1-го и 2-го, на начальных этапах имеют повышенное сопротивление и в принужденном режиме составляют 100 Ом, а ВАХ нелинейных сопротивлений 3-го и 4-го имеют пониженное сопротивление, которое в принужденном режиме также 100 Ом.

На первом этапе использую аппроксимацию полиномами заданных кривых – получены аналитические выражения вида (1), описывающие каждую кривую.

U(I)=b1x9+b2x8+b3x7+b4x6+b5x5+b6x4+b7x3+b8x2+b9x+b10  (1)

Их представляю в виде таблицы коэффициентов.

Таблица 1-значение коэффициентов аппроксимирующих функций

| U(I)1 | 24801 | -129359 | 288768 | -361533 | 279587 | -138716 | 44498 | -9126 | 1181 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U(I)2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 750 | 1228 | 906 | 367 | 0 |
| U(I)3 | 60626 | -257153 | 450901 | -425870 | 23787 | -81499 | 17083 | -1977 | 118 | 0 |
| U(I)4 | 23423 | -106189 | 205927 | -221218 | 142601 | -55561 | 12410 | -1357 | 65 | 0 |

Переходные процессы в цепи RL описаны уравнением (2) на основании законов Кирхгофа.

U=ur+Ldidt                                                               (2)

Расчёт переходных процессов осуществляется численным методом, согласно которому ток в момент времени  tk определяется формулой (3):

ik+1=ik+∆ik,	                                                         (3)

где:	 ik – ток в момент времени tk,

ik – ток в момент времени tk+∆t,

∆ik – приращение тока на промежутке времени ∆t.

Величину  ∆tk выбираем из условия ∆t=tппN,

где:	tпп – время переходного процесса в цепи R-L с линейным резистивным элементом, величина которого r=100 Ом

N – Количество точек, равное (100-1000).

Время переходного процесса  tпп определяется по формуле (4):

tпп=4τ=4Lr	                                                         (4)

Для определения приращения тока  ∆ik воспользуемся дифференциальным уравнением цепи (5):

∆ik=U-urL*∆t		                                              (5)

Используя полученный алгоритм, были рассчитаны переходные процессы  для четырёх случаев с нелинейным резистивным элементом и для одного случая с линейным резистором, которые приведены на рисунке 3.

3

i,A

t,мкс

1

2

5

4

Рисунок 3 – Графики переходных процессов

Из этих кривых следует: между кривыми ВАХ и кривыми переходных процессов наблюдается зависимость, которая выражена степенью выпуклости кривых, изображенных на рисунке 2.  Кривая 5 показывает переходный процесс с линейным резистивным элементом, для кривой 1 и 2 (резистивный элемент нелинейный) длительность переходного процесса больше, а для кривой 4 и 3 – меньше.

Перечень ссылок

1. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. учебн. пособие [для студентов, вузов] / Москва: Высшая школа, 1996. – 623с.

2. Атабеков Г.И. Теоретические основы электротехники. Линейные электрические цепи

Учебник для ВУЗов. М.: Энергия, 1978 – 592 стр.

3. Зевеке Г.В., Ионкин П Учебник для вузов. 4-е изд., перераб. М.: Энергия, 1975. – 752 с.: ил..А., Нетушил А.В., Страхов С.В. Основы теории цепей

4 . Божко В.В. Степенные полиномы, конспект лекций.