ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС НА ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА

Михайлов А.Н., Лахин А.М. (ДонНТУ, г. Донецк, Украина)

In the given work was considered the main features of application of the functional-oriented techniques in manufacture of gear wheels.  Their application gives an opportunity of security of full conformity of properties of separate elements of gear wheels to conditions of their using.

Существующие методики проектирования технологических процессов производства зубчатых колес, не позволяют получить данные изделия с наиболее высокими параметрами качества, поскольку не учитывают всех особенностей эксплуатации данных деталей. Это можно увидеть в их недостаточной долговечности, шумом в работе, преждевременном износом отдельных элементов, низкой нагрузочной способностью передачи, а также некоторым разбросом качества зубчатых. В то же время некоторые элементы зубчатых колес, не выполняя существенных функций в работе передачи, имеют необоснованно высокие параметры качества, в чем нет необходимости.

В данной работе предлагается применение для производства зубчатых колес функционально-ориентированные технологий [1], основанные на точной топологически ориентированной реализации необходимого множества алгоритмов технологического воздействия орудий и средств обработки в необходимые микро и макро зоны и участки изделия, которые функционально соответствуют условиям их эксплуатации в каждой отдельной его зоне.

Использование функционально-ориентированных технологий в производстве зубчатых колес позволяет максимально увеличить их эксплуатационные свойства за счет улучшения характеристик и параметров качества отдельных элементов, поверхностей и/или зон изделия в зависимости от особенностей их эксплуатации в местах, выполняющих определенные функции. При этом зубчатые колеса, изготавливаемые по предлагаемым технологиям, максимально адаптируются по своим свойствам к особенностям их эксплуатации и проявляют свой полный потенциал возможностей в машине.[1]

Синтез функционально-ориентированных технологий производится на основе следующих подэтапов: деления изделия на функциональные зоны и элементы, определение характера технологического воздействия в зависимости от условий эксплуатации, нахождение соответствия технологического воздействия особенностям эксплуатации изделий, составление структуры и алгоритма функционально-ориентированного технологического процесса, и реализация разработанного функционально-ориентированного технологического процесса. [1]

Среди всех элементов зубчатый колес в зависимости от выполняемых ими определенных функций, можно выделить такие элементы (рис. 1):

- исполнительные элементы – элементы, посредством которых происходит передача крутящего момента последующим валам(зубья, зубчатые венцы);

- базирующие элементы – элементы, служащие для базирования и установки зубчатых колес в машине а также в некоторых случаях служащие опорой для зубчатых колес (шейки валов, отверстия, шпоночные пазы, шлицы, торцы);

- вспомогательные элементы – служащие для правильного выполнения некоторых действий в процессе работы зубчатого колеса (скосы на торцах зубьев в зубчатых переключаемых зубчатых колес, скругления, бочкообразность зубьев);

- несущие элементы – служащие для расположения на них всех элементов зубчатых колес, выполняющие роль корпусного элемента (диск, обод, ступица, шейки вала-шестерни);

- дополнительные элементы – служащие как вспомогательные элементы в процессе механической обработки, сборки, монтажа (центровые отверстия, фаски, канавки, галтели, отверстия в диске и пр.).

Рис. 1. Деление зубчатого колеса на функциональные зоны и элементы

Данные элементы не являются едиными в детали, а могут взаимодополнять друг друга, включать другие элементы или сами входить в состав других функциональных элементов.

В предложенном делении видно, что каждая функциональная зона зубчатого колеса формируется на основе следующих элементарных функциональных элементов (рис.2): поверхностных точек, объемных точек, поверхностных линий, объемных линий, поверхностей, поверхностных слоев, объемных зон. Такое деление позволяет более тонко подойти к повышению качества зубчатых колес, поскольку позволяет рассматривать эксплуатационные особенности отдельных элементов на микро уровне а также определять участие в процессе работы всех без исключения элементов зубчатого колеса, учитывая не только качество поверхностей зубчатого колеса или механические свойства всей детали, но и управлять параметрами качества объемных зон и поверхностных слоев. В то же время появляются возможности для избежания необоснованно высоких параметров качества отдельных элементов детали, которые хоть и принимают непосредственное участие в работе передачи, но не испытывают такого воздействия как прилегающие к ним участки. Например, на эвольвентных поверхностях зубьев в процессе работы вследствие неравномерного взаимного скольжения профилей, наибольший износ профиля наблюдается в местах головки и ножки зуба. При соответствующем воздействии на данные элементы зубчатого профиля можно достичь равномерного износа по всей поверхности зубьев.

Рис. 2. Деления элемента зубчатого колеса на функциональные зоны и элементы

Такое элементарное деление на основе функционального анализа позволяет найти необходимое технологическое воздействие на соответствующий участок изделия.

После деления на функциональные зоны и элементы выполняется определение соответствия и адекватности технологического воздействия особенностям эксплуатации элементов изделия. Этот процесс реализуется на основе четырех принципов ориентации технологического воздействия [1], согласно которым должны выполняться топологические соответствие геометрических параметров каждого элемента, параметрам зоны технологического воздействии; функциональное соответствие параметров качества каждого функционального элемента особенностям действия в нем эксплуатационных функций и характеристикам действия в них технологических воздействий; соответствия множества различных функциональных элементов изделия, множеству различных технологических воздействий; обеспечение адекватного изменения свойств каждого функционального элемента изделия при выполнении технологических воздействий в зависимости от особенностей его эксплуатации.

При этом необходимо учесть, что при эксплуатации зубчатых колес, даже в пределах одной функциональной зоны элемента зубчатого колеса может происходить значительное изменение воздействия условий эксплуатации, что требует различного технологического воздействия в данную зону.

Далее производится составление структуры и алгоритма функционально-ориентированного технологического процесса. При его составлении, каждая операция, в зависимости от ее выявленных особенностей, может быть реализована по одному из видов организационных форм: индивидуальная обработки, единичный технологический процесс, массовый технологический процесс, типовый технологический процесс, групповой технологический процесс, модульный технологический процесс.

На последнем этапе производится полная реализация функционально-ориентированного технологического процесса.

Применение комплексных функционально-ориентированных технологических процессов в производстве зубчатых колес позволяют:

-  использовать полных потенциал функциональных возможностей изделий;

- обеспечить максимальную адаптацию зубчатого колеса к условиям его эксплуатации на этапе его изготовления;

- обеспечить равную долговечность всех элементов зубчатых колес при его эксплуатации;

- обеспечение переменности или функциональной зависимости физико-механических свойств элементов зубчатых колес относительно друг друга или внутри каждого элемента;

- повышение технико-экономических показателей и большей эффективности при эксплуатации зубчатых колес;

- создание новых функциональных и эксплуатационных свойств зубчатых колес, управление которыми может повысить эффективность их работы в машине.

В заключение можно отметить, что использование функционально-ориентированных технологических процессов на всех этапах проектирования и изготовления зубчатых колес позволяет им максимально адаптироваться к условиям  эксплуатации, реализовать полный потенциал их возможностей при эксплуатации, обеспечить равную долговечность и качество всех элементов зубчатых колес,  а также значительно повысить технико-экономические показатели изготовления зубчатых колес.

Список литературы: 1. Михайлов А.Н. Основные принципы и особенности синтеза функционально-ориентированных технологий машиностроения //Сборник трудов XIII международной научно-технической конференции: Машиностроение и техносфера XXI века. В 5-ти томах. – Донецк: ДонНТУ, 2006. Т. 3. С. 61 – 77. 2. Базров Б.М. Модульные технологии. – М.: Машиностроение, 2000. – 368 с. 3. Егоров М.E., Дементьев В.И., Дмитриев В.Л. Технология машиностроения. - М.: Высшая школа, 1976. – 438 с.