# МОДЕЛЬ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ВЫЕМОЧНО-ДОСТАВОЧНОЙ МАШИНЫ ФРОНТАЛЬНОГО АГРЕГАТА ДЛЯ ВЫЕМКИ ТОНКИХ ПОЛОГИХ ПЛАСТОВ.

## Болтян А.В., Голубов Н.В., Горобец И.А., Шевела Д.И.

(ДонНТУ, г. Донецк, Украина)

The frontal unit, as dynamic system, consists of two in pairs of not connected among themselves subsystems - top and bottom. Each of these subsystems can be divided on two is elastic the connected subsystems: a subsystem with the concentrated weights and subsystem with the distributed weights.

Выемочно-доставочная машина (ВДМ) агрегата является машиной, конечный продукт которой получается путем механического разрушения пласта и транспортирования разрушенного угля по лаве и для которой связь между ее теоретической производительностью Qт, энерговооружением Р и удельными энергозатратами добычи Wд (разрушения и транспортирования) выражается соотношением:

Qm=PW∂						(1)

Из приведенной для теоретической производительности зависимости (1), которая характеризует ее с энергетической стороны, следует, что повышение теоретической производительности можно достигнуть за счет:повышения энерговооруженности машины, РРmах;снижение удельных энергозатрат, WWmin;одновременное повышение энергоемкости и снижение удельных энергозатрат, РРmах, WWmin.

Из сказанного следует что, наиболее эффективным способом повышения теоретической производительности ВДМ является третий способ - одновременное повышение энерговооруженности и снижение удельных энергозатрат.

В этой связи целесообразным является рассмотреть вопрос, на сколько правильно используется установленное энерговооружение ВДМ и какие существуют пути его повышения, не прибегая к значительному усложнению конструкции привода. С этой целью необходимо перейти от энергетической производительности к ее силовому представлению.

Представляем мощность двигателя  с учетом его механической характеристики

P=Mϖ,

где M - момент на валу двигателя; - частота его вращения.

В условиях питания от реальной шахтной сети

Mф=M1−Δuuн2,

где Мф - фактический момент двигателя; u, uн - падение напряжения и напряжение питания шахтной сети обеспечивающее устойчивую, без опрокидывания, работу двигателя.

Условие устойчивой работы двигателя имеет вид

Мфмах≥Мс,

где Мфmax - фактический максимальній момент двигателя в условиях питания от шахтной сети; Mc - момент сил сопротивления.

Учитывая неравномерный характер нагрузки и динамические свойства системы привода наибольший средний момент приведенный к валу двигателя, который принято называть устойчивым моментом Mу, согласно [1] определяем по зависимости.

Му=Мфmaxkнч1+kдkвч=Мmax1−Δu/uн2kнч1+kдkвч

здесь кроме указанных выше параметров  kвч, kнч  - величины характеризующие неравномерность нагрузки по высокой и низкой частотам; kд  - коэффициент динамичности. Тогда теоретическая производительность ВДМ, исходя из (1), будет:

QТ=Mmax1−Δuuнωkнч1+kдkвчWд

Откуда следует, что теоретическая производительность обуславливается:

1. Максимальным моментом двигателя - с его повышением теоретическая производительность повышается линейно

2. Условиями питания и напряжением в шахтной сети – с улучшением условий питания (уменьшением u) и повышением напряжением питания теоретическая производительность повышается квадратично;

4. Удельными энергозатратами добычи угля – с уменьшением удельных энергозатрат добычи угля теоретическая производительность повышается по зависимостям близким к гиперболической.

3. Неравномерностью нагрузки, и в первую очередь ее низкочастотной составляющей (kнч) и динамическими свойствами системы (kд) – c уменьшением неравномерности нагрузки (и в первую очередь ее низкочастотной составляющей) и улучшением динамических свойств системы (уменьшением kд) теоретическая производительность повышается по зависимостям близким к гиперболической.

Для решения вопросов оптимизации динамических свойств предлагается приведенная ниже физическая модель динамической системы выемочно-доставочной машины (ВДМ) агрегата фронтального агрегата для выемки тонких пологих пластов. ВДМ состоит из направляющих, на которых расположены каретки, связанные между собой отрезками тяговой цепи, и приводов, расположенных на концах направляющих. Каждый привод состоит из приводной звездочки, редуктора, гидромуфт и электродвигателей.

Длина направляющей составляет около 120 м. Для цепи калибра 2486 мм вытяжка за приводными звездочками составляет около 0,7м. Это дает возможность рассматривать ВДМ как динамическую систему, состоящую из двух попарно не связанных между собой подсистем - верхнюю и нижнюю. Каждую из этих подсистем можно разделить на две упруго связанных подсистемы: подсистему с сосредоточенными массами (привод) и подсистему с распределенными массами (каретки и приводная цепь) (рис. 1). Следовательно, динамические процессы, протекающие в одной подсистеме (верхней или нижней), не оказывают влияния на динамические процессы, протекающие во второй, т.е. можно рассматривать эти системы как динамически не связанные.

Следует отметить еще одну особенность такой подсистемы: вид закрепления тяговой цепи. Из-за вытяжки цепи один конец можно рассматривать как свободный, второй - жестко закрепленный. Для нижней ветви цепи свободным является конец у верхнего привода, а закрепленным - конец у нижнего привода. Для верхней ветви наоборот. Нагрузка на каретках ВДМ агрегата обусловлена разрушением пласта Fр, транспортированием разрушенного угля Fп, трением каретки о направляющую раму Fтр, переходом кареток через стыки рам Fст, преодолением сопротивления на изгибах направляющей рамы Fиз и при проходе под рычагами направляющей рамы Fрыч.

Рис. 1. Физическая модель ВДМ фронтального агрегата

С учетом изложенного математическая модель ВДМ агрегата, как динамической системы, может быть представлена в виде двух систем дифференциальных уравнений, каждая из которых описывает одну из упруго не связанных подсистем (верхнюю или нижнюю).

Для верхней ветви:

utt(‰)=aв2uxx(в)−2nвut(в)+f(в)х(в);t,ϕзв+2nCвзϕтр+ϕзв+ωзв2ϕтр+ϕзв=Мзв(в)t,ϕтр−2nСтрϕтр+2nСнсϕнс+2nCзвϕтр+ϕзв+ωзв2ϕтр+ϕзв=Мтр(в)t,ϕнс−2nСдвϕнс+ϕдв−ωдв2ϕнс+ϕдв+2nСтрϕтр−2nСнсϕнс=Мнс(в)t,

Для нижней ветви:

utt(н)=aн2uxx(н)−2nнut(н)+f(н)х(н);t,ϕзв+2nCвзϕтр+ϕзв+ωзв2ϕтр+ϕзв=Мзв(н)t,ϕтр−2nСтрϕтр+2nСнсϕнс+2nCзвϕтр+ϕзв+ωзв2ϕтр+ϕзв=Мтр(н)t,ϕнс−2nСдвϕнс+ϕдв−ωдв2ϕнс+ϕдв+2nСтрϕтр−2nСнсϕнс=Мнс(н)t,

где индексы в, н обозначают соответствующие параметры верхней и нижней ветвей тягового органа; индексы зр, тр, нс, дв обозначают, соответственно, приведенные массы приводной звездочки и двух ступеней привода, одной ступени привода и турбинного колеса, насосного колеса, ротора электродвигателя; индексы «»и«» - соответственно, первую и вторую производные; utt, uxx - частные производные, соответственно. по времени t и координате х; а - параметр системы с распределенными массами; n - величина, характеризующая диссипативные свойства системы; f(x,t) – величина, характеризующая внешнюю нагрузку в системе с распределенными параметрами; - собственная частота колебаний системы;  - угол закручивания; М – величина, характеризующая моменты нагрузки.

Список литературы: 1. Проектирование и конструирование горных машин и комплексов: Учебник для вузов/ Малеев Г.В., Гуляев В.Г. Бойко Н.Г. и др. – М,: Недра, 1998.