# ОПРЕДЕЛЕНИЕ  КРИТЕРИЯ  ОПТИМИЗАЦИИ ПРОФИЛЯ  ЗУБЬЕВ  КОЛЕСНО-РЕЕЧНЫХ ДВИЖИТЕЛЕЙ

## Горобец И.А., Болтян А.В., Бен Айша Зиед

(ДонНТУ, г. Донецк, Украина)

Одним из направлений совершенствования конструкций горных комбайнов, с точки зрения повышения их производительности и  безопасности труда, является оснащение комбайнов колесно-реечными движителями  бесценных систем перемещения (БСП). Наряду с преимуществами БСП они имеют и существенные недостатки: низкий КПД передачи из-за изменений шага и межцентрового расстояния приводного колеса и зубчатой рейки, наличие знакопеременных радиальных составляющих усилия зацепления, неравномерность передаваемого усилия зацепления 1. С целью улучшения кинематических и силовых характеристик движителя БСП комбайнов необходимо отыскать оптимальный профиль зубьев колеса и рейки. Для этого в качестве критерия оптимизации принят КПД движителя БСП, поскольку этот показатель является интегральным для машин и механизмов 2.

КПД движителя д представим как отношение полезной работы Адв к общей работе, совершаемой в процессе зацепления движителя А .

д = Адв/ А					(1)

В основу расчета оптимального профиля зубьев движителя положена разработанная математическая модель процесса зацепления 3, которая представляется в виде взаимодействия зубьев приводного колеса и рейки, с профилем образованным произвольными кривыми, которые описываются соответственно функциями вида Ф(x, y) и (x, y) и удовлетворяющие условиям непрерывности на всем участке профиля зубьев. На взаимодействующих зубьях формируются усилия зацепления Q, расположенные на общей нормали в точке контакта (к), рис. 1. Скольжение зубьев колеса смещает угол вектора усилия зацепления Q относительно направления перемещения комбайна на угол трения  в сторону направления скольжения SLK.

Vk=ωxk2k+yk2k0,5sinarctgykkxkk;                     (2)

Vs=dSLK/d                                                  (3)

где (xk)2k; (yk)2k - координаты точки контакта зубьев приводного колеса;  - угловая скорость приводного колеса движителя БСП; d - приращение угла поворота колеса; dSLK – приращение скольжения SLK.

Рис. 1. Схема зацепления зубьев произвольного профиля движителя БСП колесно-реечного типа

SLK=ρl−1−ρl2+2ρl−1ρl1−cosΨe−Ψe−1−dγ0,5signρl−1−ρl,  (4)

где l-1, l, l-1, l – полярные координаты точки контакта на профиле зубьев колеса при l-1 и l-м его повороте.

Силовые параметры процесса зацепления для тягового F и радиального R усилий – при произвольном профиле зубьев движения с учетом их упругодеформированного состояния для i-й пары зубьев описываются выражениями

Fi=[F−Kзj(EПicos(π−arctgΦx'kiΦy'ki++(arctgFз)signSLki)±EПjcos(π−arctg(Φx')ki(Φy')ki++(arctgFз)signSLkj))]kзi(kзi+kзj);                    (5)

Ri=Fitgπ−arctgΦx'kΦy'k+arctgFзsignSLkisignSLki;             (6)

где

F=Qcosπ−arctgΦx'kΦy'k+arctgFзsignSLk;               	       (7)

i=1,2, j=2,1;                                        				       (8)

где ЕП – ошибка профиля зуба движителя, обусловленная технологией его изготовления либо износом в процессе эксплуатации;

Φx'k,Φy'k - значения частных производных функции Ф(x,y) в точке контакта соответственно по переменным x и y; Fз – коэффициент трения в зубчатом зацеплении.

Тогда  КПД движителя д определяется выражением

ηд=cosπ−arcrgΦx'k/Φy'k+arctgfзsignSLksinarctgykk/xkk.   (9)

При проведении процедуры оптимизации критерий д  д макс. При этом в качестве факторов факторного пространства необходимо использовать межцентровое расстояние Aw и шаг зубьев рейки Рр. Причем

Aw= Awном+Aw+CД−1i=1i=mRi1+signi=1i=mRi0,5,                         (10)

где Awном., Aw – номинальное значение межцентрового расстояния движителя и его изменения; СД – приведенный коэффициент жесткости элементов движителя и опорной системы комбайна; m – количество одновременно взаимодействующих зубьев движителя; Ri - радиальное усилие в зацеплении i–го зуба приводного колеса и рейки.

Шаг зубьев рейки Рр является случайной величиной с нормальным законом распределения плотностей вероятности. Хотя наиболее вероятным является величина Рр, равная его математическому ожиданию, однако при определении оптимального профиля зубьев необходимо принимать и крайние значения Рр, которые имеют место в реальных условиях работы движителя.

Список литературы: 1. Горобец И.А. Результаты исследования параметров зацепления движителей БСП очистных комбайнов // Разработка месторождений полезных ископаемых: Респ. межвед. научн.-техн. сб.,- 1991, вып. 88.- с. 31-36. 2. Горобец И.А., Бен Айша Зиед . Выбор критерия оптимизации профиля зубьев колесно-реечнных движителей. 3. Горобец И.А. Оптимизация профиля зубьев движителей механизма перемещения очистных комбайнов. // Изв. Вузов. Горный журнал.-1992-№5-с.77-81.