ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРНОЙ МЕХАНИКИ И МАШИНОСТРОЕНИЯ

КАФЕДРА « УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ»

Методические рекомендации

по выполнению практических заданий к

учебной  дисциплине

профессионального цикла

ГОС ВПО по направлению подготовки бакалавра

27.03.02 «Управление качеством»

«Сертификация продукции, услуг»

Донецк,

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРНОЙ МЕХАНИКИ И МАШИНОСТРОЕНИЯ

КАФЕДРА « УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ»

Методические рекомендации

по выполнению практических заданий к

учебной  дисциплине

профессионального цикла

ГОС ВПО по направлению подготовки бакалавра

27.03.02 «Управление качеством»

«Сертификация продукции, услуг»

Рассмотрено

на заседании кафедры

«Управление качеством

протокол № 2от  14. 09.2016  г.

Утверждено на заседании

учебно-издательского

Совета  ДонНТУ

Протокол №___ от «___» «_____________» 20__г

Донецк, 2016

## УДК| 65.012 (075.8)

Методические рекомендации по выполнению практических заданий по учебной  дисциплине базовой части профессионального цикла «Сертификация продукции, услуг» направления подготовки бакалавра 27.03.02 «Управление качеством» дневной, ускоренной, заочной формы обучения / Сост. Л.Н.Лыкова. - Донецк: ДонНТУ, 2016г.- 51 с.

В методических рекомендациях изложены общие положения и тематическое содержание практических занятий по учебной  дисциплине базовой части профессионального цикла «Сертификация продукции, услуг», изложены основные теоретические положения для решения практических задач дисциплины в соответствии с рабочей программой курса. Приведены задачи  для самостоятельной работы студентов по дисциплине. Приведен перечень ссылок для успешного усвоения изучаемой дисциплины.

Составители:                               ст.преподаватель Л.Н.Лыкова.

Рецензент:

Оветственный за выпуск

© Донецкий национальный технический университет

© Л.Н.Лыкова.

1 ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

подготовки бакалавра по направлению 27.03.02 «Управление качеством» дневной формы обучения

| № п/п | Тема и сдержание заданий практических занятий | Объем заданий практических занятий (ак.ч..) | Коэффициент весомости Кіj j-того задания практического заняття | Штрафные санкции Шіj за нарушение графика учебного процесса выполнения и защиты j-той задачи практического занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обоснование необходимости сертификации жатки роторной «жр –4000» комбайна «дон-680». Процедура подготовки производства | 6 | 0,2 | 0,1; 0,2; 0,25 |
| 2 | Анализ базового технологического процесса производства барабана | 6 | 0,2 |  |
| 3 | Маркировка продукции, прошедшей процедуру подтверждения соответствия | 6 | 0,2 |  |
| 4 | Обязательное и добровольное подтверждение соответствия | 6 | 0,2 |  |
| 5 | Схемы сертификации. | 10 | 0,2 |  |
|  | Всего | 34 | 1 | - |

Тема1

Анализ состояния производства в рамках подготовки продукции к сертификации

Обоснование необходимости сертификации жатки роторной

«жр –4000» комбайна «дон-680». Процедура подготовки производства

1 Решаемые задачи

На данном занятии необходимо выполнить следующее:

1.1 Ознакомиться с современным состоянием производства сельскохозяйственной техники и производственной ситуацией на предприятии.

1.2 Изучить назначение, общее устройство и принцип действия одного из видов продукции – кормоуборочного комбайна «Дон – 680», укомплектованного навесной роторной жаткой «ЖР – 4000».

1.3 Рассмотреть процедуру подготовки производства к сертификации продукции

2. Состояние производства сельскохозяйственной техники и актуальность проблемы повышения качества выпускаемой продукции.

В условиях активного перехода к рыночным отношениям Россия вплотную подведена к грани утраты продовольственной безопасности и поставлена в непосредственную зависимость продовольственного обеспечения жителей страны от импортных поставок. Несмотря на предпринимаемые Правительством меры, кардинальных сдвигов все еще не произошло. Техническая оснащенность животноводческих отраслей снизилась по сравнению с 1991 годом более чем вдвое, и сегодня мы уступаем по этому показателю развитым странам Запада примерно в 5 раз. Изготовление кормоуборочных комбайнов в целом по стране уменьшилось с 10,1 тысячи штук в 1991 году до 0,463 тысячи штук в 2006 году (в 21,8 раз). А это уже весьма тревожный сигнал. Россия выпускает сегодня настолько мало комбайнов, что мы не можем восполнять физический и моральный износ техники во всем народнохозяйственном комплексе. Парк важнейших видов сельхозмашин к уровню 1991 года сократился до 45—55 процентов, при этом нагрузка на один комбайн возросла в 1,4 раза и более. Предприятия сельхозмашиностроения работают в условиях острого дефицита финансовых средств на развитие (долгосрочные займы), фактического отсутствия переходящих нормативных запасов материалов и комплектующих изделий. Технологическое оборудование не обновляется, а средний срок его службы (26 лет) вдвое превышает нормативный. Свыше 70 процентов станочного парка и автоматических линий изношено более чем на 60 процентов. Резко сократилась численность промышленно-производственного персонала отрасли, среднемесячная заработная плата на 30 процентов ниже, чем в среднем по машиностроению, постоянно растет доля убыточных предприятий.

Темпы выбытия мощностей на порядок превосходят ввод новых, да и поддержание в порядке действующих мощностей становится все накладнее. Снижается квалификация производственного персонала. Практически прекратила свою деятельность система профессиональной подготовки рабочих кадров и кадров среднего звена управления. При этом в первую очередь пострадали научно-технические и технологические организации, институты, объем финансирования работ, в которых сократился в сопоставимых ценах до 30 раз. В результате за последние годы произошло значительное снижение качества выпускаемой продукции. В целях изменения сложившейся ситуации с техническим оснащением села необходимо решить следующие важнейшие задачи:

- повысить технический уровень и качество выпускаемой продукции на основе сертификации заводских систем качества на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001;

- организовать региональные технические центры, развить дилерскую сеть по комплексному обеспечению сбыта и технического обслуживания тракторов, сельхозмашин и оборудования для животноводства и кормопроизводства;

- осуществить меры государственной поддержки предприятий, разрабатывающих и ставящих на производство новую сельскохозяйственную технику;

- привлечь инвестиции и создать совместные с ведущими зарубежными компаниями производства.

Острая конкуренция на рынке предоставляет сегодня потребителю широкие возможности для выбора. В этих условиях решающим аргументом в пользу того или иного производителя является качество его продукции. Качество приобретает все большее значение как фактор, от которого зависят: успех на рынках, благополучие и существование любого предприятия. При этом важно обеспечить не только необходимый уровень потребительских свойств выпускаемой продукции, но и их стабильность в процессе производства продукции. От стабильности качества продукции зависит репутация предприятия, как достойного доверия поставщика. Поэтому предприятия весьма заинтересованы в процедуре подтверждения соответствия качества своей продукции заданным требованиям., которая в настоящее время регламентирована Законом РФ «О техническом регулировании». Одна из таких процедур называется сертификацией. В настоящее время производители стремятся сертифицировать свою продукцию, получить сертификат соответствия - документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров.

Наличие сертификата соответствия дает следующие преимущества:

- обеспечивает доверие внутренних и зарубежных потребителей к качеству продукции;

- облегчает и упрощает для потребителей выбор необходимой продукции благодаря наличию объективной информации о качестве продукции;

- способствует более длительному успеху предприятия в конкуренции с изготовителями не сертифицированной продукции;

- уменьшает импорт в страну аналогичной продукции;

- стимулирует улучшение качества научно-технической документации путем установления в ней более прогрессивных требований;

- способствует повышению организационно-технического уровня производства.

Таким образом, сертификация продукции позволяет предприятию расширять круг надежных партнеров и повышать конкурентоспособность своей продукции.

3. Производственная ситуация в ООО КЗ «Ростсельмаш» в предсертификационный период.

Ведущим предприятием в России по производству сельскохозяйственной техники является Ростовский комбайновый завод ООО КЗ «Ростсельмаш». Предприятие производит следующую продукцию: комбайны «Нива-эффект» и «Дон-1500Б», зерноуборочный комбайн «Вектор», кормоуборочный комбайн «Дон-680», жатки для уборки зерновых культур ЖКС-4, ЖКС-5,ЖУ-6, ЖУ-7 и жатки роторные ЖР-3500, ЖР-4000.

В настоящее время в ООО КЗ "Ростсельмаш" самое пристальное внимание уделяют работе с поставщиками (так как ранее подавляющее большинство отказов техники происходило именно из-за недостаточной надежности поступающих на завод агрегатов и комплектующих изделий) и комплексному улучшению качества производственного процесса. На "Ростсельмаше" завершилась программа внедрения системы сквозного проектирования. Это позволило в несколько раз ускорить разработку новых и модернизацию выпускаемых моделей. Сегодня ООО КЗ "Ростсельмаш" - единственное в России предприятие сельхозмашиностроения, на котором подобная система внедрена и работает.

Главным направлением модернизации серийных машин явилось усовершенствование таких параметров, как минимизация потерь зерна и расхода топлива, повышение качества хлебной массы, стандартизация и унификация деталей и агрегатов, повышение комфортабельности рабочего места комбайнера, внедрение технологий, улучшающих пыле- и шумозащищенность.

Благодаря применению прогрессивных новаций на заводе создано современное производство, ориентированное на выпуск продукции, соответствующей высоким мировым требованиям. Главный результат этой работы — постоянно растущее доверие потребителей к продукции "Ростсельмаша". Основной аргумент завода в соперничестве с фирмами-конкурентами — превосходство ростовской техники с учетом соотношения «цена/производительность».

4. Выбор и обоснование вида и схемы сертификации жатки

Сложная и ответственная продукция завода «Ростсельмаш» проходит обязательную сертификацию, обеспечивающую ее безопасность. Однако, с целью поддержания престижа и повышения конкурентоспособности продукции руководством предприятия принято решение о добровольной сертификации отдельных ее видов по функциональным показателям. И некоторым техническим характеристикам. Производство готовится к сертификации в полном объеме. Поскольку это огромная работа, в данном комплексе практических занятий рассмотрим процесс подготовки к сертификации производства всего одной, но наиболее ответственной сборочной единицы (сварного узла) жатки роторной «ЖР–4000» (далее жатка) – ее барабана. Общий вид кормоуборочного комбайна Дон-680 с навесной жаткой «ЖР-4000» представлен на рисунке 1..

Рисунок 1 – Общий вид кормоуборочного комбайна «Дон-680»

с навесной жаткой «ЖР – 4000»

Кормоуборочный комбайн «Дон – 680» представляет собой универсальное самоходное энергетическое средство, предназначенное для работы с различными навесными агрегатами для скашивания определенных кормовых культур. На рисунке 2 показан комбайн, агрегатированный с роторной жаткой «ЖР – 4000». В этой комплектации комбайн предназначается для скашивания, измельчения и загрузки в автомобиль кормовых высокорослых культур (кукурузы, подсолнечника, проса, сорго и т.п.).

В задней части комбайна расположен силовой агрегат (двигатель с приводом) 1, приводящей в движение ходовую часть 2, и навесной агрегат 3 и остальные механизмы комбайна. Скошенные стебли подаются жаткой в измельчитель 4, где превращаются в зеленую массу, которая при помощи транспортера 5 загружается в кузов автомобиля. Управление всеми агрегатами комбайна осуществляется из кабины 6.

На рисунке 3 показан общий вид жатки

Навесные агрегаты для комбайна выпускаются серийно. Сертификация может осуществляться по схемам, содержащим процедуру анализа состояния производства. На рисунке 3 показан общий вид жатки

Рисунок2 – Схема комбайна «Дон – 680» с роторной жаткой «ЖР – 4000»

Рисунок 3 – Общий вид жатки роторной «ЖР – 4000»

5. Процедура подготовки производства к сертификации

Сертификации продукции предшествует подготовка предприятия к сертификации. Этот сложный и трудоемкий процесс дает возможность предприятию самому предварительно убедиться в отсутствии существенных несоответствий установленным требованиям к качеству продукции. Выполнение работ при подготовке производства к сертификации продукции осуществляется в следующей последовательности (рисунок 4).

Блок 1. Руководством предприятия формируется рабочая группа (РГ) по подготовке к сертификации. В группу обычно включают представителей отделов и служб, определяющих при производстве необходимый уровень качества по выбранным для сертификации показателям:

- отдела системы менеджмента качества (СМК);

- конструкторского отдела;

- отдела технического контроля;

- основных технологических подразделений, производящих детали и продукцию в целом (заготовительное, прессовое, механическое, сварочное, литейное производства);

- отдела материально-технического снабжения и службы внешней приемки;

- центральной заводской лаборатории и др.

Состав группы утверждается приказом.

Блок 2. Рабочая группа определяет цели предприятия в области сертификации с учетом положений Политики в области качества, результатов маркетинговых исследований, результатов анализа контрактов и пр.

Блок 3. Рабочая группа выбирает Систему, Орган, форму и схему сертификации. Выбор определяется видом продукции и характером подтверждения соответствия, авторитетностью Системы и составом ее членов, установленными в Системе правилами и другими показателями.

Выбор Органа по сертификации в выбранной Системе определяется его географическим положением (удаленностью от заявителя),  правилами работы с заявителями, стоимостью его услуг, опытом и, в немапой степени) доброжелательностью экспертов, их готовностью оказать заявителю методическую помощь и другими объективными и субъективными факторами.

Выбор формы и предпочтительной схемы подтверждения соответствия зависит от целей его проведения, сложности, серийности и уровня производства продукции, объема и качества имеющихся у заявителя априорных доказательств соответствия продукции, степенью доверия Органа заявителю, финансовых возможностей последнего и многих других факторов.

Блок 4. Рабочая группа уточняет требования Системы сертификации к продукции, производству и системе качества. Для этого она запрашивает правила работы и методические рекомендации Органа, нормативную документацию, формы и образцы необходимых документов.

Блок 5. Рабочая группа и подразделения предприятия проводят анализ  соответствия требованиям Системы сертификации: продукции, производства и (или) системы качества и выявляют несоответствия. Анализ проводят путем внутренних проверок (аудитов) соответствующих подразделений, процессов и документации, определяющих сертифицируемые показатели качества продукции. При необходимости для такого анализа и выработки корректирующих мероприятий  привлекают на договорных началах независимые компетентные организации или специалистов. Это наиболее сложный и трудоемкий этап работы.

Блок 6.  Если несоответствия есть то:

составляется их перечень;

рабочая группа и подразделения предприятия разрабатывают меры по устранению несоответствий;

подразделения предприятия реализуют эти меры;

руководство предприятия и рабочая группа осуществляют контроль за устранением несоответствий;

проводится повторная проверка соответствующих элементов производства.

Так продолжается до устранения всех существенных несоответствий.

После этого или при изначальном отсутствии несоответствий рабочая группа оформляет заявку на сертификацию продукции и пакет необходимых сопроводительных документов согласно требованиям Органа. Обычно в него входят нормативные документы на продукцию (стандарты или технические условия), конструкторская и технологическая документация, все имеющиеся протоколы испытаний продукции (собственных или проведенных третьей стороной) за последний год, сертификаты на материалы, комплектующие (в т.ч. импортные) и СМК (если последняя сертифицирована), санитарно-эпидемиологические заключения, результаты внутренних или внешних аудитов и другие свидетельства соответствия продукции.

Блок 7. Заявка и пакет документов направляют в Орган по сертификации. На этом процесс подготовки считается завершенным.

6.  Контрольные вопросы.

6.1 Перечислите основные проблемы производства сельскохозяйственной техники.

6.2 Какие преимущества дает наличие сертификата соответствия?

6.3 Какие схемы сертификации имеют процедуру анализа состояния производства.

6.4 Опишите производственную ситуацию на ООО КЗ «Ростсельмаш» в предсертификационный период.

6.5 Перечислите и охарактеризуйте схемы сертификации серийно выпускаемой продукции.

6.6 Какова последовательность действий при  подготовке предприятия к сертификации продукции?

6.7 Каковы функции рабочей группы в процессе подготовки?

6.8 Каковы функции остальных участников процесса подготовки?

6.9 Каковы методы выявления и устранения несоответствий?

6.10 Что входит обычно в пакет документов, прилагаемых к заявке на сертификацию продукции?

Тема2

Анализ состояния производства в рамках подготовки продукции к сертификации

Анализ базового технологического процесса

производства барабана

1 Решаемые задачи

1.1 Изучить технологический процесс изготовления деталей барабана

1.2 Изучить технологические процессы сборки и сварки барабана

1.3 Изучить систему контроля качества барабана

1.4 Критически проанализировать конструкцию и технологические процессы изготовления и контроля барабана.

2 Базовый технологический процесс изготовления барабана

2.1 Разбивка барабана на технологические сборочные единицы

Изготовление и контроль барабана осуществляются на отдельном участке сборочно-сварочного цеха завода. Участок оснащен необходимым оборудованием, оснасткой, инструментом, системами энергоснабжения и вентиляции, а также складочными местами для деталей, узлов и готовой продукции. Детали барабана изготавливаются в других цехах и доставляются на участок партиями, в стандартной таре.

С целью повышения производительности труда и упрощения отдельных операций барабан разбит на три технологических сборочных единицы, отличных от проекта:

I. Кольцо. Состоит из 4-х сегментов, соединенных стыковыми сварными швами.

II. Остов. Состоит из трех колец, 4-х стенок, фланца, 4-х жесткостей и 4-х связей. Стенки между собой соединены стыковыми швами, с кольцами – тавровыми и угловыми, жесткости и связи с фланцем и кольцами – нахлесточными и тавровыми.

III. Барабан. Состоит из остова, 5-ти комплектов секций гребенок (по 8 шт.) и комплекта секций съемника (8 шт.). Гребенки приварены прорезными, нестандартными швами, съемник – нахлесточными.

Сборка и сварка каждой единицы производилась на специальном кондукторе, который позволял установить и зафиксировать в проектном положении все свариваемые детали.

2.2 Изготовление деталей

Все детали барабана изготовлены из листового проката. В принципе, изготовить их можно разными способами. Прямоугольные – вырезать на гильотинных ножницах, детали сложной формы – газопламенной вырезкой заготовок с последующей их механической обработкой (сверлением, фрезерованием, токарным точением), объемные – гибкой на универсальном кромкогибе. Однако, такие технологии не пригодны для серийного производства ни по точности, ни по производительности.

Последним двум требованиям отвечает способ изготовления большинства деталей барабана холодной штамповкой на мощных прессах. Однако, высокая стоимость сложных штампов делает эту технологию низкорентабельной. Тем не менее, учитывая существующий на предприятии огромный прессовый парк, за основу был принят именно такой способ.

Рассмотрим каждый из процессов подробнее.

2.2.1 Изготовление стенки

Стенка получают штамповкой на прессах. Штамповка - это процесс обработки материалов давлением, при котором  формообразование происходит за счет  пластического деформирования заготовки без снятия стружки,

Стенку изготавливают за две операции:

- контурной вырубкой прямоугольной карты из листа в вырубном штампе  с одновременной просечкой всех эллиптических отверстий;

- гибкой карты по радиусу в гибочном штампе.

Rшт

Rдет

Р

Р

Р

Ршт

ά

Ршт = Р · Cos ά

Контурная вырубка используется при обработке листовых конструкций, для получения различного вида отверстий, а также для получения плоских деталей практически любой формы. Она выполняется с помощью вырубного   штампа, схема которого показана на рисунке 1.

1

2

Р

Рисунок 1 – Схема вырубного

штампа

Рисунок 2 – Схема гибочного

штампа

Он состоит из пуансона 1 (подвижная часть) и матрицы 2(неподвижная часть штампа). Деталь укладывают на матрицу, пуансон, опускаясь, прорезает лист по всему контуру и проталкивает вырезанную часть сквозь матрицу. Точность режущих частей штампа высока, поэтому и вырубленные на нем детали также получаются весьма точными, а главное – при изготовлении большой партии размеры их очень стабильны. Они меняются достаточно медленно, по мере износа штампа. Таким образом, контурная вырубка имеет два принципиальных преимущества: высокие точность и производительность. Недостатком этой операции является сложность и высокая стоимость штампа.

При гибке в штампе необходимая пространственная форма детали получается за счет локальных пластических деформаций в  местах гиба. Схема гибочного штампа показана на рисунке 2.  Радиусы матрицы и пуансона различаются на толщину заготовки.  При ходе пуансона вниз лист прогибается под действием силы Р, в нем возникают как пластические, так и упругие деформации, различные по длине детали и пропорциональные усилию Ршт, приложенному нормально (перпендикулярно) к ее поверхности (рисунок 2). Поскольку эта нормальная компонента усилия Р пресса распределяется по радиусу детали неравномерно, уменьшаясь к ее концам, пластическое деформирование, а значит и радиус стенки по длине также  получаются различными. Кроме того, после подъема пуансона за счет упругих деформаций деталь частично выпрямляется, и ее фактический радиус Rдет существенно отличается от требуемого (номинального) Rном Поэтому, чтобы получить деталь нужной формы, радиус штампа Rшт делают меньше номинального радиуса стенки. Т. е. выполняется условие Rдет  > Rном > Rшт (см. рисунок 2). Кроме того, механические свойства листа меняются от партии к партии случайным образом, поэтому результат штамповки весьма нестабилен.

Именно в этом заключаются существенные недостатки данной операции. И если величину радиуса еще можно изменить при сборке барабана, благодаря гибкости стенки, то его (радиуса) неравномерность по ее (стенки) длине устранить практически невозможно – для этого потребуется слишком большая сила.

2.2.2 Изготовление сегмента

Сегмент получают за одну операцию контурной вырубкой. Благодаря этому точность контура достаточно высока. Однако, в результате различий в величине пластических деформаций на внешнем и внутреннем радиусах деталь после вырубки получается неплоской, и в таком виде поставляется на сборку.

2.2.3       Изготовление фланца

Фланец получают за три операции:

- тепловая (газопламенная или плазменная) вырезка заготовки;

- токарная обработка;

- сверление отверстий.

Вырезают кольцевую заготовку по разметке, шаблону или по программе. Тепловая резка – низкопроизводительный, и малоточный  процесс. Из-за повреждения большого слоя металла в зоне реза приходится оставлять значительные припуски на последующую обработку. Однако, она позволяет резать металл большой толщины.

Обтачивают наружный контур, растачивают отверстие и проточку на боковой поверхности. Остальные поверхности остаются необработанными (черными). Таким образом, базировать фланец при сборке остова необходимо на проточку, а это, как будет показано ниже, практически не возможно. Поэтому его базируют на необработанную, неплоскую поверхность, что существенно снижает точность и стабильность его позиционирования.

Сверлят отверстия под болты

2.2.4 Изготовление жесткости и связи

Обе детали конструктивно и технологически похожи. Изготавливаются за две операции:

- контурной   вырубкой фигурной заготовки;

- гибкой в П-образном гибочном прессе.

Заготовки представляют собой развертку деталей на плоскость. Их формы отличаются незначительно. При гибке нарушение формы за счет упругих деформаций минимально, поскольку в зонах гиба пластические деформации локализованы. Для того, чтобы при гибке не нарушалась симметрия деталей, заготовку базируют в штампе на два технологических отверстия (см. эскиз). Из-за неравномерного износа штампов со временем в деталях появляется небольшая винтообразная деформация. Для связей характерным дефектом является изгиб усиков, возникающий при транспортировке и складировании.

2.3 Сборка и сварка барабана

2.3.1 Сборка и сварка кольца

При серийном изготовлении сварных узлов используют специальные сборочно-сварочные приспособления, в которых устанавливают и закрепляют в проектном положении свариваемые элементы (детали и узлы). Такие приспособления должны отвечать многим требованиям, главными из которых являются высокая точность базирования свариваемых деталей, надежная их фиксация, доступность сварных швов, достаточная производительность и простота.

В технической документации для схематического изображения таких приспособлений используют систему специальных стандартных значков (ГОСТ 3.1107-81). В таблицах 1-2 приведены некоторые из них, а также обозначения типов прижимов и форм опорных поверхностей. На рисунках 3-6 приведены примеры базирующих элементов.

Таблица 1 – Обозначения базовых элементов и их формы поверхности на схемах

| базирования Наименование формы поверхности | Обозначение формы поверхности на всех видах |
| --- | --- |
| Плоская |  |
| Сферическая |  |
| Цилиндрическая (шариковая) |  |
| Призматическая |  |
| Коническая |  |
| Ромбическая |  |
| Трехгранная |  |

Рисунок 3 – Опоры регулируемые

| Наименование | Обозначение на видах |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Спереди, сзади | сверху | снизу |
| Опоры Неподвижная Подвижная Регулируемая |  |  |  |
| Оправка цилиндрическая |  |  |  |
| Зажимы Одиночный Двойной |  |  |  |

| Таблица 2 – Обозначение типа прижимов Наименование устройства прижима | Обозначение на всех видах |
| --- | --- |
| Пневматическое Гидравлическое Электрическое Магнитное Электромагнитное Прочие | Р Н Е М ЕМ Без обозначения |

Рисунок 4 – Установ высотный

Рисунок 5 – Пластина опорная плоская

Рисунок 6 – Палец установочный

Рисунок 6 – Палец 	установочный

1

На рисунке 7 приведена схема базирования сборочно-сварочного приспособления для сварки кольца (сб. единица I). Кольцо изготавливают в следующем порядке.

1) Укладывают поочередно 4 сегмента на неподвижные опоры, расположенные в одной плоскости на раме приспособления, базируя каждый на две цилиндрические оправки в виде съемных штырей, вставляемых в отверстия на концах сегмента (см. эскиз) и в приспособлении.

2)  Прижимают сегменты откидными двойными ручными прижимами вблизи их торцов.

3) Сваривают кольцо четырьмя стыковыми швами. Откидывают прижимы,  удаляют оправки, снимают кольцо и откладывают его на складочное место.

Рисунок 5 – Схема базирования деталей при сборке кольца

2.3.2 Сборка и сварка остова барабана

Приспособление для этой операции сложно и громоздко. Здесь используют все основные детали и выполняют большинство сварных швов. На рисунке 6 приведена схема базирования приспособления.

Сборку и сварку остова производят в следующей последовательности.

1) Укладывают кольцо на неподвижные опоры,. На него устанавливают малые съемные опоры, на них – второе кольцо, на него - большие съемные опоры, а на них – третье кольцо. Все три кольца базируют по внутреннему диаметру на три высоких цилиндрических опоры, обеспечивая тем самым их соосность. Сверху всю сборку колец прижимают откидными ручными прижимами.

2) Устанавливают 4 стенки по периметру колец, базируя торцами на нижние опоры, а внутренней поверхностью – на кольца. Прижимают стенки к кольцам гибким цепным бандажом с винтовой стяжкой. Приваривают стенки к кольцам прерывистыми тавровыми односторонними швами.

3) Устанавливают фланец в центре, базируя его на три плоских опоры, параллельных нижним опорам кольца и внутренним отверстием – на цилиндрическую оправку.

4) Устанавливают поочередно 4 жесткости, базируя каждую на две боковые опоры, внутренним концом – на подпружиненную опору, прижимающую ее снизу к фланцу, а наружным – сверху на второе кольцо, впритык к стенке. Каждую жесткость прижимают к кольцу откидным ручным прижимом и приваривают к фланцу, кольцу и стенке тавровыми швами.

5) Устанавливают поочередно 4 связи, базируя и фиксируя их аналогично жесткостям. Приваривают к фланцу и снизу – к верхнему кольцу тавровыми швами.

6) Освобождают остов от прижимов, извлекают съемные опоры, снимают готовый узел с приспособления краном и переносят на промежуточный склад.

2.3.3 Контроль геометрии остова

Точность геометрии готового барабана существенно зависит от точности его остова. Поэтому, прежде, чем приваривать к нему гребенки и съемник контролеры БТК (бюро технического контроля) цеха на специальном стенде измеряют торцовое и радиальное биения остова. Схема стенда показана на рисунке 7.

I

2

5

1

А

Б

Б

4

Б

I

Б

А

Рисунок 7 –Стенд для   контроля геометрии остова барабана

3

На жестком основании 1 в подшипниках вращается ось 2, на которую устанавливают остов и закрепляют его клином. На неподвижном кронштейне 3 находится поворотная планка 4, являющаяся базой при измерении размера А и три планки 5, относительно которых измеряют три размера Б на разной высоте остова.

Контроль проводят в следующем порядке.

- Устанавливают остов барабана на стенд, базируя проточкой фланца и центральным отверстием на ось.

- Закрепляют остов клиновым прижимом.

- Устанавливают поворотную базовую планку в рабочее положение.

- Измеряют штангенциркулем в четырех диаметрально противоположных, произвольно выбранных по периметру точках размер А, характеризующий торцовое биение и размеры Б, характеризующие радиальное биение.

- Рассчитывают торцовое биение Т как разность между максимальным и минимальным из четырех размеров А, т.е. Т = Аmax – Аmin.

- Рассчитывают радиальные биения Р в каждом из трех сечений остова по высоте как разность между максимальным и минимальным из четырех размеров Б, т. е.  Рi = Бi max – Бi min , где i = 1, 2, 3 – номер сечения по высоте остова.

- Определяют максимальную величину радиального биения Р как наибольшее из трех значений Рi, , т.е. Р = Рi max.

- Сравнивают полученные результаты с допуском на биения (2 мм) и принимают решение, годен или негоден остов для дальнейшей сборки.

Таков «писаный», утвержденный техпроцесс контроля. Очевидно что полученный таким образом результат является случайным, поскольку точки измерения выбираются на контуре остова произвольно. Поэтому он не характеризует точность полученного узла. На практике признавали годными остовы, имевшие биения до 4-5 мм. Те же, у которых торцовое биение было в пределах 6 – 12 мм, подвергали рихтовке (правке) - ударами кувалды по фланцу пытались изменить его положение относительно стенок остова. Иногда это удавалось, и такие остовы после повторного контроля передавали на следующую операцию. Понятно, что от такой «правки» было больше вреда, чем пользы: деформировались детали, в сварных швах появлялись трещины, часто внешне не заметные.

2.3.4 Сборка и сварка барабана

Эта операция производится на специальном манипуляторе (кантователе), позволяющем установить и перемещать узел так, как удобно сварщику, который выполняет и сборку. Схема кантователя показана на рисунке 8.

22

1

32

42

52

62

72

82

92

Рисунок 8 – Кантователь для сборки и сварки барабана

Между двумя стойками 1 расположена П-образная траверса (поперечная балка) 2. Она может вращаться вокруг горизонтальной оси в подшипниках кареток 3, поскольку один ее конец соединен с электроприводом 4. Каретки синхронно перемещаются вертикально по стойкам с помощью ходовых винтов 5, имеющих индивидуальные приводы 6. В центре траверсы расположен подшипниковый узел 7, в котором свободно вращается ось 8. На фланец оси устанавливают и закрепляют болтами остов барабана 9. Управление кантователем осуществляет сварщик с подвесного пульта.

Сборку и сварку барабана ведут в следующем порядке.

1) Устанавливают остов по высоте и наклону в удобное для работы положение (примерно под 45º).

2) Берут секцию гребенки и вставляют ее выступы в прорези стенки (см.эскизы) до полного прилегания к ней внутреннего радиуса. При необходимости подбивают молотком.

3) Удерживая гребенку рукой, прихватывают ее сваркой изнутри остова в двух точках по концам.

4) Повторяют переходы 2 и 3 для секций остальных четырех гребенок.

5) Кантуют (поворачивают) остов на 45º и повторяют переходы 2-5 восемь раз.

6) Кантуют остов на  45º в вертикальное положение (ось вращения горизонтальна) и выполняют изнутри все двусторонние тавровые швы по выступам гребенок (около 150 шт.).

7)  Кантуют остов на 90º (вниз барабаном)

8) Берут секцию съемника и устанавливают сверху на кольцо, базируя его на две цилиндрические оправки в виде съемных штырей по технологическим отверстиям (см. эскиз).

9) Прихватывают секцию сваркой в двух точках, прижимая ее рукой.

10) Вынимают штыри и кантуют остов на 45º в горизонтальной плоскости.

11) Повторяют переходы 8 -10 восемь раз.

12) Приваривают съемник к кольцу прерывистым шахматным швом, поворачивая остов.

13) Кантуют барабан на 180º в исходное положение, раскрепляют и с помощью крана транспортируют на складочное место.

Как видно, при сборке не используют никаких приспособлений или шаблонов для придания деталям проектного положения. Поэтому зубья гребенок случайным образом отклоняются от перпендикулярности к стенке или относительно плоскости И съемника (см. эскиз барабана) значительно больше допустимых 2 мм. По той же причине и сама поверхность И получается волнистой, что уменьшает зазор между ней и ротором, повышая вероятность их касания.

2.4 Контроль качества барабана

Контролируют точность геометрии готового узла и качество сварных соединений. Контроль биений аналогичен вышеописанному контролю остова. Размер А измеряют от базы до плоскости съемника. Биение зубьев гребенок не контролируют. Поскольку оно намного превышает допуск, после окончательной сборки жатки на конвейере выполняют рихтовку зубьев отгибом вручную, по месту, используя в качестве шаблона прорези стенок камеры. Операция трудоемкая (время ее выполнения сопоставимо с временем сборки всей жатки!).

Контроль качества сварных соединений – визуальный, без использования катетомеров и других мерителей. Дефектные швы (имеющие смещения, протеки, прожоги подрезы, поры и другие поверхностные дефекты), помечают мелом и барабан отправляют на специальное рабочее место. «Автор» брака исправляет их подваркой или зачисткой пневмошлифмашиной и повторно сдает контролеру. Внутренние, самые опасные дефекты (трещины и непровары) не контролируются.

Отсутствует также контроль состояния сборочной оснастки и технологических параметров (порядка наложения швов и режимов сварки).

Таким образом, описанная базовая технология изготовления барабана имеет много существенных недостатков. Без их устранения невозможно получить продукцию, соответствующую требованиям, заявленным на сертификацию.

3 Критический анализ конструкции барабана и технологического процесса его изготовления

Критический анализ представляет собой систематическое изложение конструктивных, технологических и организационных недостатков и несоответствий требованиям на основе детального изучения материалов части 2 и части 3 данных комплексных методических указаний.

Задание. Провести критический анализ конструкции барабана, базовых технологических процессов его изготовления и контроля на всех стадиях производства. Изложить его результаты письменно в рабочей тетради.

4 Контрольные вопросы

4.1 На какие технологические единицы и почему разбит барабан?

4.2 В чем суть и преимущества контурной вырубки?

4.3 В чем суть гибки в штампе и какие недостатки она имеет?

4.4 Опишите технологию изготовления деталей барабана.

4.5 Какие требования предъявляют к сборочно-сварочным приспособлениям?

4.6 Что такое «схема базирования», и какие условные обозначения в ней используют?

4.7 Опишите технологию сборки и сварки кольца.

4.8 Опишите технологию сборки и сварки остова.

4.9 Опишите процесс контроля остова и укажите его недостатки.

4.10 Опишите технологию сборки и сварки барабана.

4.11 Опишите процесс контроля качества готового барабана и укажите его недостатки.

Тема 3

Маркировка продукции, прошедшей процедуру подтверждения соответствия

Продукция и другие объекты, прошедшие процедуру подтверждения соответствия могут маркироваться знаком соответствия или знаком обращения на рынке

Знак соответствия — обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту /1/.

Согласно международному стандарту (ИСО/МЭК 17030:2003) знак соответствия — это защищенный знак, т.е. знак, юридически защищенный от несанкционированного применения.

Принципиальное отличие российского подхода к использованию этого знака заключается в том, что, как правило, его владелец в нашей стране лишен возможности осуществлять в полной мере юридическую защиту знака. Это обусловлено ограниченной правоприменительной практикой защиты интеллектуальной собственности.

Основанием для маркирования продукции знаком соответствия является сертификат соответствия или собственно оформленная декларация. В работе /5/ обращается внимание на принципиальное отличие знака соответствия от сертификата (декларации) соответствия: знаком соответствия маркируется каждая единица продукции (непосредственно изделия, тара, сопроводительная документация), поступающая к потребителю вместе с товаром; сертификат (декларация) соответствия, как правило, распространяется на группу продукции (партию или серийный выпуск). Знаком соответствия может маркироваться не только сертифицированная продукция, но и другие объекты сертификации, например услуги, работы, системы менеджмента качества. В этом случае маркируется соответствующая документация (сертификаты соответствия, рекламные материалы и пр.). Знаки соответствия системы сертификации ГОСТ Р

приведены на рисунке 1.

а — знак соответствия при обязательной сертификации; б — знак соответствия «Системы добровольной сертификации»; Госстандарта России; в — знак соответствия системы менеджмента качества; г — знак соответствия требованиям национального стандарта Российской Федерации

Рисунок 1 -  Знаки соответствия в системе сертификации ГОСТ Р

Знак обращения на рынке — обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов /1/, (рисунок. 2а). Подобный знак действует в рамках ЕС (рисунок. 2б).

б)

а)

Рисунок 2 – Знаки обращения на рынке: а) в России; б) в странах ЕС

Что такое «система сертификации»?

Система сертификации — совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и правил функционирования системы сертификации в целом /1/. Основными участниками системы являются органы по сертификации и испытательные лаборатории.  Создать систему добровольной сертификации может не только юридическое лицо, но и индивидуальный предприниматель или оба указанных субъекта. Это изменение (по отношению к Закону РФ «О сертификации продукции и услуг») отражает предпринимательский характер этой формы сертификации.

Тем не менее для продукции, прошедшей обязательную сертификацию, могут проверяться в рамках добровольной сертификации требования, дополняющие обязательные. Допустим, при анализе зубных паст может быть проверена эффективность их действия, при проверке телевизоров некоторых зарубежных моделей — наличие благоприятного биологического воздействия, которые они якобы (согласно рекламным проспектам) оказывают на человека.

Кого считают заявителем при подтверждении соответствия?

Заявитель — физическое или юридическое лицо, предоставившее продукцию или иной объект на сертификацию, а также лицо, осуществляющее декларирование соответствия /1/. Заявитель отвечает за качество и безопасность объекта.

Кто имеет право подтверждать соответствие различных объектов?

Орган по сертификации — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованные в установленном порядке для выполнения работ по сертификации.

2. Правовые основы подтверждения соответствия

Как возникла процедура подтверждения соответствия?

Первоначально эта процедура осуществлялась в форме сертификации.

Хотя термин «сертификация» стал известен в повседневной жизни и коммерческой практике сравнительно недавно (в последние десятилетия), тем не менее сертификация как процедура применяется давно, и термин «сертификат» известен с XIX в. Так, в Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, изданном в 1900 г., дается несколько определений сертификата, одно из них: сертификат — это удостоверение. В финансовой сфере сертификат трактуют в одних случаях как денежное свидетельство на определенную сумму, в других — как облигацию специального государственного займа.

Имеются сведения о том, что производители товаров издавна гарантировали качество своих изделий, в том числе письменно, т.е. снабжали их (по современной терминологии) «заявлениями о соответствии». Диапазон таких заявлений был весьма широк, он охватывал даже произведения искусства [8]. Сохранились свидетельства о том, что знаменитые художники Возрождения гарантировали сохранность своих картин в течение 300 лет. И, что самое интересное, такие гарантии в большинстве случаев оказались реальными.

Описанные факты являются примером сертификации первой стороной.

В метрологии сертификация давно известна как деятельность по официальной проверке и клеймению (или пломбированию) прибора (весов, гирь). Клеймение свидетельствует о том, что прибор удовлетворяет сертификационным требованиям по его конструктивным и метрологическим характеристикам. Более 100 лет термин «сертификат» используется в международной метрологической практике. Так, сопроводительный документ к полученному Россией в 1879 г. прототипу килограмма имел следующее название: «Международный комитет мер и весов. Сертификат Международного бюро мер и весов для прототипа килограмма № 12, переданного Министерству финансов Российской Империи». В этом объемном документе содержатся сведения об изготовителе прототипов и их аттестации, о химическом составе и объеме, т.е. изложены идентифицирую-

щие признаки. В документе указаны должности и фамилии лиц, выполнявших те или иные технологические операции. Подробно описан процесс метрологической аттестации прототипа, т.е. признание эталона узаконенным на основе тщательного исследования его метрологических свойств. В частности, для прототипа килограмма были проведены «сертификационные испытания»: для всей группы прототипов (всего 42) было проведено 1092 взвешивания для сравнения между собой и с международным (главным) прототипом, который, в свою очередь, был сличен с архивным килограммом.

Описанный опыт является примером сертификации третьей стороной — Международным бюро мер и весов.

В течение нескольких столетий действуют так называемые классификационные организации, которые, будучи неправительственными и независимыми организациями, оценивают безопасность судов для целей их страхования. По существу, это тоже сертификация третьей стороной — сертификация соответствия. Примером классификационной организации является Регистр Ллойда—авторитетнейшая в наше время международная организация, которая имеет представительства в 127 странах мира и в течение двух столетий остается мировым лидером сертификационных организаций.

В России также есть классификационная организация — Морской Регистр, который был создан страховыми компаниями в 1913 г. С момента образования Русский Регистр (так он сначала назывался), занимался тем, что сейчас называют сертификацией гражданских судов на их безопасность. Причем эта сертификация сразу же стала проводиться по международным правилам. Поэтому уже тогда она была не только престижна, но и выгодна судовладельцам: страховка судна, безопасность которого подтверждается авторитетнейшей организацией, дешевле, а его фрахт — дороже. Сегодня Морской Регистр — одна из авторитетных организаций, занимающихся сертификацией систем качества.

В системе Минэкономразвития России действует государственная Система классификации гостиниц и других средств размещения (мотели, дома отдыха, пансионаты). В этой Системе осуществляется аттестация средств размещения на категории («звезды») и (при положительных результатах аттестации) выдача сертификата категории.

Во внешней торговле используются различные сертификаты: сертификаты происхождения, сертификаты инспектирования, сертификаты подтверждения доставки. Сертификат происхождения подтверждает принадлежность страны-экспортера к категории стран, которым предоставляются льготы по уплате таможенных платежей. Такими льготами пользуются страны СНГ и так называемые развивающиеся страны (например, Китай, Сингапур).

Сертификат инспектирования выдается международной контрольной организацией (на основе ее договора с организацией страны-получателя) по результатам проверки качества отгружаемого товара. Например, такая проверка осуществляется международной инспекционной организацией SGS в отношении фанеры, экспортируемой Россией в ряд стран.

Сертификат подтверждения доставки применяется в отношении «товаров двойного применения» — продукции, используемой для гражданских и военных целей, и оформляется таможенным органом РФ, проводящим оформление импортированного товара. Сертификатом подтверждается, что товар поставлен в Российскую Федерацию и принят под режим экспортного контроля. Цель контроля заключается в подтверждении того, что конкретный товар не был использован в целях иных, чем указано в документе; не был передан другому субъекту хозяйственной деятельности на территории РФ; не был реэкспортирован без разрешения Минэкономразвития России.

Как следует из примеров, во всех трех случаях подтверждение осуществляется третьей стороной.

Ведущие экономические державы начали развивать процессы сертификации в 20-30-е гг. XX века. В 1920 г. Немецкий институт стандартов (DIN) учредил в Германии знак соответствия стандартам DIN, зарегистрированный в ФРГ в соответствии с законом о защите торговых знаков.

Когда была узаконена сертификация в России и как она развивалась?

Предшественницей российской сертификации была сертификация в СССР отечественной экспортируемой продукции. Первоначально она проводилась в зарубежных центрах и ее обязательность фактически устанавливалась не отечественными законами, а законодательством тех стран, в которые товары поставлялись из СССР.

В 1984г. правительством СССР было принято Постановление о сертификации экспортируемой продукции. В 1986г. Госстандартом был введен в действие Временный порядок сертификации продукции машиностроения.

В 1988 г. странами — членами СЭВ была подписана Конвенция о системе оценки качества и сертификации взаимопоставляемой продукции (СЕПРО СЭВ). В СССР эта система была введена в 1988 г. Система СЕПРО СЭВ предусматривала проведение сертификации с использованием как стандартов СЭВ, так и других международных норм и лучших национальных стандартов. Указанная система фактически ввела международную аккредитацию испытательных лабораторий и международную аттестацию. К 1991 г. в стране функционировало 14 испытательных центров, было аттестовано несколько производств.

Вместе с тем в СССР осуществлялась оценка соответствия продукции установленным требованиям в других формах: аттестация по категориям качества; государственная приемка продукции; государственные испытания (им подвергалось около 30 % продукции, аттестованной по категориям качества); государственный

надзор за стандартами.

В России после ликвидации СССР аттестация продукции по категориям качества, государственные испытания и государственная приемка продукции были официально отменены. Сертификация в России начала проводиться в 1993 г. в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», который установил обязательность сертификации безопасности товаров народного потребления.

Какие законы и документы регулируют в настоящее время процедуры подтверждения соответствия?

# Законодательная и нормативная база в этой сфере весьма обширна. Деятельность в сфере ПС в России законодательно регулируется и обеспечивается законами РФ, подзаконными актами, указами президента и нормативными актами правительства России.

# Основные законы и подзаконные акты, регулирующие в настоящее время в России деятельность в сфере ПС приведены на рисунке 3 /6/. ФЗ «О техническом регулировании» №184-ФЗ пересмотрен и сейчас действует в редакции  от 09.05.2005, № 45-ФЗ,  от 01.05.2007, № 65-ФЗ и от 01.12.2007 № 309-ФЗ.

Данный ФЗ отменил действовавшие ранее законы РФ .«О сертификации» и «О стандартизации»,  а также ряд постановлений правительства РФ, связанных с ними.

Рисунок 3 - Законы и подзаконные акты как база подтверждения соответствия в Российской Федерации /6/

Нормативно-методическая база ПС включает:

- совокупность нормативных документов, на соответствие требованиям которых проводится сертификация продукции и услуг, а также документов, уста-
навливающих методы проверки соблюдения этих требований (примерно
12 тысяч наименований);

-  комплекс организационно-методических документов, определяющих правила и порядок проведения работ по сертификации (серия правил по сертификации и комментариев к ним).

Тема 4

Обязательное и добровольное подтверждение соответствия

Какой характер может носить подтверждение соответствия согласно Закону «О техническом регулировании»?

По признаку обязательности процедуры Закон устанавливает обязательный и добровольный характер подтверждения соответствия.

ОбязательноеПС является формой государственного контроля за безопасностью продукции. Его осуществление связано с определенными обязанностями, налагаемыми на предприятия, в том числе материального характера. Поэтому оно может осуществляться лишь в случаях, предусмотренных законодательными актами РФ, т.е. законами и нормативными актами Правительства РФ. Отсюда второе наименование обязательного ПС — «подтверждение соответствия в законодательно регулируемой сфере».

Добровольная сертификация проводится в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» по инициативе заявителей (изготовителей, продавцов, исполнителей) в целях подтверждения соответствия продукции (услуг) национальным стандартам, стандартам организаций, системам добровольной сертификации, условиям договоров и называется также «подтверждение соответствия в законодательно нерегулируемой сфере».

Добровольная сертификация проводится на условиях договора между заявителем и органом по сертификации. Добровольная сертификация продукции, подлежащей обязательной сертификации, не может заменить обязательную сертификацию такой продукции. Сравнительная характеристика обязательной и добровольной сертификации представлена в таблице 1.

Таблица1 -  Отличительные признаки обязательной и добровольной сертификации /6/

| Характер ПС | Основные цели проведения | Основание для проведения | Объекты | Сущность оценки соответствия | Нормативная база |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обязательная сертификация | Обеспечение безопасности товаров | Законодательные акты РФ | Перечни товаров, подлежащие обязательной сертификации, утвержденные постановлением Правительства РФ* | Оценка соответствия обязательным требованиям, предусмотренным соответствующим законом, вводящим обязательную сертификацию | Национальные стандарты, санитарные нормы и правила и другие документы, которые устанавливают обязательные требования к качеству товаров** |
| Добровольная сертификация | 1. Обеспечение конкурентоспособности продукции (услуги) предприятия. 2. Реклама продукции (услуги), соответствующей не только требованиям безопасности, но и требованиям, обеспечивающим качество выпускаемой продукции (услуги) | По инициативе юридических или физических лиц на договорных условиях между заявителем и органом по сертификации | Любые объекты | Оценка соответствия требованиям заявителя, согласованным с ОС (по объектам, подлежащим обязательной сертификации, как правило, оценка соответствия требованиям, дополняющим обязательные) | Национальные стандарты, стандарты организаций, системы добровольной сертификации, условия договоров |

* В перспективе перечни конкретных групп товаров, подлежащих сертификации, будут устанавливаться соответствующими техническими регламентами.

** По мере введения в действие технического регламента на конкретный объект подтверждение соответствия будет производиться исключительно на соответствие требованиям указанного технического регламента.

Согласно ФЗ о техническом регулировании в системе добровольной сертификации может предусматриваться применение знака соответствия. Отсюда следует, что знак соответствия не является обязательным атрибутом системы добровольной сертификации. Поскольку ФЗ о техническом регулировании услуги (работы) выведены из сферы обязательной сертификации, выданный в системе добровольной сертификации сертификат в настоящее время является единственным документом, который обеспечивает уверенность потребителя (клиента) в надлежащем качестве услуги. Не случайно более половины систем добровольной сертификации имеют своим объектом услуги.

В России в настоящее время преобладает обязательная сертификация, за рубежом — добровольная. В условиях развитой рыночной экономики проведение добровольной сертификации становится условием преодоления торговых барьеров, так как, повышая конкурентоспособность, она фактически обеспечивает производителю место на рынке.

Таким образом, в отличие от обязательной сертификации, подтверждающей только требования безопасности, добровольная сертификация решает более широкий круг задач, в частности:

1) подтверждение соответствия требованиям стандартов, а также ряда показателей качества, дополняющих безопасность;

2) подтверждение подлинности продукции;

3) проверка адекватности цены качеству товара;

4)  подтверждение соответствия системы качества организации требованиям И СО 9000;

5)  подтверждение соответствия системы управления окружающей средой требованиям И СО 14000;

6)  подтверждение соответствия компетентности персонала, претендующего на работу в качестве эксперта, установленным требованиям;

7)  подтверждение соответствия процессов жизненного цикла продукции (производство, ремонт, перевозки и пр.) установленным требованиям;

8) подтверждение соответствия лабораторного оборудования и средств контроля метрологическим требованиям.

Наметившаяся тенденция сокращения номенклатуры продукции, подлежащей обязательной сертификации, способствует расширению добровольной сертификации. Об этом свидетельствуют повышенные темпы увеличения численности систем. В Едином реестре СДС было зарегистрировано: в 2003 г. — 25 систем; в 2004 г. — 62; в 2005 г. — 119; в 2006 г.-358. Добровольная сертификация является рыночным инструментом борьбы с фальсифицированной продукцией, особенно если органом, зарегистрировавшим систему, выступает ассоциация (гильдия) производителей. В этой ситуации маркирование продукции знаком соответствия данной системы означает, что продукция выпущена «легальным» производителем, гарантирующим качество и безопасность для потребителя.

Своеобразной формой добровольной сертификации такой книжной продукции, как учебная литература, является получение грифа Министерства образования и науки РФ — рекомендации об использовании книги в качестве учебника или учебного пособия для определенной категории студентов (учащихся). В роли заявителя выступают авторы и вуз, представляющий рукопись учебника, а в роли третьей стороны — Департамент образовательных программ и стандартов профессионального образования Министерства образования и науки РФ.

5.  Участники сертификации

Кто участвует в процедуре обязательной сертификации?

Участниками сертификации являются изготовители продукции и исполнители услуг (первая сторона, участники, представляющие первую сторону, при обязательном подтверждении соответствия — это «заявители»).  заказчики — продавцы (первая либо вторая сторона, продавец как получатель продукции  представляет вторую сторону, а при реализации товара покупателю — первую сторону,  а также организации, представляющие третью сторону — органы по сертификации, испытательные лаборатории (центры), федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию — Минпромэнерго России и подведомственное ему Агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование.

Основные участники — заявители, органы по сертификации (ОС) и испытательные лаборатории (ИЛ). Именно они участвуют в процедуре сертификации каждого конкретного объекта на всех этапах.

Каковы права и обязанности заявителя?

Согласно ст. 28 ФЗ «О техническом регулировании» заявитель вправе:

— выбирать форму и схему подтверждения соответствия, предусмотренные для определенных видов продукции соответствующими правилами (в перспективе — техническими регламентами);

— обращаться для осуществления обязательной сертификации в любой ОС, область аккредитации которого распространяется на продукцию, которую заявитель намеревается сертифицировать;

— обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные действия ОС и аккредитованных испытательных лабораторий.

Заявитель обязан:

— обеспечивать соответствие продукции установленным требованиям;

— выпускать в обращение продукцию, подлежащую обязательному подтверждению соответствия, только после осуществления такого подтверждения соответствия;

— указывать в сопроводительной технической документации и при маркировке продукции сведения о сертификате соответствия или декларации о соответствии;

— предъявлять в органы государственного контроля (надзора), а также заинтересованным лицам документы, свидетельствующие о подтверждении соответствия;

— приостанавливать или прекращать реализацию продукции, если срок действия документа (сертификата или декларации) истек либо их действие приостановлено или прекращено;

— извещать ОС об изменениях, вносимых в техническую документацию или технологические процессы производства сертифицированной продукции;

— приостанавливать производство продукции, которая прошла подтверждение соответствия и не отвечает установленным требованиям на основании решений органов государственного контроля.

Какие функции выполняет орган по сертификации?

Органы по сертификации выполняют следующие функции:

— привлекают на договорной основе для проведения испытаний испытательные лаборатории (центры) в порядке, установленном Правительством РФ;

— осуществляют контроль за объектами сертификации, если такой контроль предусмотрен соответствующей схемой обязательной сертификации и договором;

— ведут реестр выданных ими сертификатов соответствия;

— информируют соответствующие органы государственного контроля (надзора) о продукции, поступившей на сертификацию, но не прошедшей ее;

— приостанавливают или прекращают действие выданного ими сертификата соответствия;

— обеспечивают предоставление заявителям информации о порядке проведения обязательной сертификации;

— устанавливают стоимость работ по сертификации на основе утвержденной Правительством РФ методики определения стоимости таких работ.

ОС несет ответственность за обоснованность и правильность выдачи сертификата соответствия, за соблюдение правил сертификации.

Важное нововведение (по отношению к Закону РФ «О сертификации продукции и услуг») — запрет предоставлять лабораториям сведения о заявителе. Это правило подразумевает анонимность испытываемой продукции и направлено на обеспечение объективности испытаний. Таким образом, если право выбора ОС из нескольких органов, аккредитованных на данную продукцию, принадлежит заявителю, то выбор испытательной лаборатории осуществляет ОС.

Какова роль испытательных лабораторий в процессе ПС?

Аккредитованные испытательные лаборатории (ИЛ) осуществляют испытания конкретной продукции или конкретные виды испытаний и выдают протоколы испытаний для целей сертификации. В стране действует более 2500 ИЛ. Лаборатория несет ответственность за соответствие проведенных ею сертификационных испытаний требованиям НД, а также за достоверность и объективность результатов. Если орган по сертификации аккредитован как ИЛ, то его именуют сертификационным центром. Так, в стране широко известна деятельность Российского центра испытаний и сертификации «Ростест — Москва». ОС не вправе предоставлять аккредитованным испытательным лабораториям сведения о заявителе.

Кто может быть экспертом органа по сертификации?

Эксперт ОС (лицо, аттестованное на право проведения одного или нескольких видов работ в области сертификации) — главный участник работ по сертификации. От его знаний, опыта, личных качеств, т.е. компетентности, зависят объективность и достоверность решения о возможности выдачи сертификата.

Кто является участником добровольной сертификации?

Как было отмечено выше, система добровольной сертификации (СДС) — это совокупность участников сертификации, действующих в определенной области по установленным в системе правилам. В подавляющем большинстве случаев организаторы СДС — это юридические лица: научно-исследовательские институты, коммерческие предприятия, ассоциации и союзы предпринимателей, вузы, федеральные органы исполнительной власти. Очень часто ОС, осуществляющий обязательную сертификацию, является участником СДС. И это естественно, так как используются персонал и техническая база ОС, которые обеспечивают весомые стартовые позиции для развертывания СДС.

Создатели СДС определяют ее инфраструктуру, т.е. участников, их функции и условия взаимодействия между ними. В ФЗ о техническом регулировании регламентированы только функции органа по добровольной сертификации, в частности ОС осуществляет подтверждение соответствия; выдает сертификаты соответствия; предоставляет заявителю право на применение знака соответствия (если такой знак в системе предусмотрен); приостанавливает или прекращает действие выданных сертификатов.

Лицо или лица, создавшие СДС, устанавливают:

а) перечень объектов, подлежащих сертификации;

б) номенклатуру характеристик, на соответствие которым осуществляется добровольная сертификация;

в) правила выполнения работ по сертификации;

г) участников данной системы.

В качестве участника СДС могут выступать не только юридические, но и физические лица. Например, существует СДС персонала, где заявителями выступают специалисты, стремящиеся получить аттестат компетентности эксперта ОС.

Согласно ФЗ «О техническом регулировании» (п. 3 ст. 21) СДС может быть зарегистрирована органом исполнительной власти по техническому регулированию. Однако эту норму справедливо критикуют /7/, так как необязательность регистрации означает, что СДС не проходит экспертизу, сопутствующую процедуре регистрации. Действующий порядок экспертизы предусматривает проверку только по двум параметрам: патентной чистоте знака соответствия и названию системы. Поскольку даже при возможной регистрации Закон не предусматривает проведение экспертизы документов СДС, то в одном сегменте рынка могут появиться 10—20 однотипных систем сертификации, вводящих приобретателей в заблуждение.

6. Правила и документы по проведению работ в области сертификации

По каким правилам осуществляется сертификация?

При сертификации действуют следующие основные правила.

1) В качестве ОС или ИЛ допускаются организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, если они не являются изготовителями

(продавцами, исполнителями) и потребителями (покупателями) сертифицируемой ими продукции,при условии их аккредитации в установленном порядке.

2)  Аккредитацию ОС и ИЛ организует и осуществляет Ростехрегулирование, федеральные органы исполнительной власти в пределах своей компетенции на основе результатов их аттестации, как правило, комиссиями. Результаты аккредитации оформляют аттестатом аккредитации.

3)  Если в системе аккредитации несколько ОС одной и той же продукции (услуги), то заявитель вправе провести сертификацию в любом из них.

4)  Сертификация отечественной и импортируемой продукции проводится по одним и тем же правилам.

5)  Сертификаты и аттестаты аккредитации в системах обязательной сертификации вступают в силу с даты их регистрации в едином реестре.

Государственный реестр содержит сведения о ЦОС, ОС, ИЛ, утвержденных системах сертификации однородной продукции (группы услуг), знаках соответствия, аттестованных экспертах, документах, содержащих правила и рекомендации по сертификации.

6)  Официальным языком является русский. Все документы (заявки, протоколы, акты, аттестаты, сертификаты и т.п.) оформляются на русском языке.

7)  При возникновении спорных вопросов в деятельности участников сертификации заинтересованная сторона может подавать апелляцию в федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию. Указанные органы рассматривают вопросы, связанные с деятельностью участников работ по сертификации, применению знаков соответствия, выдачи и отмены сертификатов и аттестатов аккредитации.

8) Сертификация проводится по схемам, установленным системами сертификации однородной продукции или группы услуг.

Какими документами регламентирована деятельность по сертификации?

На рисунке 4, /6/ представлены основополагающие организационно-методические документы.  Эта группа определяет требования к организации работ по сертификации, участников работ по сертификации, единые принципы сертификации. Исходя из сферы действия, следует выделить документы двух уровней:

- действующие на национальном уровне и распространяющиеся на все системы сертификации;

- созданные федеральными органами исполнительной власти и действующие в рамках конкретных систем.

В стране зарегистрировано более двадцати систем обязательной сертификации, созданных соответствующими органами власти. Каждая из этих систем имеет свою форму сертификата, свой знак соответствия и свой Государственный реестр выданных сертификатов. Ниже рассматривается Система сертификации ГОСТ Р, поскольку подавляющая часть товаров народного потребления и услуг населению сертифицируются именно в этой системе.

.

Рисунок 4 - Организационно-методическая база сертификации

В работах по сертификации используются классификаторы и перечни продукции.  «Общероссийский классификатор продукции» (ОКП) служит для обозначения и идентификации продукции с помощью 6-разрядного кода; «Общероссийский классификатор услуг населению» (ОКУН)  - для обозначения и идентификации с помощью 6-разрядного кода работ и услуг; международный классификатор «Товарная номенклатура внешней экономической деятельности (ТН ВЭД)» для обозначения и идентификации с помощью 9-разрядного кода импортной и экспортной продукции и пр.

Целью применения перечней является обеспечение участников работ по сертификации необходимыми сведениями о продукции и услугах, подлежащих обязательной сертификации. Как уже отмечалось выше, перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации, утверждается Правительством РФ. Для импортируемой продукции, подлежащей обязательной сертификации, действует документ, разработанный Госстандартом и Государственным таможенным комитетом, — Перечень товаров, требующих их подтверждения при ввозе на территорию Российской Федерации.

На основе перечней, установленных Правительством РФ, агентством Ростехрегулирование совместно с другими федеральными органами исполнительной власти, разрабатывается номенклатура объектов, подлежащих обязательной сертификации, которая обеспечивает всех участников работ по сертификации сведениями о развернутой номенклатуре продукции, о нормативных документах, на основе которых осуществляется сертификация. С 1999 г. объектом постановлений Правительства РФ стали также Перечни продукции (товаров, услуг), соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии.

Помимо вышеназванных документов, обязательных к выполнению, существует большое количество рекомендательных документов. Они развивают и конкретизируют вопросы организации сертификации, методы, формы для различных процедур сертификации с целью повышения эффективности работы специалистов.

Справочные информационные материалы содержат расширенную информацию об объектах, зарегистрированных в Госреестре (о продукции, системах сертификации, об ОС, ИЛ, экспертах). В отличие от вышеперечисленных документов, являющихся полнотекстовыми, они представляют фактографические базы данных, содержащиеся в Госреестре на серверах Ростехрегулирования, ВНИИ сертификации. По любому реквизиту, касающемуся ОС, ИЛ, экспертов, стандартов, можно получить сведения в справочных информационных материалах.

Обобщенные сведения о документах, используемых участниками работ по сертификации, представлены на рисунке 5, /6/.

Рисунок 5 -  Структурная схема информационного обеспечения сертификации

7. Порядок проведения сертификации продукции

В каком порядке проходит сертификация продукции?

Сертификация продукции проходит по следующим основным этапам:

- подача заявки на сертификацию;

- рассмотрение и принятие решения по заявке;

- отбор, идентификация образцов и их испытания;

- проверка производства (если предусмотрена схемой сертификации);

- анализ полученных результатов, принятие решения о возможности выдачи сертификата;

- выдача сертификата соответствия;

- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в соответствии со схемой сертификации.

При сертификации по отдельным схемам некоторые этапы могут не предусматриваться.

Рассмотрим содержание каждого этапа.

1) Для проведения сертификации заявитель направляет заявку в соответствующий ОС. При наличии нескольких ОС по сертификации данной продукции заявитель вправе направить заявку в любой из них.

Напомним, что заявителем может быть любое юридическое лицо (или индивидуальный предприниматель), представившее продукцию на сертификацию, признающее правила системы сертификации и обязывающееся оплатить расходы на ее проведение. При сертификации по схемам 6, 9 и 10 изготовитель вместе с заявкой на проведение сертификации представляет в ОС заявку-декларацию.

2)  ОС рассматривает заявку и (не позднее 15 дней) сообщает заявителю решение. В решении содержатся все основные условия сертификации, в частности: схема сертификации (если заявитель сам ее не предложил); перечень необходимых документов, перечень аккредитованных ИЛ; перечень органов, которые могут провести сертификацию производства или системы качества (если это предусмотрено схемой сертификации). При необходимости проверки соответствия требованиям НД, утвержденным разными федеральными органами исполнительной власти, в ОС необходимо представлять заключение, допустим, служб санэпиднадзора, ветеринарной службы и пр.  Выбор конкретной ИЛ, ОС для сертификации системы качества (производства) осуществляет заявитель.

В соответствии с Положением о системе сертификации ГОСТ Р к сертификации допускается продукция, пригодная для использования по назначению, имеющая необходимую маркировку и техническую документацию, содержащую информацию о продукции в соответствии с законодательством РФ (по товарам — в соответствии с Законом о защите прав потребителей).

3) Отбор образцов для испытаний осуществляет, как правило, ИЛ. Испытания проводят на образцах, конструкция, состав и технология изготовления которых должны быть такими же, как у продукции, поставляемой потребителю (заказчику). Количество образцов, порядок их отбора и хранения устанавливаются в соответствии с НД или организационно-методическими документами по сертификации. Осуществляемая на данном этапе идентификация должна подтвердить подлинность продукции, в частности соответствие наименованию, номеру партии, указанному на маркировке.

Испытания проводятся в ИЛ, аккредитованных на право проведения тех испытаний, которые предусмотрены в НД, используемых при сертификации данной продукции. Протоколы испытаний представляются заявителю ив ОС. Копии протоколов испытаний и испытанные образцы подлежат хранению в течение срока действия сертификата. Образцы скоропортящейся продукции подлежат хранению в течение срока годности.

4)  В зависимости ют схемы сертификации могут производиться анализ состояния производства (схемы 2а, 4а, 9а, 10а), сертификация производства и системы качества (схемы 5 и 6).

5)  ОС после анализа протоколов испытаний, проверки производства осуществляет оценку соответствия продукции установленным требованиям. В случае положительных результатов ОС оформляет сертификат и регистрирует его. Сертификат действителен только при наличии регистрационного номера. При обязательной сертификации сертификат выдается, если продукция соответствует всем требованиям всех НД, установленных для данной продукции. Обязательной составной частью сертификата соответствия является сертификат пожарной безопасности. Порядок организации и проведения сертификации продукции и услуг в области пожарной безопасности определяется Государственной противопожарной службой МЧС России по согласованию со специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области сертификации.

6) Продукция, на которую выдан сертификат, маркируется знаком соответствия, принятым в системе.

Под знаком соответствия при обязательной сертификации проставляется буквенно-цифровой код ОС — две буквы и две цифры. Часто буквенные индексы кода (полностью или частично) отражают начальные буквы наименования сертифицируемого объекта: УО, УИ, УП — услуги общественного питания; ЛТ — текстиль; БП — посуда; ПП, ПО, ПР.. — пищевые продукты и продовольственное сырье; ЛД — товары детского ассортимента; Л К — кожевен-но-обувные изделия. Иногда буквенный индекс не является аббревиатурой наименования объекта: ME — электрооборудование; АЮ, АЯ — расширенная область аккредитации. Например, под кодом АЯ46 значится Российский центр испытаний и сертификации — «Ростест — Москва».

Маркирование продукции знаком соответствия по своему желанию осуществляет изготовитель (продавец). Исполнение знака соответствия должно быть контрастным на фоне поверхности, на которую он нанесен. Маркирование продукции следует осуществлять способами, обеспечивающими стойкость знака соответствия к внешним воздействующим факторам. Знак соответствия ставится на изделие и (или) тару, сопроводительную техническую документацию. Знак соответствия наносят на тару при невозможности нанесения его непосредственно на продукцию (например, для газообразных, жидких и сыпучих материалов и веществ).

Хотя Закон о защите прав потребителей (ст. 10) предусматривает единственными источниками информации о сертификации маркировку знаком соответствия и указание в технической документации сведений о проведении сертификации, такой правительственный документ, как Правила продажи отдельных видов товаров от 19.01.1998, допускает в качестве источника информации копии сертификатов.

7) Инспекционный контроль (ИК) за сертифицированной продукцией проводится (если это предусмотрено схемой сертификации) в течение всего срока действия сертификата не реже одного раза в год в форме периодических и внеплановых проверок, включающих испытания образцов продукции, анализ состояния производства и пр. Цель инспекционного контроля, как это уже указывалось выше, — подтверждение соответствия реализуемой продукции установленным требованиям.

Внеплановые проверки могут проводиться в случаях поступления информации о претензиях к качеству продукции от потребителей, торговых организаций, а также надзорных органов.

Результаты ИК оформляют актом. По результатам контроля ОС может приостановить или отменить действие сертификата и в случае несоответствия продукции требованиям НД. ИК осуществляют, как правило, ОС, проводившие сертификацию данной продукции.

8.  Схемы, используемые при подтверждении соответствия

Какие схемы применяются при сертификации?

Основной задачей подтверждения соответствия продукции установленным требованиям является удовлетворение потребностей потребителя, однако при этом должны быть  также соблюдены интересы и других заинтересованных сторон: изготовителей, продавцов, государственных органов.

Задача доказательства соответствия продукции требованиям, содержащимся в нормативных документах, в каждом конкретном случае решается с помощью официально признанной последовательности процедур, называемой схемой сертификации.

Как было сказано выше, схема сертификации – это определенная совокупность действий, официально принятая в качестве доказательства соответствия продукции, производства или системы менеджмента качества заданным требованиям.

Схема сертификации предусматривает как состав, так и последовательность действий при выполнении подтверждения соответствия. До принятия ФЗ «О техническом регулировании» перечень схем определялся правилами  конкретной Системы сертификации, согласно Закону схемы будут указаны в технических регламентах.

Так например, в Системе сертификации ГОСТ Р для сертификации однородной продукции предусмотрены 16 схем (таблица 2), из которых схемы 1, 2, …8 гармонизированы со схемами, рекомендованными ИСО. Однако, перечень схем в любой Системе сертификации не исчерпывающий. Правилами Систем предусмотрена возможность его изменения и дополнения в соответствии с запросами развивающегося общества, по мере появления новых видов продукции, расширения и изменения ее характеристик. Однако, любая из них должна быть объективной, надежной и приемлемой для всех участников сертификации (потребителя, изготовителя, продавца, уполномоченного органа исполнительной власти).

Таблица2 – Схемы сертификации продукции в системе сертификации ГОСТ Р

| Номер схемы | Испытания в аккредитованных испытательных лабораториях и другие способы доказательства соответствия | Проверка производства (системы качества) | Инспекционный контроль сертифицированной продукции (системы качества, производства) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Испытания типа | — | — |
| 1а | Испытания типа | Анализ состояния производства | — |
| 2 | Испытания типа |  | Испытания образцов, взятых у продавца |
| 2а | Испытания типа | Анализ состояния производства | Испытания образцов, взятых у продавца. Анализ состояния производства |
| 3 | Испытания типа |  | Испытания образцов, взятых у изготовителя |
| За | Испытания типа | Анализ состояния производства | Испытания образцов, взятых у изготовителя. Анализ состояния производства |
| 4 | Испытания типа |  | Испытания образцов, взятых у продавца. Испытания образцов, взятых у изготовителя |
| 4а | Испытания типа | Анализ состояния производства | Испытания образцов, взятых у продавца. Испытания образцов, взятых у изготовителя. Анализ состояния производства ¦ |
| 5 | Испытания типа | Сертификация производства или сертификация системы качества | Контроль сертифицированной системы качества (производства). Испытания образцов, взятых у продавца и (или) у изготовителя |
| 6 | Рассмотрение заявки-декларации (с прилагаемыми документами) | Сертификация системы качества | Контроль сертифицированной системы качества |
| 7 | Испытание партии |  |  |
| 8 | Испытание каждого образца |  |  |
| 9 | Рассмотрение заявки-декларации (с прилагаемыми документами) |  |  |
| 9а' | Рассмотрение заявки-декларации (с прилагаемыми документами) | Анализ состояния производства |  |
| 10 | Рассмотрение заявки-декларации (с прилагаемыми документами) |  | Испытания образцов, взятых у изготовителя и у продавца |
| 10а | Рассмотрение заявки-декларации (с прилагаемыми документами) | Анализ состояния производства | Испытания образцов, взятых у изготовителя и у продавца. Анализ состояния производства ¦ |

Тема 5

Схемы сертификации

Из таблицы 2 следует, что в качестве способов доказательства используют: 1) испытание; 2) проверку производства; 3) инспекционный контроль; 4) рассмотрение заявки-декларации (с прилагаемыми документами). Один или совокупность нескольких способов доказательства определяют содержание схемы определенного номера.

Перед рассмотрением схем проанализируем каждый из четырех способов доказательства.

В схемах 1—5 производится испытание типа, т.е. одного или нескольких образцов, являющихся ее типовыми представителями. Испытание в схеме 7 — это уже контроль качества партии путем испытания средней пробы (выборки), отбираемой от партии с использованием метода статистического контроля. В схеме 8 испытанию подвергается каждая единица продукции. Таким образом, жесткость испытаний, а значит, надежность и стоимость испытаний возрастают по направлению 1—7—8.

Второй способ доказательства — проверка производства — применяется тогда, когда для объективной оценки качества недостаточно испытаний, а необходим анализ технологического процесса для оценки стабильности качества продукции. Для оценки производства скоропортящейся продукции этот способ доказательства является главным, так как сроки годности продукции меньше времени, необходимого для организации и проведения испытаний в ИЛ

Проверка производства проходит также с различным уровнем жесткости. При проверке в форме «анализа состояния производства» — варианты схем, обозначенные литерой «а» (схемы 1а, 2а, За, 4а, 9а, 10а), — проверяются отдельные требования ГОСТ Р ИСО 9001—2001 к производству. В схеме, предусматривающей сертификацию производства, проверяются все требования к производству указанного стандарта (разд. 7). При сертификации систем качества (схемы 5, 6) проверяется соответствие системы всем требованиям ГОСТ Р ИСО 9001. Таким образом, жесткость проверки производства, а значит, надежность проверки стабильности качества будет наиболее высокой при сертификации системы качества.

Инспекционный контроль (ИК) предусмотрен в большинстве схем. Его проводят после выдачи сертификата. Он может проводиться в форме испытания образцов (схемы 2, 2а, 3, За, 4, 4а) либо в форме контроля сертифицированной системы качества (производства). В последнем случае порядок ИК регламентирован ГОСТ Р 40.005-…. /, касающимся сертифицированных систем качества (производства).

Рассмотрение заявки-декларации — это способ доказательства, который представляет первая сторона-изготовитель. Этот способ введен недавно и заимствован из практики сертификации в ЕС. Он заключается в том, что руководитель предприятия представляет в ОС заявку-декларацию, прилагая к последней протоколы испытаний, а также информацию об организации на предприятии контроля качества продукции. Этот способ используют при сертификации продукции зарубежного изготовителях высокой репутацией на рынке, продукции отечественных индивидуальных производителей (например, фермеров), продукции малых предприятий и т.д.

Каковы особенности применения схем сертификации?

Схемы 1—6 и 9а—10а применяются при сертификации серийно выпускаемой продукции, схемы 7, 8, 9 — при сертификации выпущенной партии или единичного изделия. Схему 1 рекомендуется использовать при ограниченном объеме реализации и выпуска продукции. Как видно, вышеуказанные рекомендации даны, исходя из такого критерия, как объем производства продукции. Другой критерий — требования к качеству. Так, схемы 1а, 2а, За, 4а, 9а и 10а рекомендуется применять (вместо соответствующих схем 1, 2, 3, 4, 9 и 10), если у ОС нет информации о возможности изготовителя данной продукции обеспечить стабильность ее характеристик, подтвержденных испытаниями. Схема 5 является наиболее жесткой. Ее применяют в случае, если установлены повышенные требования к стабильности характеристик выпускаемой продукции (потенциально опасные изделия техники, продукция на экспорт). Схемы За, 4а и 5 используют также при проведении работ по добровольной сертификации продукции на соответствие требованиям национальных стандартов. Схемы 9—10а введены сравнительно недавно. С введением подобных схем российская система сертификации еще больше приблизилась к европейской системе. Если полученные вне сертификации документы прямо или косвенно подтверждают соответствие продукции установленным требованиям, то ОС может выдать поставщику сертификат соответствия на основании этих документов и заявки-декларации.

Состав процедур схемы сертификации обеспечивает создание у потребителя определенного уровня уверенности, что купленная им продукция действительно качественная, т.е. соответствует установленным требованиям. Оптимально выбранная и реализованная схема доказывает, что продукция разработана, изготовлена, сохранена и доставлена потребителю в наилучших условиях, в соответствии с технической, коммерческой, юридической и социальной обстановками.

Большинство схем сертификации основаны на предположении, что испытания типового образца или выборки из партии продукции дают основание считать, что и вся остальная ее часть такого же качества. Однако, такие схемы позволяют оценить качество продукции, изготовленной только в отдельные моменты времени. При этом нет данных для прогноза качества продукции, во-первых, при дальнейшем ее производстве  и, во-вторых, при хранении, транспортировке и пребывании ее в сфере торговли. Поэтому создан ряд схем, предусматривающих анализ состояния производства с целью оценки стабильности качества продукции и проведение дополнительных инспекционных проверок и испытаний в период действия сертификата, как в сфере производства, так и вне ее (у продавца и потребителя).

Каковы достоинства и недостатки схем сертификации?

Рассмотрим последовательно рекомендации по  применению схем сертификации, их достоинства и недостатки.

Схема 1. Простейшая, служит основой для построения других схем или при сертификации модели изделия либо ее опытного образца.

Достоинства: относительные простота и дешевизна.

Недостатки: нет уверенности в качестве продукции при дальнейшем ее производстве и вне его. Отсутствует управление качеством продукции.

Схема 1а. Свойства и рекомендации те же, но обеспечивается более высокий уровень стабильности качества.

Схема 2. Ее применение целесообразно, если:

- продукция уже находится в торговле, например, в фирменной;

- изготовление продукции завершилось, а продажа ее (способ, форма) продолжается;

- необходимо определить влияние на качество транспортирования и хранения;

- необходимо учесть заявление изготовителя об изменениях в серийной продукции или в технологии ее производства;

- осуществляются поставки импортной продукции по долгосрочным контрактам или при постоянных поставках серийной продукции с инспекционным контролем на образцах из партии, ввезенной на территорию РФ.

Не рекомендуется использовать при обязательной сертификации, т.к. потенциально опасная продукция уже могла попасть к покупателю.

Достоинства: возможность выборочно оценить качество не только отдельной партии, но и серийной продукции.

Недостатки:

- ненадежность инспекционного контроля при многоканальной поставке продукции на рынок;

- не обеспечивается должный уровень безопасности для потребителя (контроль осуществляется постфактум);

- трудно установить момент нарушения качества (в производстве или в торговле), а также не подвергался ли товар переделке;

- большая трудоемкость и стоимость инспекционного контроля.

- отсутствует управление качеством продукции.

Схема 2а. Позволяет оценить стабильность качества продукции по сертифицируемым показателям и увеличить период между инспекционными проверками.

Схема 3. Рекомендуется в тех случаях, когда:

- потенциально опасная продукция не должна попасть к потребителю;

- нет сомнений в стабильности качества продукции в серийном производстве.

Достоинства:

- расходы на сертификацию меньше, чем по схеме 2;

- позволяет контролировать метрологическое состояние системы контроля и испытаний на предприятии, а также объективность результатов последних;

- позволяет осуществлять надзор за соблюдением изготовителем стандартов;

- обеспечивает оперативное предупреждение изготовителя о возможности появления брака.

Недостатки:

- увеличение расходов предприятия на организацию и содержание испытательной базы;

- у потребителя нет должной уверенности в качестве товара, т.к. за пределами предприятия его состояние не контролируется;

- отсутствует управление качеством продукции.

Схема 3а. Аналогична схеме 2а, но с разными последующими действиями.

Схема 4. Используется при необходимости всестороннего и жесткого инспекционного контроля серийной продукции, когда не ясно, где источник нестабильности качества – в производстве или в торговле (или же ясно, что ее нет ни там, ни здесь).

Достоинство: обеспечивается более высокая уверенность, что потребитель получит качественную продукцию.

Недостатки:

- высокие расходы на инспекционный контроль;

- отсутствует управление качеством продукции.

Общим недостатком схем 2, 3, 4 является установление соответствия требованиям только после того как затраты на производство продукции уже сделаны.

Схема 4а. Рекомендации по использованию данной схемы аналогичны приведенным для схем 2а и 3а и определяются важностью продукции.

Схема 5. Используется, когда необходимо обеспечить особо надежную стабильность качества продукции, т. е. подтвердить способность предприятия обеспечить стабильное качество на всех стадиях жизненного цикла продукции.

Рекомендуется применять, если:

- стабильность качества продукции сильно зависит от технологии ее производства, а та, в свою очередь, чувствительна к внешним воздействующим факторам;

- повышены требования к безопасности продукции и стабильности ее производства или Орган по сертификации заинтересован в высокой вероятности своего правильного решения;

- производитель хочет снизить свои расходы на инспекционный контроль;

- испытания продукции разрушающие или их можно провести только после монтажа изделия у потребителя;

- реальный объем выборки для испытаний недостаточен для объективной оценки качества продукции, а ее стоимость высока;

- срок годности продукции меньше времени, необходимого на организацию и проведение испытаний в аккредитованной лаборатории;

- часто меняются модификации продукции.

Достоинства:

- 	система проверки сквозная и гибкая, создает высокую уверенность в высоком и стабильном качестве продукции.

- объем испытаний при инспекционном контроле (наиболее дорогом его элементе)  можно снизить за счет проверок системы качества;

- управление качеством продукции осуществляется.

Недостаток:  высоки затраты на сертификацию.

Схема 6. Рекомендации те же, что и для схемы 5. Данная схема наиболее эффективна в следующих случаях:

- при размещении на предприятии госзаказа;

- если наличия сертификата на систему качества требует в контракте потребитель;

- если наличие сертифицированной системы качества позволит повысить цену продукции или выйти с ней на внешний рынок;

- если при этом снижается риск страховых компаний и улучшаются условия получения банковских кредитов;

- при производстве сложной, единичной или скоропортящейся серийной продукции;

- если темпы развития технологии опережают разработку или пересмотр стандартов;

- если стандарт регламентирует тип продукции, а на конкретное изделие его нет;

- при наличии у изготовителя системы испытаний по всем сертифицируемым  характеристикам продукции, что подтверждается выпиской из акта проверки системы качества;

- при сертификации импортной продукции поставщиком (не изготовителем), имеющим сертификат на систему качества, если номенклатура сертифицированных характеристик и их значения соответствуют требованиям российских нормативных документов.

При этой схеме не нужен сертификат на конкретную продукцию, но она не дает права ее маркировки знаком соответствия.

Достоинства и недостатки – те же, что и для схемы 5.

Схема 7. Используется, если:

- производство носит разовый характер;

- продукция отгружается партиями разным потребителям, с разными условиями ее эксплуатации.

Достоинства:

- статистическая оценка (но не испытания) качества всей продукции;

- наибольшая уверенность в качестве серийной продукции

Недостатки:

- высокие стоимость и трудоемкость работ по схеме;

- возможность контроля только неразрушающими методами;

- при испытаниях расходуется ресурс продукции;

- нет оценки стабильности качества;

- отсутствует управление качеством продукции.

Схема 8. Рекомендуется:

- для единичных, уникальных изделий с высокой степенью ответственности поставщика;

- для малых партий ответственных изделий;

- при разовом производстве или реализации продукции;

- для средств безопасности, от которых зависит жизнь и здоровье людей.

Достоинство – наибольшая уверенность потребителя.

Недостатки – те же, что и в схеме 7.

Схемы подтверждения соответствия с использованием заявления-декларации (9-10а) применяются в виде исключения, на ограниченный срок, по отдельным видам продукции, если возможность их использования установлена в данной системе сертификации однородной продукции.

Изготовитель под свою исключительную ответственность, на основе положительных результатов проведенных испытаний и при наличии надлежащей системы контроля продукции оформляет заявление-декларацию и вместе с сопроводительным письмом и всеми  документами, подтверждающими качество продукции, направляет ее в Орган по сертификации.

При положительном решении Орган по сертификации регистрирует  заявление-декларацию с прилагаемыми документами в качестве сертификата, что является основанием для получения лицензии на право применения знака соответствия.

Инспекционный контроль продукции на соответствие требованиям, указанным в заявлении-декларации осуществляется как и в других схемах, не реже 2 раз  год в течение срока действия декларации. Осуществляется государственный надзор и контроль  соблюдения обязательных требований стандарта и Закона РФ «О защите прав потребителя».

Условием возможности применения указанных схем может быть наличие у изготовителя сертификата на систему качества.

Решение о применимости такой схемы для конкретной однородной продукции и правила ее применения принимаются Госстандартом РФ или другим государственным органом управления в соответствии с его компетенцией по представлению Центрального органа по сертификации данной системы.

Схема 9. Рекомендуется для неповторяющихся партий импортной продукции небольшого объема от фирм, известных на мировом и российском рынках, при условии, что по представленным документам можно судить о безопасности продукции.

Схема 9а. Используется для сертификации неответственной продукции с нерегулярным выпуском, когда инспекционный контроль нецелесообразен.

Схемы 10 и 10а. Применяются при длительном выпуске отечественной продукции в небольших объемах.

Достоинством, общим для схем 9-10а является отсутствие необходимости проведения дорогостоящих испытаний в процессе сертификации, что удешевляет и ускоряет эту процедуру.

Недостатком можно считать определенный риск для Органа по сертификации при положительном решении, особенно при отсутствии инспекционного контроля.

Как видим, каждая из схем имеет и достоинства и недостатки. Поэтому выбор схемы требует детального учета характера, сложности и уровня опасности продукции, ее серийности, вида и состояния производства и зависит от целей сертификации. Необходимо учитывать технические и экономические возможности всей цепочки «производитель – потребитель», а также требования Органа по сертификации.

Важным критерием выбора схемы является специфика продукции. Схемы сертификации устанавливают в системах (правилах) сертификации однородной продукции. Конкретную схему определяет ОС или заявитель. В схемах сертификации могут быть использованы 'документальные доказательства соответствия, полученные заявителем вне рамок данной сертификации. Они могут служить основанием для сокращения объема проверок при сертификации. В зависимости от видов сертифицируемой продукции могут использоваться следующие дополнительные документы:

- санитарно-эпидемиологическое заключение;

- паспорт поля или сертификат качества земельного участка, выданный агрохимической службой;

- ветеринарное свидетельство;

- сертификаты (декларации о соответствии) поставщиков комплектующих изделий и материалов, тары, упаковочных материалов.

При наличии у изготовителя сертификата на систему качества ему достаточно представить на конкретную продукцию заявку-декларацию (схема 6).

Как обоснованно выбрать схему сертификации?

Для этого существует определенная методика. Выбор схемы принципиально можно вести с двух позиций: исходя из оптимального использования возможностей самих схем или же с учетом конкретных особенностей продукции, ее производства, испытаний, хранения, транспортирования реализации и эксплуатации. Кроме обеспечения необходимого уровня доверия потребителя, учитывается также и экономичность его достижения. В условиях рыночной экономики изготовитель должен отдельно учитывать затраты на качество и, в частности, на сертификацию продукции. Объем и стоимость работ по подготовке и проведению сертификации во многом зависят от обоснованности выбора схемы. При этом следует учитывать не только  требуемый уровень доказательности соответствия; но и возможные затраты заявителя.

При выборе учитывают нескольких факторов:

- вид требуемого сертификата;

- масштаб производства;

- трудоемкость изготовления продукции;

- вид, стоимость и трудоемкость испытаний;

- степень опасности продукции;

- другие дополнительные факторы.

Методика предусматривает построение специальных матриц, в которых последовательно рассматривается сочетание отдельных факторов Фi  с точки зрения возможности использования конкретной схемы.

Факторы Фi,  используемые при выборе схемы сертификации

Основные:

Ф1 – трудоемкость изготовления продукции.

Три уровня: Н -  низкий,  Ср - средний, В -  высокий.

Ф2 – программа выпуска продукции.

Три масштаба: Е - единичный, С -  серийный, М -  массовый.

Ф3 – трудоемкость испытаний готовой продукции.             Два уровня: Н - низкая, В -  высокая.

Ф4 – характер испытаний, различается уровнем затрат.

Три вида:    БР – без разрушен., с сохранением товарного вида продукц.; 	БРВ – без разрушен., с восстановлением товарного вида; Р – с разрушением.

Ф5 – степень опасности продукции.

Три степени: Но -  неопасная, О -  опасная, Оо -  особо опасная.

Ф6 – возможные схемы сертификации – от 1 до 8.

Дополнительные:

Ф7 – структура себестоимости продукции (преобладают ли в себестоимости внешние поставки материалов и комплектующих).

Ф8 – сложность производственного процесс (оценивается количеством операций или экспертным методом).

Ф9 – наличие узких мест в технологии (при сертификации их наличие нежелательно).

Ф10 – вид  сертификации (добровольная – приемлема любая схема;  обязательная – для вышеприведенной ситуации неприемлемы схемы 2, 6, 8).

Ф11 – условия хранения и транспортировки продукции (существование особых требований или необходимость контроля возможных нарушений, снижающих сертифицируемые показатели ее качества).

Ф12.1 – произв-во одной и той же продукции сетью мелких производителей, имеющих различных поставщиков сырья.

Ф12.2 – то же при одном поставщике сырья.

Ф13А – нужен серт-т на каждое изделие.

Ф13Б – нужен серт-т на партию изделий.

Ф13В – нужен серт-т на всю продукцию, изготовленную за время действия сертификата.

Различаются ли схемы сертификации, принятые в системе ГОСТ Р от схем, содержащихся в технических регламентах?

В техническом регламенте на продукцию, подпадающую по наименованию под соответствующую европейскую директиву, рекомендуется брать за основу схемы, близкие к процедурам подтверждения соответствия, установленным в этой директиве.

В таблице 3 приведены рекомендованные схемы сертификации, а также их аналоги из перечня схем, принятых в системе сертификации ГОСТ Р. В таблице 4 – схемы декларирования и их аналоги в европейских модулях концепции подтверждения соответствия.

Таблица 4 – Схемы декларирования

| Номер схемы | Содержание схемы | Европейский модуль близкий к схеме |
| --- | --- | --- |
| 1д | Заявитель (изготовитель) Приводит собственные доказательства соответствия в техническом файле Принимает декларацию о соответствии | А |
| 2д | Аккредитованная испытательная лаборатория Проводит испытания типового образца продукции Заявитель Принимает декларацию о соответствии | С |
| 3д | Орган по сертификации Сертифицирует систему качества на стадии производства Аккредитованная испытательная лаборатория Проводит испытания типового образца продукции Заявитель Принимает декларацию о соответствии Орган по сертификации Осуществляет инспекционный контроль за системой качества | D |
| 4д | Орган по сертификации Сертифицирует систему качества на этапах контроля и испытаний Аккредитованная испытательная лаборатория Проводит испытания типового образца продукции Заявитель Принимает декларацию о соответствии Орган по сертификации Осуществляет инспекционный контроль за системой качества | Е |
| 5д | Аккредитованная испытательная лаборатория Проводит выборочные испытания партии выпускаемой продукции Заявитель Принимает декларацию о соответствии | F |
| 6д | Аккредитованная испытательная лаборатория Проводит испытания каждой единицы продукции Заявитель Принимает декларацию о соответствии | G |
| 7д | Орган по сертификации Сертифицирует систему качества на стадиях проектирования и производства Изготовитель Проводит испытания образца продукции Принимает декларацию о соответствии Орган по сертификации Осуществляет инспекционный контроль за системой качества | Н |

В техническом регламенте допускается устанавливать иные или дополнительные требования, как по отношению к принятым Европейским директивам, так и в случае, если того требуют особые условия рынка.

Закон № 184-ФЗ допускает возможность устанавливать для одной и той же продукции несколько схем, равнозначных по степени доказательства, что позволяет заявителю о сертификации выбрать наиболее приемлемую для него схему.

Предложенные схемы определяют порядок действия каждой из стран, участвующих в процессе подтверждения соответствия (заявитель, аккредитованная испытательная лаборатория, орган по сертификации). В схемах декларирования завершающей операцией является принятие заявителем декларации о соответствии, а в схемах сертификации — выдача заявительного сертификата соответствия.

Схема 1с предусматривает, что после подачи заявителем в аккредитованный орган по сертификации заявки на проведение сертификации и ее рассмотрения, в аккредитованной лаборатории производится лишь испытание типа, т.е. типового образца продукции. В случае положительных результатов испытаний орган по сертификации выдает заявителю сертификат соответствия.

Схема 2с дополняет схему 1с тем, что кроме испытаний типа, в этой схеме орган по сертификации проводит анализ состояния производства, в результате которого должна быть получена уверенность в возможности обеспечения стабильного качества продукции. Сертификат соответствия выдается в случае положительных результатов испытаний и анализа производства.

Схемы 1с и 2с рекомендуется использовать для продукции, показатели безопасности которой малочувствительны к изменению производственных факторов.

Обе схемы применяют для сертификации как относительно простой продукции типа садового инвентаря, водяных насосов и т.п., так и достаточно сложной (например, автомобили. В этом случае испытания типа называют омологацией).

В соответствии со схемой Зс заявитель подает в орган сертификации заявку на проведение сертификации. После ее рассмотрения и положительного решения, аккредитованная испытательная лаборатория, по поручению органа по сертификации, проводит испытания типового образца и передает в орган по сертификации протокол испытаний. При положительных результатах испытаний орган по сертификации оформляет сертификат соответствия для заявителя, оставляя за собой инспекционный контроль за сертифицированной продукцией периодическими испытаниями образцов продукции. Место отбора образцов для инспекционного контроля (у изготовителя и (или) у продавца) устанавливается в техническом регламенте.

Схема 4с дополняется по сравнению со схемой Зс тем, что орган по сертификации после испытания типового образца продукции испытательной лабораторией проводит анализ состояния производства и выдает заявителю сертификат соответствия при положительных результатах испытаний продукции и анализа состояния производства.

Орган по сертификации осуществляет инспекционный контроль не только путем периодических испытаний самой продукции, но и проведением анализа производства.

Схема 5с дополняет схему 4с тем, что орган по сертификации перед выдачей сертификата соответствия и в процессе последующего инспекционного контроля проводит сертификацию системы качества и/или производства. Образцы продукции для проведения инспекционного контроля могут быть взяты у изготовителя или продавца.

Схемы Зс; 4с; 5с рекомендуется применять для более сложной продукции (например, электродвигатели), показатели которой чувствительны к изменению производственных факторов. Схемы 4с и 5с используются в случае, когда результаты испытаний типового образца в силу их одноразовости не могут дать достаточной уверенности в стабильности подтвержденных показателей за время до очередного инспекционного контроля. Выбор между этими схемами определяется степенью чувствительности значений показателей безопасности продукции к изменению производственных факторов, а также весомости этих показателей для безопасности продукции в целом. Схема 5с в наибольшей степени решает такие задачи, но она применима не ко всем изготовителям из-за трудности создания в маломасштабном производстве системы качества и высокой стоимости ее сертификации.

Кроме того, схема 5с применяется для сертификации серийной продукции, выпускаемой партиями.

Схемы 1с —5с применяются в отношении серийно выпускаемой заявителем продукции.

Схема 6с предполагает испытания партий продукции, или выборки из партии, аккредитованной испытательной лабораторией, а схема 7с — испытания каждой единицы продукции. Эти схемы применяются для сертификации продукции, выпускаемой разовыми партиями или уникальных изделий, например, турбин гидроэлектростанций.

Схемы 6с и 7с предназначены для продукции, приобретенной продавцами и не имеющей сертификата соответствия, например, продукции, закупленной за рубежом.

Второй формой обязательного подтверждения соответствия является ее декларирование, которое производится по одной из следующих схем /9/, причем буква в скобках после номера каждой схемы означает обозначение европейского модуля, близкого к соответствующей схеме.

Схема 1д (А) включает в себя:

формирование комплекта технической документации;

принятие декларации о соответствии;

маркирование продукции знаком обращения на рынке.

Примерный состав комплекта технической документации включает в себя:

общее описание продукции и принципа действия;

проектные данные, чертежи, схемы, технические условия;

перечень полностью или частично используемых стандартов и описание решений для обеспечения соответствия продукции требованиям технического регламента;

результаты проектных расчетов и проведенных проверок;

протоколы испытаний.

На основании комплекта технических документов заявитель сам принимает решение о соответствии и регистрирует его в порядке, установленном законом.

Такая схема рекомендуется для продукции с малой степенью опасности или если конструкция (проект) признается простой, а показатели продукции малочувствительны к изменению эксплуатационных или производственных факторов, например простейший садовый инвентарь. На стадии использования за такой продукцией предусмотрен государственный контроль (надзор).

Схема 2д (С) предусматривает испытания типового образца аккредитованной испытательной лабораторией, при положительных результатах которых заявитель принимает декларацию о соответствии.

Схема Зд (D) предусматривает обращение заявителя в лабораторию на испытания типового образца продукции и подачу заявки в орган по сертификации на проведение испытаний системы качества, касающейся производства продукции. При положительном исходе испытаний и получении сертификата на систему качества, заявитель принимает декларацию о соответствии. За органом по сертификации остается функция инспекционного контроля, периодического или внеочередного, за системой качества.

Схема 4д (Е) включает операции по испытанию типового образца продукции лабораторией и сертификацию системы качества на этапах контроля и испытаний продукции органом по сертификации. При этом заявитель указывает, на соответствие какому документу должна быть сертифицирована система качества (например, ГОСТ Р ИСО 9001 /10/). Положительные результаты испытаний и получение сертификата на систему качества позволяют заявителю принять декларацию о соответствии. За органом по сертификации, как и по схеме Зд остаются функции инспекционного контроля за сертифицированной системой качества, которая дает возможность убедиться, что заявитель продолжает выполнять обязательства по сертифицированной системе качества.

Схемы 2д, Зд, 4д рекомендуется применять, когда конструкция изделий достаточно проста (например, электрооборудование типа вилок, розеток, конструкции электрических чайников, пылесосов и т.д.), а чувствительность к изменению производственных и(или) эксплуатационных факторов — высока. При этом обеспечить проведение достоверных испытаний типового представителя продукции самим изготовителем затруднительно, а характеристики продукции имеют большое значение для обеспечения безопасности.

Схема 5д (F) предполагает испытания партии продукции лабораторией и декларирование продукции заявителем при их положительных результатах.

Схема 6д (G) предусматривает испытания лабораторией каждой единицы продукции (например, лифтов), на основании которых заявитель принимает декларацию о соответствии.

Схема 7д (Н) включает следующие операции испытания типового образца, проведенные заявителем или другой организацией по его поручению:

подача заявителем заявки в орган по сертификации на проведение сертификации системы качества;

сертификацию системы качества органом по сертификации;

инспекционный контроль (периодический или внеочередной) органа по сертификации за системой качества.

Схемы 5д, 6д или 7д рекомендуется использовать при высокой степени потенциальной опасности. Схемы 5д и 6д рекомендуется использовать, когда показатели безопасности малочувствительны к изменению производственных и эксплуатационных факторов, а схема 7д — когда эти показатели чувствительны к изменению производственных и (или) эксплуатационных факторов (например, турбины электростанций). Схемы 5д и 6д рекомендуется применять, если декларацию о соответствии принимает продавец, не имеющий возможности собрать собственные доказательства соответствия.

Завершающей операцией в схемах сертификации является выдача заявителю аккредитованным органом по сертификации сертификата соответствия, а при декларировании — принятия заявителем декларации о соответствии, с регистрацией ее в установленном законом (см. приложение 3) порядке.

После получения соответствующих документов заявитель получает право маркировать продукцию знаком соответствия.

Как правильно заполнить сертификат, принятый в системе ГОСТ Р?

Поскольку проверка подлинности и правильности заполнения сертификата является одной из форм входного контроля качества продукции, поступающей в организации сферы услуг (магазины, предприятия общепита и пр.), то коммерческие работники должны знать требования к форме сертификата соответствия и правила его заполнения (рисунок 7).

Правила заполнения бланка сертификата заключаются в указании в графах бланка следующих сведений.

Позиция 1 — регистрационный номер сертификата — в соответствии с правилами ведения Госреестра.

В структуре регистрационного номера можно выделить пять элементов:

РОСС          XX       XXXX        X       XXXXXX

(1)              (2)          (3)        (4)          (5)

1-й элемент — знак регистрации в Государственном реестре Госстандарта России (РОСС);

2-й элемент — код страны расположения организации — изготовителя данной продукции (оказывающей данную услугу) в виде двухсимвольного буквенного кода (по ОК 025—95) латинского алфавита (например, Россия — RU, Индия — IN, Нидерланды — NL);

3-й элемент — код органа по сертификации (используются четыре последних знака регистрационного номера органа);

4-й элемент (одна или две буквы) — код типа объекта сертификации. Например: «У» — услуга (работа), сертифицированная на соответствие обязательным требованиям; «А» — партия (единичное изделие), сертифицированная на соответствие обязательным требованиям; «В» — серийно выпускаемая продукция, сертифицированная на соответствие обязательным требованиям;

5-й элемент — номер объекта регистрации (часто пятиразрядный цифровой код).

Рисунок 7 -  Форма сертификата соответствия при обязательной сертификации продукции

в системе ГОСТ Р

Примеры: РОСС RU АЯ78 У00044 означает знак регистрации в Госреестре Госстандарта России (в н/в, как уже отмечалось, — Ростехрегулирование) услуги питания столовой (00044), выданный сертификационным центром «ПРОДЭКС» НИИ физико-химической биологии МГУ им. М.В. Ломоносова (АЯ78). Регистрационный номер РОСС IN АЯ78 А 05070 присвоен тем же ОС сертификату на партию продукции — чай (5070), изготовленный в Индии (IN). Номер сертификата — РОСС NL ME28 В 08389 соответствует серийной продукции, в частности электробритвам (08389) фирмы «Филипс», изготовленным в Нидерландах (NL) и сертифицированным ОС «МЕНТЕСТ» (МЕ28).

Позиция 2 — срок действия сертификата устанавливается в соответствии с правилами и порядком сертификации однородной продукции. Даты записываются следующим образом: число и месяц — двумя арабскими цифрами, разделенными точками, год — четырьмя арабскими цифрами; При этом пер-

вую дату проставляют по дрте регистрации сертификата в Государственном реестре. При сертификации партий или единичного изделия вторая дата не проставляется.

Позиция 3 — здесь приводятся регистрационный номер органа по сертификации — по Государственному реестру, его наименование — в соответствии с аттестатом аккредитации (прописными буквами), адрес (строчными буквами), телефон и факс.

В структуре регистрационного номера аккредитованного органа по сертификации имеются также пять элементов:

РОСС            XX         ХХХХ     XX        ХХХХ

(1)    (2)         (3)         (4)         (5)

1-й элемент — аббревиатура РОСС — принадлежность Российской Федерации;

2-й элемент — местонахождение ОС (в виде двухсимвольного буквенного кода латинского алфавита);

3-й элемент — код национального органа, принявшего решение о внесении в Госреестр (например, «0001» — код Госстандарта России);

4-й элемент — категория ОС в зависимости от области аккредитации (например: «10» — ОС продукции и услуг, сертификационный центр; «И» — ОС продукции; «12» — ОС услуг; «13» — ОС систем качества; «14» — ОС производства);

5-й элемент — буквенно-цифровой код конкретного ОС, определенный объектом сертификации и порядковым номером данного ОС среди органов по сертификации конкретных объектов, внесенных в реестр.

Примеры: код ОС «ПРОДЭКС», аккредитованного по продукции (пищевой продукции) и услугам (услуги общепита) — РОСС RU 0001 10 АЯ78; код ОС «МЕНТЕСТ», занимающегося сертификацией продукции (электротоваров) - РОСС RU 0001 И МЕ28.

Позиция 4 — здесь указываются наименование, тип, вид, марка продукции, обозначение стандарта, технических условий или иного документа, по которому она выпускается (для импортной продукции ссылка на документ необязательна). Далее указывают: «серийный выпуск», или «партия», или «единичное изделие». Для партии и единичного изделия приводят номер и размер партии или номер изделия, номер и дату выдачи накладной, договора (контракта), документа о качестве и т.п. Здесь же дается ссылка на имеющееся приложение записью «см. приложение».

Позиция 5— код продукции (шесть разрядов с пробелом после первых двух) по Общероссийскому классификатору продукции.

Позиция 6 — обозначение нормативных документов, на соответствие которым проведена сертификация. Если продукция сертифицирована не на все требования нормативного(ых) документа(ов), то указывают разделы или пункты, содержащие подтверждаемые требования.

Позиция 7 — 9-разрядный код продукции по классификатору Товарной номенклатуры внешней экономической деятельности (заполняется обязательно для импортируемой и экспортируемой продукции).

Позиция 8 — наименование, адрес организации-изготовителя (индивидуального предпринимателя).

Позиция 9 — наименование, адрес, телефон, факс юридического лица, которому выдан сертификат соответствия.

Позиция 10 — документы, на основании которых органом по сертификации выдан сертификат, например:

- протокол испытаний с указанием номера и даты выдачи, наименования и регистрационного номера аккредитованной лаборатории в Государственном реестре;

- документы (санитарно-эпидемиологическое заключение, ветеринарное свидетельство, сертификат пожарной безопасности и др.), выданные органами и службами федеральных органов исполнительной власти, с указанием наименования органа или службы, адреса, наименования вида документа, номера, даты выдачи и срока действия;

- документы других органов по сертификации и испытательных лабораторий с указанием наименования, адреса, наименования вида документа, номера, даты выдачи и срока действия;

- декларация о соответствии с указанием номера и даты ее принятия.

Позиция 11 — дополнительную информацию приводят при необходимости, определяемой органом по сертификации. К такой информации могут относиться внешние идентифицирующие признаки продукции (вид тары, упаковки, нанесенные на них сведения и т.п.), условия действия сертификата (при хранении, реализации), место нанесения знака соответствия, номер схемы сертификации и т.п.

Позиция 12 — подписи, инициалы, фамилии руководителя органа, выдавшего сертификат, и эксперта, проводившего сертификацию, печать органа по сертификации.

Приложение к сертификату оформляют в соответствии с правилами заполнения аналогичных реквизитов в сертификате.

Сертификат и приложение к нему выполняют машинописным способом. Исправления, подчистки и поправки не допускаются. Цвет бланка сертификата соответствия при обязательной сертификации — желтый, при добровольной сертификации — голубой.

Сертификаты соответствия для обязательной и добровольной сертификации имеют различные формы. Свою форму имеют сертификаты на системы качества и производства.

При отрицательных результатах обязательной сертификации выпускаемой продукции ОС должен уведомить об этом соответствующий территориальный орган государственного контроля и надзора по месту расположения изготовителя (продавца, исполнителя работ или услуг) для принятия необходимых мер по предупреждению реализации данной продукции или выполнения работ (оказания услуг).

Срок действия сертификата устанавливает ОС, но не более чем на три года. Действие сертификата на партию продукции, имеющей срок годности, должно распространяться на срок не более срока годности продукции. Понятие партии имеет разное содержание для различной продукции. Например, для продукции пищевой промышленности (сыр, масло) — это объем продукта, выработанного за одну смену; для выращенной и собранной продукции — это урожай с одного поля.

Для серийно выпускаемой продукции, реализуемой изготовителем в течение срока действия сертификата, последний действителен при ее поставке, продаже в течение срока службы (установленного в соответствии с действующим  законодательством РФ для предъявления требований по поводу недостатков продукции).

В сопроводительной технической документации, прилагаемой к сертифицированной продукции (руководство по эксплуатации, паспорт, этикетка и др.), а также в товарно-сопроводительной документации делается запись о проведенной сертификации (номере сертификата, сроке его действия, органе, его выдавшем).

Отличается ли сертификат соответствия техническим регламентам от сертификата, принятого в системе ГОСТ Р?

В целях реализации п. 2 ст. 25 ФЗ о техническом регулировании приказом Минпромэнерго России от 22.03.20-06 № 53 утверждены: а) форма сертификата соответствия продукции требованиям технических регламентов; б) Рекомендации по заполнению формы сертификации (далее — Рекомендации).

Согласно Рекомендациям в строке формы сертификата «Соответствует требованиям технического регламента (технических регламентов)» «приводится полное наименование ТР, соответствие требованиям которого удостоверяется данным сертификатом соответствия, с указанием наименования, вида, даты и номера нормативного правого акта РФ, которым принят каждый из указанных ТР. Если требования к продукции установлены несколькими ТР, то приводится полное наименование каждого ТР и указываются наименование, вид, дата и номер нормативного правового акта РФ, которым принят каждый из указанных ТР.

В строке «Проведенные исследования (испытания) и измерения» приводится перечень протоколов испытания (в соответствии с правилами и методами исследований, утвержденными Правительством РФ (см. п. И ст. 7 ФЗ о техническом регулировании).

В строке «Представленные документы» указывается наименование и другие реквизиты документов, представленных заявителем в ОС в качества доказательства соответствия продукции требованиям ТР, если данное требование предусмотрено.

9.  Сертификация систем менеджмента качества (СМК)

Каково значение сертификации систем менеджмента качества?

В последние годы в мире стремительно растет число компаний, сертифицировавших свои системы менеджмента качества (СМ К) на соответствие стандартам И СО серии 9000. В настоящее время эти стандарты применяют более 80 стран. По данным Регистра Ллойда, предприятия с сертифицированной СМК работают в два—три раза эффективнее по сравнению с остальными.

Тенденция стремительного роста  числа СМК связана как с внешними причинами (требование заказчика, повышение конкурентоспособности), так и с внутренними.

К важным внешним причинам следует отнести тот факт, что многие зарубежные органы и системы сертификации включают сертификацию СМК в процедуры сертификации продукции.

Так, в ЕС семь из 11 действующих директив, устанавливающих обязательную сертификацию продукции, предусматривают СМК как условие получения знака соответствия.  Сертификация систем менеджмента качества позволяет увеличить цену на продукцию в среднем в 1,5—2 раза (отмечен случай увеличения цены на порядок — часы Угличского часового завода, экспортируемые в США).

Предприятия, имеющие СМК, могут претендовать на льготные условия кредитования и страхования (при страховании ущерба за некачественную продукцию). Благодаря наличию сертифицированной СМК предприятия побеждают в международных тендерах. При возникновении судебных исков, связанных с браком продукции, сертификат на СМК расценивается судом как доказательство невиновности. Правительства ряда стран при решении вопроса о размещении госзаказа отдают предпочтение предприятиям с сертифицированной СМК. Поэтому важной задачей федеральных органов исполнительной власти России является поддержка субъектов хозяйственной деятельности, внедривших СМК. В этом плане заслуживает внимания постановление Правительства РФ от 02.02.1998 № 103 «О некоторых мерах, направленных на совершенствование систем обеспечения качества продукции и услуг».

Существует ряд внутренних причин, побуждающих предприятия к ССМК: более полное удовлетворение требований потребителей; сокращение издержек производства; сокращение числа проверок со стороны потребителей и надзорных органов; улучшение культуры производства; повышение ответственности за качество.

Ряд предприятий страны имеют на СМК одновременно как национальный сертификат, так и сертификат одной из международных сертификационных фирм — «Бюро Ве-ритас», «Регистр Ллойда», «Дет Норске Веритас», «Тюф-Серт» и др.

Каковы правила и порядок сертификации систем менеджмента качества?

Сертификация систем менеджмента качества в России организуется и проводится для создания уверенности у потребителей продукции (услуги), руководства предприятий-изготовителей и других заинтересованных сторон в возможности изготовителя обеспечить потребителя продукцией, соответствующей установленным требованиям.

Сертификат и знак соответствия на ССМК имеют отличия от сертификата и знака соответствия на продукцию. Знак соответствия СМК состоит из единого знака системы, свидетельствующего об аккредитации ОС, и знака ЦОС. Знак соответствия размещается на сертификате на СМК.

Главный объект сертифицированной СМК — деятельность по управлению и обеспечению качества. Эту деятельность проверяют и оценивают поэлементно на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Сертификация СМК включает этап организации работ (предсертификационный этап) и три этапа сертификации.

На этапе организации работ заявитель направляет заявку в ЦОС системы — Технический центр Регистра. Последний определяет ОС. После оплаты регистрационного взноса ОС передает заявителю следующие документы:

- комплект исходных форм документов для проведения предварительной оценки СМК;

- перечень документов, представляемых на ССМК.

В частности, в состав исходных данных для предварительной оценки ССМК входят сведения о предприятии, используемой технической документации, показателях качества изготовления продукции (коэффициент дефектности, уровень гарантийных ремонтов и т.д.).

Далее сертификация может проходить по следующим этапам:

I — предварительная оценка СМК;

II — проверка и оценка СМК в организации;

III — инспекционный контроль за сертифицированной СМК.

На I этапе комиссия проводит анализ представленных документов для предварительной оценки готовности заявителя к ССМК. Этап завершается подготовкой письменного заключения о возможности проведения II этапа ССМК.

Если на I этапе проводится заочная оценка деятельности по управлению и обеспечению качества, то на II этапе проводится обследование проверяемой организации по согласованной с ней программе «на месте». Несоответствия, выявленные в ходе проверки, подразделяются на значительные несоответствия (например, отсутствует один элемент) и малозначительные несоответствия (например, незначительное упущение при реализации отдельных требований стандарта).

Работу комиссии считают завершенной, если выполнено все предусмотренное планом аудита, и акт по результатам аудита подписан сторонами и разослан. Сертификация СМК не может считаться завершенной, пока не будут проведены все запланированные корректирующие мероприятия и проверена результативность их выполнения.

Критерием для принятия решения о соответствии/несоответствии СМК установленным требованиям является выполнение/невыполнение проверяемой организацией корректирующих мероприятий в согласованные сроки и признание/непризнание ОС их результативности.

Решение о выдаче сертификата (выносимое руководством ОС) может быть принято только после устранения всех зарегистрированных несоответствий. При положительном решении ОС оформляет сертификат соответствия. Одновременно с оформлением сертификата ОС и держатель сертификата заключают договор на проведение ИК. Одновременно ОС дает письменное разрешение держателю сертификата на использование знака соответствия СМК.

Инспекционный контроль (этап III) устанавливают на весь период действия сертификата и осуществляют не менее одного раза в год. При проведении контроля эксперты обязательно проверяют наличие плана корректирующих мероприятий и их результаты по данным предыдущих проверок на основе замечаний о несоответствиях. Как и при сертификации продукции и услуг (работ), в ряде случаев возникает необходимость в проведении внепланового ИК.

10. Сертификация услуг

Как работают системы добровольной сертификации услуг?

Услуги проходят исключительно добровольную сертификацию. В рамках Системы сертификации ГОСТ Р действуют Правила функционирования системы добровольной сертификации услуг (далее — Система) . Сертификация услуг в Системе проводится аккредитованным ОС по инициативе заявителей (исполнителей) в целях подтверждения соответствия требованиям документов, определяемых заявителем. Сертификаты соответствия оформляются на специальном бланке, определенном Положением о Системе сертификации ГОСТ Р.

Организационную структуру Системы образуют:

— руководящий орган Системы — консультационно-внедренческая фирма «Интерстандарт» (КВФ «Интерстандарт»);

—  научно-методический центр Системы — Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС);

— центральные органы добровольной сертификации однородных видов услуг;

— органы по сертификации услуг;

— испытательные лаборатории (центры).

Руководящий орган Системы (КВФ «Интерстандарт») выполняет следующие функции:  а) определяет центральные органы; б) утверждает организационно-методические документы добровольной сертификации однородных видов услуг; в) организует, т.е. координирует и контролирует деятельность участников Системы; г) организует и участвует в работах по аккредитации и инспекционному контролю за ОС и ИЛ.

ВНИИС как научно-методический центр Системы выполняет следующие функции: а) осуществляет методическое руководство Системой— разрабатывает предложения по совершенствованию Системы, оказывает методическую помощь участникам Системы, проводит экспертизу документов добровольной сертификации однородных видов услуг; б) разрабатывает проекты основополагающих организационно-методических документов Системы и изменений к ним.

Центральный орган добровольной сертификации однородных видов услуг выполняет следующие функции: а) организует и координирует работу ОС и ИЛ; б) разрабатывает методические документы; в) проводит сбор и анализ информации о результатах деятельности по сертификации однородных видов услуг; рассматривает апелляции заявителей по поводу действующих ОС и ИЛ.

Функции, выполняемые ОС и ИЛ, определены Правилами по проведению сертификации в Российской Федерации (28) и рассмотрены в подразд. 3.3 данной главы.

Помимо традиционных НД (ГОСТ, ГОСТ Р, СНиП, СанПиН) при сертификации услуг, вошедших в Перечень, используют федеральные правила выполнения отдельных видов работ и оказания отдельных видов услуг, утвержденных преимущественно постановлениями Правительства РФ, например: Правила оказания услуг общественного питания, Основные положения по допуску транспортных средств в эксплуатацию и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, Правила продажи отдельных видов товаров.

Сертификация услуг осуществляется в той же последовательности, что и сертификация продукции, и предусматривает семь этапов:

1) подача заявки на сертификацию;

2) рассмотрение и принятие решения по заявке;

3) выбор схемы сертификации;

4) оценка соответствия услуг установленным требованиям;

5) принятие решения о возможности выдачи сертификата,

6) выдача сертификата;

7) инспекционный контроль сертифицированных услуг.

Сравнивая содержание этапов сертификации продукции и сертификации работ (услуг), необходимо обратить внимание на сущность этапа 4 (оценка соответствия работ и услуг установленным требованиям). В общем виде она включает: оценку выполнения работ и оказания услуг; проверку, испытания результатов работ и услуг. Итоги первой процедуры отражают в актах, итоги второй — в протоколах испытаний.

По каким схемам сертифицируют услуги?

При сертификации работ и услуг используют пять схем (табл. 8), тогда как по продукции — 10 основных и шесть дополнительных схем.

Таблица 8 - Схемы сертификации услуг

| Номер схемы | Оценка выполнения работ, оказания услуг | Проверка (испытания) результатов работ и услуг | Инспекционный контроль сертифицированных работ и услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оценка мастерства исполнителя работ и услуг | Проверка (испытания) результатов работ и услуг | Контроль мастерства исполнителя работ и услуг |
| 2 | Оценка процесса выполнения работ, оказания услуг | Проверка (испытания) результатов работ и услуг | Контроль процесса выполнения работ, оказания услуг |
| 3 | Анализ состояния производства | Проверка (испытания) результатов работ и услуг | Контроль состояния производства |
| 4 | Оценка организации (предприятия) | Проверка (испытания) результатов работ и услуг | Контроль соответствия установленным требованиям |
| 5 | Оценка системы качества | Проверка (испытания) результатов работ и услуг | Контроль системы качества |

Схему 1 применяют для услуг, качество и безопасность которых обусловлены мастерством исполнителя (например, мастера по ремонту, официанта, продавца). При оценке и контроле мастерства применяют прежде всего специфический вид стандарта на услугу — требования к обслуживающему персоналу.

По схеме 2 оценивают процесс оказания услуг, опираясь на следующие критерии:

- полноту и актуализацию (своевременное обновление) документации, устанавливающей требования к процессу (нормативные и технические документы);

- метрологическое, методическое, организационное, программное, информационное, правовое и другое обеспечение процесса оказания услуг;

- безопасность и стабильность процесса;

- профессионализм обслуживающего и рабочего персонала.

Схему 3 применяют при сертификации производственных услуг.

По схеме 4 оценивают организацию (предприятие) — исполнителя работ и услуг на соответствие установленным требованиям государственных стандартов. При этом оценивают не только процесс оказания услуг по критериям схемы 2, но и правильность присвоения предприятию определенной категории (разряд ателье, тип предприятия торговли общественного питания, класс ресторана или бара), используя второй специфический вид стандарта на услугу — классификацию предприятий. По данной схеме проводят также аттестацию организации (предприятия) на соответствие материально-технической базы, условий обслуживания требованиям НД по безопасности. Схему 4 рекомендуется применять при сертификации крупных предприятий сферы услуг.

Схему 5 рекомендуется применять при сертификации наиболее опасных услуг (медицинских, по перевозке пассажиров и пр.). Оценка системы качества по схеме 5 производится по стандартам ИСО серии 9000 экспертами по сертификации систем качества.

Как и при сертификации продукции, во всех схемах могут быть использованы дополнительные документы, подтверждающие соответствие установленным требованиям и полученные вне самой процедуры сертификации. Речь идет о результатах социологических обследований, экспертных оценках, протоколах испытаний продукции как результата услуги, заключениях федеральных органов исполнительной власти и т.д. Эти документы могут служить основанием для сокращения работ по оценке, проверке и инспекционному контролю работ и услуг.

Какими методами пользуются при проверке качества услуг?

При проверке результатов работ и услуг наиболее широко используются (в порядке убывания значимости) регистрационные, органолептические, социологические и экспертные методы.

Регистрационные методы применяются для оценки безопасности услуг, в частности при проверке наличия документальных свидетельств разных видов безопасности: пожарной безопасности помещений (по заключению органов Госпожарнадзора); санитарной безопасности помещений (по заключению служб Госсанэпиднадзора); безопасности транспортных средств (по санитарным паспортам); безопасности обслуживающего персонала (по медицинским книжкам персонала); метрологического обеспечения процесса обслуживания (по свидетельствам о поверке или оттискам клейма на СИ-весах, метрах и пр.); безопасности товаров (по сертификатам соответствия); профессионализма персонала (по документам о профессиональном образовании, книге отзывов и предложений); точности и своевременности оказываемых услуг (по результатам проверки соблюдения режима работы предприятия торговли и общественного питания).

Органолептические методы используют для оценки санитарного состояния помещений предприятий торговли и общественного питания и прилегающей к ним территории.

Для оценки качества обслуживания в магазине, на предприятии общественного питания применяется социологический метод, в частности опрос посетителей. На ремонтных предприятиях с помощью книги заказов, содержащей фамилии и телефоны заказчиков, связываются с клиентами и выясняют их отзывы о качестве ремонта и обслуживания.

Экспертные методы необходимы для тех случаев, когда квалифицированная оценка результатов работ и услуг невозможна без участия группы опытных специалистов-экспертов: дегустация блюд и кулинарных изделий на предприятиях общепита; оценка качества причесок, сделанных мастерами парикмахерской; качество занятий и уровень знаний в сфере образования.

Для оценки материальных услуг (качества вещи, подвергшейся химчистке, параметров отремонтированного аппарата автомобиля) широко используются инструментальные методы.

Одна из особенностей системы сертификации работ и услуг — в структуре системы сертификации нематериальных услуг и отдельных материальных услуг (допустим, услуг розничной торговли) может отсутствовать такое звено, как испытательная лаборатория, поскольку проверка результатов может не предусматривать испытание. В необходимых случаях ОС может привлекать аккредитованные ИЛ.

ЛИТЕРАТУРА

а) основная литература

1. Сергеев А.Г., Латышев М.В., Терегеря В.В.  Метрология, стандартизация, сертификация: учеб. пособие [для студентов вузов] –Изд. 2-е, перераб. И доп-М. Логос, 2004. - 560 с.

2. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. пособие для студентов вузов / А. Д. Никифоров, Т. А. Бакиев, И. - М. : «Высшая школа», 2005. - 422 с. -.

3. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для студентов вузов / В. М. Клевлеев, Ю. П. Попов, И.А. Кузнецова - И. - М. «ФОРУМ – ИНФРА-М»:, 2003. - 256 с.

б) дополнительная литература

1. Любомудров Сергей Александрович. Метрология, стандартизация и сертификация: нормирование точности: учеб. пособие для студентов вузов / С. А. Любомудров, А. А. Смирнов, С. Б. Тарасов. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 206 с. : ил. - (Высшее образование : Бакалавриат).

2. Дехтярь Галина Максовна. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. пособие [для студентов вузов] / Г. М. Дехтярь. - М. : КУРС : ИНФРА-М, 2014. - 154 с.

3. Колчков Вячеслав Иванович. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для студентов вузов / В. И. Колчков. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2013. - 432 с.

4. ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184

5. ФЗ «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 г. № 102

6. ФЗ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1

7. Действующие нормативные документы в области стандартизации/ сертификации и метрологии (правила, рекомендации, нормы и др.)

8. Периодическая литература (журналы, вестники, сборники, бюллетени и др.)

Учебно-методические издания, разработанные в ДонНТУ:

К лекциям:

1. Конспект лекций по дисциплине «Сертификация  в области промышленности».

К практическим занятиям:

2. Методические рекомендации по выполнению студентами практических работ по дисциплине «Сертификация в области промышленности».

К самостоятельной работе студента:

3. Методические указания по выполнению самостоятельной работы студента по дисциплине «Сертификация в области промышленности».

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 Тематическое содержание заданий практических занятий по учебной дисциплине калавра по направлению 27.03.02 «Управление качеством» дневной формы обучения |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 1.Обоснование необходимости сертификации жатки роторной «жр –4000» комбайна «дон-680». Процедура подготовки производства |  | 5 |  |
| Тема 2.Анализ базового технологического процесса производства барабана | 12 |  |  |
| Тема 3.Маркировка продукции, прошедшей процедуру подтверждения соответствия | 22 |  |  |
| Тема 4. Обязательное и добровольное подтверждение соответствия | 28 |  |  |
| Тема 5. Схемы сертификации | 41 |  |  |
| Литература | 66 |  |  |

Учебное издание

Министерство образования и науки ДНР

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»

Методические указания

по выполнению практических заданий по учебной  дисциплине базовой части профессионального цикла «Сертификация в области промышленности» направления подготовки бакалавра 27.03.02 «Управление качеством» дневной, ускоренной, заочной формы обучения / Сост. Л.Н.Лыкова. - Донецк: ДонНТУ, 2016г.- 51 с..

Составитель: Л.Н.Лыкова