УДК 004.3

Уменьшение площади матричной схемы устройства управления с разделением кодов

Баркалов А.А., Зеленёва И.Я., Цололо С.А., Биайрак Х.

Аннотация

Баркалов А.А., Зеленёва И.Я., Цололо С.А., Биайрак Х. Уменьшение площади матричной схемы устройства управления с разделением кодов. В статье предложена модель композиционного микропрограммного устройства управления с разделением кодов, ориентированная  на реализацию логической схемы устройства в базисе заказных матриц. В модели используется представление адреса вершины алгоритма управления в виде конкатенации кодов ОЛЦ и кода компоненты ОЛЦ. Этот подход позволяет уменьшить число входов и выходов схемы формирования функций возбуждения.

Ключевые слова: КОМПОЗИЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ, МАТРИЧНАЯ СХЕМА, ОПЕРАТОРНАЯ ЛИНЕЙНАЯ ЦЕПЬ (ОЛЦ), РАЗДЕЛЕНИЕ КОДОВ.

Анотація

Баркалов О.О., Зеленьова І.Я., Цололо С.О., Біайрак Х. Зменшення площі матричної схеми пристрою керування з розділенням кодів. У статті запропонована модель композиційного мікропрограмного пристрою керування з розділенням кодів, яка орієнтована на реалізацію схеми пристрою у базисі замовних матриць. Запропонована модель використовує представлення адреси вершини алгоритму керування у вигляді конкатенації кодів ОЛЛ та коду компоненти ОЛЛ. Такий підхід зменшує число входів і виходів схеми формування функцій збудження.

Ключові слова: КОМПОЗИЦІЙНИЙ пристрій керування, матрична схема,  ОПЕРАЦІЙНИЙ ЛІНІЙНИЙ ЛАНЦЮГ (ОЛЛ) , РОЗДІЛЕННЯ Кодів.

Abstract

Barkalov A.A., Zelenyova I.J., Tsololo S.A., Biayarek H. Reduction of term matrix  of control unit with code sharing. The structures of compositional microprogram control unit with code sharing are proposed. Structures allow reducing the complexity of the matrix realization in the device’s circuit. The proposed method is based on using of node’s address representation as a concatenation of  OLC codes and code of OLC components. The proposed method allow reducing the complexity of the matrix realization in the device’s circuit.

Keywords: COMPOSITIONAL CONTROL UNIT, MATRIX CIRCUIT,  OPERATOR LINEAR CHAIN (OLC), CODE SHAREING.

## Введение

При реализации схемы устройства управления (УУ) необходимо учитывать особенности элементного базиса и алгоритмы управления [1]. Если алгоритм управления представлен линейной граф-схемой алгоритма (ГСА), то для его реализации целесообразно использовать модель композиционного микропрограммного устройства управления (КМУУ) [2]. В настоящей работе рассматривается задача реализации схемы КМУУ в базисе заказных матричных схем [3], которые широко используются при массовом производстве средств вычислительной техники и автоматики. В этом случае возникает задача уменьшения площади кристалла, занимаемого схемой КМУУ [4; 5]. Решение этой задачи позволяет уменьшить потребляемую мощность и повысить выпуск годных кристаллов. При этом рассматривается случай выполнения условий, позволяющих использовать модель КМУУ с разделением кодов [2].

Целью исследования является уменьшение аппаратурных затрат в схеме КМУУ с разделением кодов за счет использования нескольких источников классов псевдоэквивалентных ОЛЦ.

Задачей исследования является разработка метода, позволяющего уменьшить площадь, занимаемую схемой адресации микрокоманд в КМУУ с разделением кодов.

## Реализация КМУУ с разделением кодов на заказных матрицах

Пусть ГСА Γ представлена множествами вершин Β и дуг Ε, соединяющих эти вершины. При этом Β=b0,bE∪E1∪E2, где b0 – начальная вершина ГСА, bE – конечная вершина ГСА, E1 – множество операторных вершин, где E1=M, E2 – множество условных вершин. В вершинах bq∈E1 записаны наборы микроопераций Y(bq)⊆Y, где Y=y1,...,yN – множество микроопераций. В вершинах bq∈E2 записаны элементы множества логических условий X=x1,...,xL. Пусть ГСА Γ является линейной, то есть включает более 75% операторных вершин [3].

Сформируем множество ОЛЦ C=α1,...,αG ГСА Γ, где каждая из ОЛЦ является последовательностью операторных вершин и каждой паре её соседних компонент bi,bj соответствует дуга bi,bj∈Ε. Каждая ОЛЦ имеет только один выход Og и произвольное число входов Ig(g=1,...,G). Формальные определения ОЛЦ, их входов и выходов можно найти в [3]. Каждая вершина bq∈E1 соответствует микрокоманде MIq, хранимой в управляющей памяти (УП) КМУУ по адресу A(bq). Для адресации микрокоманд достаточно

R=log2M							(1)

бит, представленных переменными Tr∈T, где T=R. Пусть ОЛЦ αg∈C включает Fg компонент и пусть Q=maxF1,...,FG. В этом случае для кодирования компонент достаточно

RC=log2Q							(2)

переменных, образующих множество τ, где τ=RC. Для кодирования ОЛЦ αg∈C достаточно

RC=log2G							(3)

переменных, образующих множество T, где T=R0.

Пусть K(αg), K(bq)соответственно код ОЛЦ αg∈C и код компоненты некоторой ОЛЦ. Тогда адрес микрокоманды, соответствующей вершине bq∈E1, может быть представлен в виде конкатенации

A(bq)=K(αg)∗K(bq).					(4)

В выражении (4) bq является компонентой ОЛЦ αg∈C, а операция конкатенации обозначается знаком *. Выполним адресацию компонент так, чтобы для каждой ОЛЦ αg∈C их коды возрастали в естественном порядке. При этом первая компонента любой ОЛЦ имеет код 0, вторая – 1, и так далее до Q.

В этом случае для реализации схемы УУ может быть использована модель КМУУ с разделением кодов (рис. 1).

Рисунок 1 – Матричная реализация КМУУ с разделением кодов

Назовем эту модель КМУУ U1. В КМУУ U1 матрицы M1 и M2 образуют блок адресации микрокоманд (БАМ), а матрицы M3 и M4 – управляющую память (УП). Блок БАМ реализует системы функций возбуждения триггеров счетчика СТ и регистра RG :

Φ=Φ(X,τ),							(5)

Ψ=Ψ(X,τ).							(6)

При этом матрица M1 реализует систему термов F=F1,...,FH, входящих в функции (5)-(6). Матрица M2 реализует функции (5)-(6), как дизъюнкции термов Fh∈F:

ϕr=Hh=1CrhFh(r=1,R0); 					(7)

В функциях (7) Crh∈0,1 и Crh=1, если и только если терм Fh входит в функцию ϕr или ψr.

Матрица M3 реализует систему функций A, соответствующих адресам микрокоманд (4):

A(bq)=R0r=1τrlgrRCr=1Trlqr.					(8)

В формуле (8) lgr∈0,1 – значение r-го разряда кода K(αg), где αg∈C и bq входит в эту ОЛЦ; lqr∈0,1 – значение r-го разряда кода K(bq); τr0=τr, τr1=τr(r=1,R0), τr0=τr, τr1=τr(r=1,RC). Отметим, что некоторые разряды этих кодов могут быть несущественными, однако этот случай в данном случае не рассматривается. Для формирования терма Am∈A(m=1,M) соответствующий терм A(bq) умножается на переменную Fetch. При Fetch=1 разрешается выборка микрокоманд из УП.

Матрица M4 реализует систему функций

yn=Mm=1CnmAm,					(9)

где n∈0,1,...,N,E, а Cnm=1, если и только если функция yn формируется в микрокоманде с индексом m. Переменная y0 служит для увеличения содержимого СТ на единицу, что позволяет адресовать компонент одной ОЛЦ без использования блока БАМ. Переменная yE формируется при достижении конечной вершины ГСА Γ и служит признаком окончания алгоритма. Если yE=1, то триггер TF обнуляется, переменная Fetch=1 и выборка микрокоманд прекращается.

Как видно из рис. 1, сигнал Start служит для установки начальных значений (Fetch=1, CT=RG=0). Сигнал Clock используется для переключения элементов памяти (CT и RG).

Очевидно, КМУУ U1 является автоматом Мура, состояния которого представлены функциями τr∈τ. Недостатком этого устройства является значительное число термов Fh∈F, реализуемых матрицей M1. Для уменьшения этого параметра можно ввести преобразователь кодов (ПК) [6]. Этот подход позволяет уменьшить число термов в системе (5)-(6) до некоторой величины H0, определяемой характеристиками эквивалентного автомата Мили. Однако ПК потребляет некоторые ресурсы кристалла. В настоящей статье предлагается подход, позволяющий гарантировано уменьшить параметр H до H0 и уменьшить площадь, занимаемую схемой ПК.

## Основная идея предлагаемого метода

Напомним, что ОЛЦ αi,αj∈C являются псевдоэквивалентными (ПОЛЦ), если их выходы связаны с входом одной и той же вершиной ГСА Γ [2]. Пусть ΠC=B1,...,BI разбиение множества ОЛЦ C1 на классы ПОЛЦ. При этом ОЛЦ αg∈C1, если ее выход не связан с вершиной bE. Выполним кодирование ОЛЦ αg∈C так, чтобы максимально возможное число классов Bi∈ΠC входило в один обобщенный интервал R0-мерного булева пространства.

Теперь множество ΠC может быть представлено в виде ΠC1∪ΠC2. Пусть Bi∈ΠC1, если класс Bi∈ΠC представляется одним обобщенным интервалом R0-мерного булева пространства. В противном случае Bi∈ΠC2. Очевидно, ΠC1∩ΠC2=∅ и ΠC1∪ΠC2=ΠC. Закодируем классы Bi∈ΠC2 двоичными кодами K(Bi) разрядности

R2=log2G2					         (10)

где G2=ΠC2+1. Используем для кодирования классов Bi∈ΠC2 переменные zr∈Z, где Z=R2.

Исходная ГСА Γ служит для нахождения системы обобщенных формул переходов [2]. Разделим эту систему S на две подсистемы: S=S1∪S2. Пусть подсистема S1 задает переходы для классов Bi∈ΠC1, а подсистема S2 – для классов Bi∈ΠC2. В этом случае для реализации схемы КМУУ на заказных матрицах предлагается модель U2 (рис. 2).

В КМУУ U2 блок БАМ представлен матрицами M11, M12 и M2. Матрица M11 реализует термы Fh∈F1, входящие в подсистему формул перехода S1. Термы Fh∈F1 задаются формулами:

Fh=R0r=1τrlgrΧhh=1,H1.				       (11)

В формуле (11) конъюнкция Χh соответствует части формул переходов, содержащей логические условия xl∈Χ. Отметим, что lgr∈0,1,* и τr=1. Это связано с тем, что классы Bi∈ΠC1 представляются обобщенными интервалами, то есть некоторые кодирующие переменные имеют неопределенные значения.

Рисунок 2 – Структурная схема КМУУ U2

Матрица M12 реализует термы Fh∈F2, входящие в подсистему формул S2. Термы Fh∈F2 задаются формулами:

Fh=R2r=1zrlirΧhh=1,H2.				      (12)

В формуле (12) lir∈0,1,* – значение r-го разряда кода K(Bi) класса Bi∈ΠC2. При этом неопределенное значение * может появиться, если число возможных кодов больше числа классов Bi∈ΠC1. Очевидно, zr0=zr, zr1=zr и zr=1 r=1,R2. Кроме того, выполняется равенство H0=H1+H2.

Матрица M2 реализует функции (7), однако теперь они зависят от термов Fh∈F1∪F2. Матрицы M3 и M4 реализуют управляющую память; они полностью идентичны соответствующим матрицам КМУУ U1. Это же справедливо и для триггера TF. Матрицы M5 и M6 реализуют преобразователь кодов ПК. Матрица M5 реализует термы Ai∈A0, входящие в систему функций

Z=Zτ.						      (13)

Термы Ai определяются выражением

Ai=R0r=1τrlir i=1,M0,				      (14)

где lir∈0,1,* – значение r-го разряда кода класса Bi∈ΠC2, τr0=τr, τr1=τr и τr=1 r=1,R0. Параметр M0 определяют в ходе синтеза КМУУ U2; он зависит от результат кодирования ОЛЦ αg∈C. Матрица M6 формирует функции (13), как некоторые дизъюнкции от термов (14):

zr=M0i=1CriAi r=1,R0 .				     (15)

В формуле (15) булева переменная Cri=1, если и только если функция zr зависит от терма Ai.

Принцип функционирования КМУУ U2 очевиден. Разница между КМУУ U1 и U2 заключается в следующем:

- Используются два источника кодов классов псевдоэквивалентных ОЛЦ. Один источник – регистр RG, второй – блок преобразователя кодов ОЛЦ в коды классов ПОЛЦ.

- Число термов в схеме БАМ гарантировано равняется этому параметру эквивалентного автомата Мили. При этом площадь, занимаемая блоком ПК, уменьшается по сравнению с подходом, основанным на преобразовании кодов всех ОЛЦ αg∈C1.

Отметим, что КМУУ с разделением кодов реализуется только при выполнении условия

R0+RC=R.						(16)

## Метод синтеза и развитие основной идеи

В настоящей работе предлагается метод синтеза КМУУ U2, включающий следующие этапы:

- Формирование множества ОЛЦ C и C1 по исходной граф-схеме алгоритма Γ.

- Определение параметров R, R0 и RC. Если условие (16) выполняется, то процесс синтеза продолжается.

- Формирование разбиения ΠC множества ОЛЦ C1 на классы псевдоэквивалентных ОЛЦ.

- Кодирование ОЛЦ αg∈C и их компонент.

- Формирование содержимого управляющей памяти.

- Формирование множеств ΠC1 и ΠC2. Кодирование классов Bi∈ΠC2.

- Формирование системы обобщенных формул переходов Sи разбиение ее на подсистемы S1 и S2.

- Формирование таблицы переходов для классов Bi∈ΠC1 по системе S1. Построение системы функций Φ=Φ(τ,X) и системы Ψ=Ψ(τ,X).

- Формирование таблицы переходов для классов Bi∈ΠC2 по системе S2. Построение системы функций Φ=Φ(Z,X) и системы Ψ=Ψ(Z,X).

- Построение таблицы преобразователя кодов и формирование системы функций Z=Zτ.

- Реализация схемы КМУУ на заказных матрицах по полученным системам функций.

Детализируем некоторые этапы синтеза, связанные с построением таблиц переходов. Пусть система S1 включает формулу перехода:

B3→x1x2b3∨x1x2b8∨x1b12.				(17)

Пусть KB3=011, AB3=10010, AB8=11001 и AB12=11100. Очевидно, R0=2, T=T1,T2, RC=3, τ=τ1,τ2,τ3. Таблица переходов для классов Bi∈ΠC1 имеет следующие столбцы: Bi – класс ПОЛЦ; KBi – код класса Bi∈ΠC1; A(bq) – адрес входа некоторой ОЛЦ αg∈C; Χh – входной сигнал, определяющий переход из входов ОЛЦ αg∈Bi в вершину bq; Ψh – функция возбуждения триггеров регистра RG, принимающие единичное значение на переходе Bi,bq; Φh – функция возбуждения триггеров счетчика СТ, принимающие единичное значение на переходе Bi,bq; h=1,H1 – номер перехода. Для формулы (17) этот фрагмент таблицы имеет следующий вид (табл. 1).

Таблица 1 – Фрагмент таблицы переходов для формулы (17)

| Bi | KBi | Abq | Χh | Ψh | Φh | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B3 | 011 | 10010 | x1x | D1 | D4 | 1 |
|  |  | 11001 | x1x | D1D2 | D5 | 2 |
|  |  | 11100 | x1 | D1D2D3 | – | 3 |

Как следует из табл. 1, Ψ=D1,D2,D3 и Φ=D4,D5. Из табл. 1 имеем, например, следующие функции:

D2=ττ2τ3xx2∨ττ2τ3x1;D4=ττ2τ3xx2.			 	    	(18)

Термы системы (18) реализуются на матрице M11, а сами функции – на матрице M2.

Пусть система S2 включает формулу перехода

B5→x2b19∨x3b26.						(19)

Пусть KB5=01, AB19=00101, AB26=01100, то есть R2=2, Z=z1,z2. Таблица переходов для системы S2 имеет такой же вид, как и таблица переходов для системы S1 (табл. 2).

Таблица 2 – Фрагмент таблицы переходов для формулы (19)

| Bi | KBi | Abq | Χh | Ψh | Φh | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B5 | 01 | 00101 | x | D3 | D5 | 1 |
|  |  | 01199 | x | D2D3 | – | 2 |

Из табл. 2 можно, например, получить функции

D2=zz2x3; D5=zz2x3.					     (20)

Термы системы (20) реализуются на матрице M12, а сами функции – на матрице M2.

Пусть ΠC2=B2,B5,B6, KB2=01, KB5=10 и KB6=11. При этом код 00 является признаком того, что переходы происходят из классов Bi∈ΠC1. Этому факту соответствует переменная yC1; в данном случае yC1=z1z2. Пусть B2=α2,α3, B5=α4,α5 и B6=α6,α7, а ОЛЦ имеют коды, соответствующие двоичным эквивалентам их индексов. Таблица преобразователя кодов имеет следующие столбцы: αg, Kαg, Bi, KBi, Zi, i. Здесь столбец Zi содержит переменные zr, равные единице в коде KBi. Для нашего примера таблица ПК представлена в табл. 3.

Таблица 3 – Таблица ПК КМУУ U2

| αg | Kαg | Bi | KBi | Zi | i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α2 | 010 | B2 | 01 | z2 | 1 |
| α3 | 011 | B2 | 01 | z2 | 2 |
| α4 | 100 | B5 | 10 | z1 | 3 |
| α5 | 101 | B5 | 10 | z1 | 4 |
| α6 | 110 | B6 | 11 | z1z2 | 5 |
| α7 | 111 | B6 | 11 | z1z2 | 6 |

Из табл. 3 с учетом минимизации имеем: z1=τ1, z2=τ2. При этом матрица M5 в схеме КМУУ отсутствует. Однако, это частный случай. В общем случае система термов, полученных из таблицы ПК, реализуется на матрице M5, а функции zr∈Z – на матрице M6.

Отметим, что термы Fh∈F могут зависеть только от логических условий xl∈X, где Χ⊂Χ. Аналогично, термы Fh∈F могут зависеть только от логических условий xl∈Χ, где Χ⊂Χ. В лучшем случае имеем равенство Χ∩Χ2=∅. Это позволяет уточнить часть схемы КМУУ U2, реализующей функции Ψ и Φ (рис. 3).

Рисунок 3 – Уточненная часть схемы КМУУ U2

Отметим, что наличие переменной yC1 не вносит задержку во время такта КМУУ U2 по сравнению с КМУУ U1. Это связано с тем, что значение переменной yC1 формируется до прихода правильных значений логических условий. Итак, площади матриц M11, M12 и M2 могут быть найдены следующим образом:

SM11=2L1+RC+1⋅H;SM12=2L2+R0⋅H2+1;SM2=H0R0+RC.					(21)

В системе (21) имеем L1=Χ1, L2=Χ2, F1=H1, F2=H2, H1+H2=H0.

## Заключение

В работе предложен метод, позволяющий уменьшить сложность матричной реализации КМУУ с разделением кодов. Этот метод основан на использовании двух источников кодов классов псевдоэквивалентных ОЛЦ. При этом матрица термов схемы адресации КМУУ разбивается на две части.

Такой подход гарантирует уменьшение числа термов в схеме адресации до величины, определяемой эквивалентным автоматом Мили. Выбор между КМУУ U1 и U2 может быть выполнен аналитическим путем, то есть без реализации схемы устройства. Отметим, что предложенный метод применим только для линейных граф-схем алгоритма при выполнении условия (16). Если условие (16) не выполняется, то это приводит к резкому увеличению площадей матриц M3 и M4 по сравнению с КМУУ с общей памятью [2].

Научная новизна статьи заключается в усовершенствовании метода синтеза КМУУ с разделением кодов. Внесенные изменения позволяют использовать несколько источников кодов псевдоэквивалентных ОЛЦ, что приводит к уменьшению аппаратурных затрат в схеме адресации.

Практическая значимость результатов работы заключается в уменьшении числа базовых элементов, которые необходимы для реализации схемы КМУУ на кристалле. Это позволяет удешевить реализацию сложных цифровых систем, в состав которых входят устройства управление, реализованный по модели КМУУ.

## Литература

- Baranov S. Logic Synthesis for Control Automata. – Kluwer Academic Publishers, 1994. – 312 pp.

- Barkalov A., Titarenko L. Logic Synthesis for Compositional Microprogram Control Units. – Berlin: Springer, 2008. – 273 pp.

- Smith M. Application-Specific Integrated Circuits. – Boston: Addison-Wesley, 1997.

- Баркалов А.А., Титаренко Л.А. Синтез микропрограммных автоматов на заказных и программируеммых СБИС. – Донецк: УНИТЕХ. 2009. – 336 с.

- Barkalov A. Zelenyova I.J., Miroshkin A.N., H.Biayarek.  Approach to Realization of Compositional Microprogramming Control Unit with Code Converter on Custom-Made Matrix. – Наукові праці  Донецького національного технічного університету. Серія “Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка”. Випуск 11(164) – Донецьк: ДонНТУ, 2010. – С. 71-74

- Barkalov A., Titarenko L. Basic principles of logic design. – Zielona Gora: University of Zielona Gora Press, 2010. – 295 pp.