# УДК 621.314

Обгрунування сигналу корекції сталої часу вихідної ланки імпульсного перетворювча, що підвищує напругу джерела

Токарєв Е.А., студент; Мірошник Д.М., ас., магістр.

(Донецький національний технічний університет, м. Донецьк, Україна)

Можливість використання сонячної енергії, як джерела постійного струму, і перетворення у механічну енергію з допомогою електродвигуна  пов’язують з імпульсними перетворювачами постійної напруги ІППН [1], що підвищують сонячну ЕРС джерела Е. Таким чином ІППН виконує функцію регульованого джерела постійної напруги з метою узгодження напруги сонячної батареї і паспортної напруги електродвигуна. Відтак у роботі передбачається урахування впливу навантаження автономний інвертор напруги (АІН) – асинхронний двигун (АД) на роботу ІППН.

При зміні сигналу завдання ud* за лінійним законом  пропорційно вихідній частоті АІН з постійним коефіцієнтом модуляції Кμ, АД працює в режимі частотного керування з постійною перевантажувальною спроможністю. В цьому випадку амплітуда ЕРС обертання АД буде змінюватися пропорційно частоті обертання АД. Тоді можна припустити, що за час розгону струм навантаження Id буде незмінний.

Структура системи автоматичного регулювання (САР), що забезпечує регулювання вихідної напруги ІППН Ud, приведена на рис.1 [2]. Вона складається з внутрішнього контуру регулювання струму дроселя IL, що регулюється за допомогою релейного регулятора струму (РРС), і зовнішнього контуру регулювання Ud.

З урахуванням того, що Id=const, при настроюванні пропорційно-інтегрального (ПІ) регулятора напруги (РН) необхідно враховувати змінення у часі RH=Ud/Id. Ця проблема може бути вирішена введенням давача струму навантаження Id, або давача струму інвертора (ДСі). Тоді при компенсуванні сталої Твих=RH•C (С – ємність конденсатора на виході ІППН) у регуляторі напруги (рис.2) вводиться корекція (рис.1) з прямим визначенням опору навантаження у динаміці з використанням сигналів з ДСі, що фільтрується з сталою часу фільтру Тф=0.5мс (вхідний струм інвертора носить імпульсний характер), і давача напруги (ДН):

RH=UdззКзз(id)IdззКзз(Ud),	(1)

- Udзз- сигнал зворотного зв’язку за вихідною напругою ІППН; Кзз(Ud) – коефіцієнт передачі зворотного зв’язку за вихідною напругою ІППН; Idзз- сигнал зворотного зв’язку за струмом навантаження ІППН і виключенням ділення на нуль за допомогою функції MAX, де задається мінімальне значення струму навантаження Idmin (рис.1); Кзз(id) – коефіцієнт передачі зворотного зв’язку за струмом навантаження.

Крім того РН (рис.2) відрізняється від стандартного ПІ-регулятора підсиленою інтегральною ланкою, що дозволяє наприкінці перехідного процесу отримати достатньо швидку реакцію системи (рис.3). Тому при введенні коефіцієнту підсилення інтегральної ланки Кі у РН (рис.2), можна досягнути покращеної динаміки в кінці перехідного процесу. При цьому Кі визначається:

Кі≤ТН2Тф ,	(2)

де Тф – інерційність у колі зворотного зв’язку за напругою Ud (рис.1); Тн – стала часу контуру регулювання Ud, що характеризує його інерційність.

Моделювання процесів у ІППН з САР (рис.1) з РН (рис.2) при зміні сигналу завдання ud* за лінійним законом, при постійному навантаженні представлено на рис.3.

Рис.1 –Функціональна схема САР з ІППН

Рис 2 – Розгорнута схема РН

Рис 3 – Моделювання процесів у ІППН при постійному навантаженні з корекцією у РН

Висновки: при використанні корекції сталої часу вихідної ланки система самонастроюється на навантаження в залежності від зміни ud і іd автоматично, що дає змогу розглядати ІППН, як регульоване джерело постійної напруги, з навантаженням у вигляді електродвигуна.

## Література

- Справедливый В.И. Оптимальное управление солнечным асинхронным частотно-регулируемым электроприводом водяного насоса.//Вестник национального технического университета «Харьковский политехнический институт»,Сб. науч. тр. «Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика».–Харьков:НТУ «ХПИ»,2002, №12.-Т.2.

- Шавёлкин А.А., Мирошник Д.Н. Регулирование напряжения в частотном электроприводе с преобразователем напряжения в звене постоянного тока. // Наукові праці ДонНТУ. Серія «Електротехніка та Енергетика», випуск 110, Донецьк: ДонНТУ, 2007 – с.76-79.