УДК 62-5

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБОГАЩЕНИЯ УГЛЕЙ

НА ВИБРАЦИОННО-ПНЕВМАТИЧЕСКОМ СЕПАРАТОРЕ

Логинов В.А., студент; Гавриленко Б.В., к.т.н., (Ph.D.), доцент

(Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина)

При вибрационно-пневматическом обогащении под действием воздушного потока и одновременного механического встряхивания происходит разделение горной массы, находящейся на перфорированной рабочей поверхности машины [1]. В зависимости от крупности и плотности зёрен материала происходит его разрыхление и расслаивание. Разделение материала на продукты осуществляется путем перемещения образующихся слоев постели по рабочей поверхности машины в нескольких направлениях (веерное разделение).

В вибрационно-пневматических сепараторах (рис. 1) отделение образующихся слоев происходит постепенно на всей площади рабочей поверхности, что обеспечивает на разных участках различную концентрацию материала в зависимости от плотности и крупности зёрен. Разгрузка производится с периферийных участков дек.

Рисунок 1 – Схема сепаратора СВП-5.5х1:

1 – вентилятор; 2 – воздуховод; 3 – опора; 4 – подъемный механизм; 5 – дека; 6 – постель; 7 – приводной механизм; 8 – зонт

Высота псевдосжиженного слоя в сепараторе регулируется расходом ожижающего воздуха, подаваемого вентилятором  и количеством твердого материала на питателе. Основные технологические параметры, участвующие в процессе вибрационно-пневматического обогащения углей приведены в табл. 1.

Таблица 1 – Основные технологические параметры вибрационно-пневматического обогащения

| Технологический параметр | Влияние на процесс обогащения | Существуюший способ регулирования |
| --- | --- | --- |
| нагрузка питателя, | непрерывная подача и выбор количества исходного угля для сепаратора | частотное управление приводом питателя |
| расход воздуха, | определяет качество продуктов обогащения и обеспечивает необходимую степень разрыхленности постели | вручную |
| частота пульсаций воздушного потока, | улучшает разрыхление постели, ускоряет процесс разделения и сокращает на 25 % расход воздуха | частотное управление приводом пульсаторов |
| амплитуда колебаний короба, | изменяют степень разрыхленности постели | вручную |
| частота колебаний короба, |  | частотное управление приводом |
| угол продольного наклона деки, | изменяет толщину постели и скорость движения материала по деке сепаратора | вручную |
| угол поперечного наклона деки, | изменяет скорость разгрузки верхнего (угольного) слоя постели | вручную |

Основная задача регулирования вибрационно-пневматических сепараторов заключается в выборе такого режима их работы, при котором обеспечивается наилучшее отделение посторонних примесей из угля при его минимальных потерях в отходах. Вместе с тем, анализ таблицы 1 показывает, что технологический процесс вибрационно-пневматического обогащения углей не автоматизирован и управление сепаратором осуществляется оператором вручную, исходя из его знаний и опыта, что приводит к низкому качеству и снижению эффективности получения конечного продукта.

Управление процессом обогащения на сепараторе сводится к регулированию общего расхода воздуха через деку, амплитуды и частоты  колебаний  короба сепаратора. От рационального выбора этих параметров зависит производительность пневматического обогащения [2]. На качество получения конечного продукта пневматического обогащения  также влияют положение разделяющих ножей в приёмных воронках, углы наклона деки в двух плоскостях, высота бокового и торцевого порогов, а также другие конструктивные характеристики сепаратора. На рисунке 2 приведена обобщенная структурная схема разрабатываемой системы автоматического управления вибрационно-пневматическим сепаратором.

Рисунок 2 –  Обобщенная структурная схема системы управления сепаратором

Управляющее воздействие u(t) представлено величинами: расхода воздуха через деку, амплитуды и частоты  колебаний  короба сепаратора. Основными возмущающими воздействиями f(t), оказывающими влияние  на управление сепаратором, являются гранулометрический состав угля и его плотность. Вектор наблюдения y(t) представлен зольностью концентрата АК, зольностью промпродукта АП/П, зольностью отходов АОТХ , эффективностью разделения ε и степенью разрыхленности постели. Регулирование в системе управления осуществляется по контурам подачи горной массы и воздуха,  а также контуру частоты колебаний деки.

Таким образом,  использование системы автоматического управления вибрационно-пневматическим сепаратором позволит обеспечить поддержание заданной производительности с сохранением качества конечного продукта обогащения.

Перечень ссылок

- Справочник по обогащению углей. Под ред. И.С.Благова, А.М.Коткина, Л.С.Зарубина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Недра, 1984, 614 с.

- Б.Д.Бесов Аппаратчик пневматического обогащения углей. Справочное пособие для рабочих. М.: Недра, 1988, 77 с.