УДК 681.3 + 519.81 + 519.226

РЕШЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ ПОСРЕДСТВОМ ПАКЕТА НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ

Магергут В.З. докт. техн. наук, проф., Гаевой П.П. аспирант,

Тарасов В.Г. инженер

(Белгородский государственный технологический институт им. В.Г. Шухова,

г. Белгород, Россия)

Пакет нечеткой логики Fuzzy Logic Toolbox – это пакет прикладных программ, входящих в систему Matlab, относящихся к теории размытых или нечетких (fuzzy) множеств и позволяющих конструировать так называемые нечеткие эксперименты и (или) управляющие сиcтемы [1].

Применение пакета осуществляется, в основном, для построения систем нечеткого вывода (экспертных систем, регуляторов, аппроксиматоров зависимостей). Суть такого применения заключается во введении в пакет нечетких функций принадлежности для входных и выходных величин исследуемого технологического объекта управления (ТОУ) и получения по ним (с использованием того или иного алгоритма обработки, заложенного в пакет, например, алгоритмов Мамдани, Сугэно, метода центра площади) нечеткого вывода с заданными свойствами, в том числе, оптимальными. Иначе, прямое назначение пакета – решение задачи дефазификации. Назовем это решение как решение прямой задачи. Нами же решалась посредством названного пакета обратная задача. Таких решений нам не приходилось встречать в практике применения пакета Fuzzy Logic Toolbox, что позволяет говорить о возможно первом применении пакета для этой цели.

В чем суть решения нашей обратной задачи? Для ТОУ, каковым является реактор с распределенными параметрами в производстве малеинового ангидрида [2], по результатам исследований были известны функции принадлежности его входных и выходных величин, а также некоторые функции принадлежности двух промежуточных величин между входными и выходными.

В то же время ставилась задача по управлению выходной величиной реактора (а это селективность окисления бензола в малеиновый ангидрид) по входным величинам на основании показаний промежуточных величин, поскольку о поведении выходной величины можно судить лишь по данным лабораторного анализа. В то же время промежуточные величины (а это значение и положение и «горячей точки», т.е. точки с максимальным значением температуры в температурном профиле потока малеино-воздушной смеси в реакторе) контролируются посредством измерительных приборов непосредственно, хотя и с некоторой неопределенностью, поскольку по высоте реактора имеется лишь десять точек контроля.

Задача решалась в два этапа. На первом – решалась прямая задача, т.е. находился оптимальный выход для селективности окисления бензола по записанным нечеткими правилами её выхода в зависимости от четырех входных величин реактора (расход бензоло-воздушной смеси (БВС), соотношение бензол-воздух в БВС, температура «бани», срок службы катализатора) [3].

Эти правила имели вид:

if A and B and if C and if D then G, где  A, B, C, D – нечеткие условия, получаемые из функции принадлежности, для входных величин вида (A is A1), и т.д., а G – нечеткое условие для выходной величины объекта того же вида, т.е. G is G1.

При этом находился оптимальный выход G* и те значения входных величин A*, B*, C* и D*, которые обеспечивают этот оптимальный выход.

Далее, зная G*, требовалось определить те значения промежуточных величин E и F, которые давали бы тот же выход G*, что и при оптимальных входах A*, B*, C* и D* (обратная задача).

При этом некоторые правила для выхода G в зависимости от E и F были определены по данным журналов регистрации и данным эксплуатации реактора, а ряд (причем большая часть) по результатам решения обратной задачи, т.е. как результат, получаемый из правил:

if E and if F then G*.

При этом находились (путем подбора) функции принадлежности для E и F, обеспечивающих G*.

В результате решения обратной задачи удалось найти E* и F*, которые обеспечивали оптимальный выход G*.  Найдя эти E* и F*, далее решалась задача по обеспечению оптимальных выходов A*, B*, C* и D* как функций от промежуточных величин E* и F* для получения оптимального выхода с реактора по селективности окисления бензола G*.

Решение задачи обеспечивалось нечетким управляющим автоматом, выставляющего по нечетко заданным промежуточным величинам E* и F*, найденным из решения обратной задачи, оптимальные значения входных величин реактора A*, B*, C* и D* [4].

Таким образом, если традиционно пакет нечеткой логики применяют для нахождения нечеткого вывода из имеющихся нечетких правил вида «если..., то»,связывающих нечеткие входные величины ТОУ с выходными, то мы применили этот пакет для нахождения самих правил, зная нечеткий вывод.

Данный подход может быть применен для управления объектами строительной индустрии и в других областях.

Перечень источников

- Круглов В.В., Дли М.И., Голунов Р.Ю. Нечеткая логика и искусственные нейронные сети. М.:Физматгиз,2001. – 224 с.

- Молдавский Б.Л., Кернос Ю.Д. Малеиновый ангидрид и малеиновая кислота. Л.: Химия, 1976. – 88 с.

- А.Халифа. Синтез и оптимсизация систем управления реактором с распределенными параметрами (на примере реактора в производстве малеинового ангидрида). Канд. дисс.М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева. 2006. – 186 с.

- Магергут В.З., Халифа Амер. К управлению реактором по «горячей точке». Сб. трудов ХХ Междун. научн. конф. «Математические методы в технике и технологиях» (ММТТ - 20).Т. 7. Ярославль: ЯГТУ, 2007. – С.301 – 303.