Министерство образования и науки Украины

Донецкий национальный технический университет

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

и задания к лабораторным работам по курсу

«Архитектура компьютеров (АК)»

Донецк, ДонНТУ, 2007

Методические указания к лабораторным работам по курсу “Архитектура компьютеров". предназначены для студентов специальностей «Системное программирование» и «Компьютерные системы и сети» дневной и заочной форм обучения – Донецк, ДонНТУ, 2007

В пособии приведены лабораторные работы для изучения и приобретения навыков построения микроЭВМ с регистровой архитектурой на основе БИС 1804 и типовых микросхем серии 155, 555 и 531. Приведены также лабораторные работы для изучения и приобретения навыков микропрограммирования микроЭВМ для решения типовых алгоритмических задач (арифметических и логических выражений с разветвлениями, циклами и подпрограммами).

Лабораторные работы снабжены также индивидуальными заданиями и вопросами для самоконтроля уровня усвоения материала.

Составители:	В.В. Лапко

О. А. Авксентьева

Ю.В. Губарь

Рецензенты:	проф.	Аверин Г.В.

проф.	Зори А.А.

Ответственный за выпуск:	зав. каф. ЭВМ, проф., д.т.н. В.А. Святный

Авторы выражают благодарность студенту Трубарову А.А. за участие в оформлении и обсуждении методического пособия.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение........................................................................................................

Лабораторная работа 1. Структура, архитектура, организация и режимы работы лабораторного стенда (микротренажера) МТ1804

Лабораторная работа 2.	Микропрограмирование лабораторного стенда МТ1804 и исследование операций ввода и вывода данных

Лабораторная работа 3. Исследование схем и микропрограммирование операций сдвига в блоке обработки данных (БОД) лабораторного стенда МТ1804

Лабораторная работа 4. Микропрограммирование и исследование арифметических и логических операций блока обработки данных

Лабораторная работа 5. Микропрограммирование разветвляющихся вычислительных процессов

Лабораторная работа 6. Микропрограммирование циклических вычислений с использованием стека и команд условного перехода

Лабораторная работа 7. Микропрограммирование вычислительных процессов с обращением к подпрограммам

Лабораторная работа 8. Микропрограммирование и исследование алгоритмов с условным обращением к подпрограммам

Лабораторная работа 9. Организация и микропрограммирование алгоритмов работы многорегистровых счетчиков

Список рекомендуемой литературы

Приложение 1. Назначение входов и набор микрокоманд блока обработки данных К1804ВС1

Приложение 2.  Назначение входов и набор микрокоманд блока микропрограммного управления К1804ВУ1

Приложение 3. Принципиальная электрическая схема лабораторного стенда

Приложение 4. Условные графические обозначения (УГО) и функциональные схемы электронного обрамления БИС (1804ВУ1 и 1804ВС1) лабораторного стенда МТ1804

ВВЕДЕНИЕ

Внутренняя организация компьютера базируется и может описываться на трех уровнях: микропрограммном, логическом и электрическом. На начальном этапе изучения и проектирования компьютерного устройства наиболее результативным подходом является микропрограммная организация компьютера, поскольку только на этом уровне можно определить алгоритм и средства, с помощью которых осуществляется в данном устройстве обработка информации. При этом компьютер, как устройство, представляется алгоритмической структурной схемой – архитектурой компьютера. По существу схема компьютера представляется некоторым операционным устройством в виде математической модели, позволяющей реализовать весь набор микроопераций на каждом такте работы компьютера при выполнении всех микропрограмм, необходимых для осуществления в компьютере принципа программного управления, сформулированного Дж. фон Нейманом. Более детально функционирование компьютера описывается на логическом и электрическом уровне соответственно методами теории цифровых автоматов и цифровой электроники.  Совместное и согласованное рассмотрение компьютерного устройства на этих трех уровнях позволяет полностью представить идеологию и функционирование компьютера, как автомата для выполнения заданной последовательности команд (микрокоманд).

Методическое пособие посвящено изучению микрокоманд и архитектуры микропроцессорного устройства с регистровой архитектурой, логической организации операционных устройств лабораторного стенда и электрических схем стенда на основе БИС 1804 и схем электронного обрамления на СИС и МИС (К555 и К155). Подробно рассмотрены принципы работы микропрограммного управляющего автомата, реализующего естественный порядок выполнения микрокоманд, безусловные и условные переходы (по флагам процессора), а также (посредством внутреннего стека) обращение к подпрограммам при выполнении микропрограммы, предварительно записанной в оперативной памяти микропроцессорного устройства обработки данных. Приведены схемы и рассмотрено функционирование микропроцессорного блока, реализующего обработку данных, хранимых в оперативном запоминающем устройстве (ОЗУ) процессорного блока, выполненного в виде массива РОНов. Рассмотрены алгоритмы записи исходной микропрограммы в микропрограммную память (МПП) стенда и контроля записанной в МПП информации, промежуточных и окончательных результатов работы устройства с использованием пульта управления и индикации.

Значительная часть материала посвящена примерам микропрограммирования компьютерного устройства для реализации арифметических и логических выражений, разветвляющихся вычислительных процессов, циклических вычислений и расчетов с использованием подпрограмм.

Для приобретения практических навыков проектирования и программирования микропроцессорных вычислительных устройств на всех этапах обучения предусмотрено выполнение индивидуальных заданий.

Методическое пособие предназначается для студентов бакалаврского уровня компьютерных специальностей «Системное программирование» и «Компьютерные системы и сети».