Лабораторная работа  № 2

микропрограмирование лабораторного стенда МТ1804 и исследование операций ввода и вывода данных

Цель работы: Получение практических навыков по составлению и проверке выполнения микропрограмм операций ввода и вывода данных.

Методические указания к выполнению лабораторной работы

Типовый пример микропрограммы ввода и вывода данных приведен в табл. 2.1. В нулевой ячейке микропрограммной памяти (МПП) этой микропрограммы записана микрокоманда занесения числа 2 (0010) в нулевой регистр (РОН0) регистровой памяти процессора. В следующей ячейке МПП (по нулевому адресу) микропрограмма содержит команду считывания этого содержимого РОН0 на индикаторы стенда. Аналогичной парой команд в ячейках 2 и 3 МПП в программе осуществляется запись единицы в РОН1 и считывание его содержимого на выходные индикаторы. Очевидно, что таким же образом можно осуществить ввод и вывод произвольных данных с использованием любого из 16-ти регистров памяти процессора.

Для записи микропрограммы в микропрограммную память (МПП) стенд переводится в режим ЗАГРУЗКА (SA14). Ввод каждой микрокоманды в МПП осуществляется потетрадно. Текущая тетрада команды устанавливается переключателями SA4-SA1 (данные), а номер тетрады в команде – на тумблерах SA3-SA1. Адрес команды устанавливается переключателями SA11-SA9. Контроль содержимого записанной тетрады команды осуществляется с использованием индикаторов VD8-VD5. Содержимое записанной тетрады высвечивается на VD8-VD5 после записи каждой тетрады в МПП, т.е. после нажатия кнопки SB1.

Для выполнения программы на адресных переключателях SA11-SA8 необходимо установить адрес самой первой команды программы (0000). После этого команда считывается из МПП и устанавливается на выходе МПП. При однократном нажатии кнопки SB2 состояние МПП далее параллельным кодом записывается в регистр микрокоманд (по активному фронту () отрицательного импульса на Т-входе () РМК).

С использованием переключателей SA3-SA1 содержимое каждой тетрады загруженной в РМК команды можно проконтролировать на светодиодах VD4-VD1.

После загрузки МК0 в РМК код операции (I8-I0) поступает на входы процессора и в АЛУ процессора выполняется заданная МК0 операция, результат выполнения которой на шине Y может выдаваться на индикаторы VD12-VD9 путем установки SA3-SA1 в положение 1 (001). Запись содержимого шины Y процессора в заданный РОН может осуществляться параллельно с записью новой микрокоманды МК1 в РМК. Для этого достаточно на переключателях адреса SA11-SA9 установить адрес МК1 (0001) и нажать кнопку ГОИ SB2. По активному фронту сигнала SB2 () в РОН, адресуемый МК0, запишется старое содержимое шины Y ВС1, а в РМК – содержимое новой команды МК1, код операции которой (I8-I0) сформирует на шине Y АЛУ ВС1 новое состояние. Следовательно, в этом случае в стенде будет реализована конвейерная организация выполнения программы (рис. 2.1).

Аналогичным способом могут быть загружены в РМК и выполнены остальные команды программы.

Порядок выполнения лабораторной работы

- Выполнить коммутацию стенда с источником питания +5В. Получить разрешение на подключение источника питания к сети.

- Установить в стенде режим ЗАГРУЗКА (SA14).

- Записать в МПП стенда типовую МП (табл. 2.1). Для контроля тетрад МК использовать индикаторы VD8-VD5.

- Загрузить стартовую команду программы в РМК (по SB2) и выполнить контроль содержимого тетрад РМК с использованием индикаторов РМК (VD4-VD1).

- Установить на переключателях адреса (SA11-SA8) номер следующей команды (МК1) и выполнить контроль её содержимого на индикаторах МПП (VD8-VD5).

- Нажатием ГОИ SB2 загрузить МК1 в РМК и параллельно выполнить запись шины Y в память ВС1.

- Выполнить контроль на индикаторах содержимого РМК и шины Y ВС1.

- Установить на SA11-SA8 адрес следующей команды МК2.

- Путем нажатия SB2 выполнить в памяти ВС1 команду МК1, а в РМК загрузить новую (следующую) команду МК2.

- Выполнить контроль на индикаторах содержимого РМК и шины Y ВС1.

- Повторить пункты 9-11 до исчерпывания всех команд микропрограммы.

- Разработать таблицу микрокоманд в соответствии с индивидуальным заданием (табл. 2.2).

- Выполнить разработанную микропрограмму на стенде.

- Составить и защитить отчет по лабораторной работе.

Содержание отчета

- Таблица микрокоманд (таблица прошивки) для индивидуального варианта задания.

- Временная диаграмма синхросигнала Т (SB2) в режиме ЗАГРУЗКА (SA14), содержимого шин МПП, РМК, шины Y ВС1 и РВД в каждом такте (в интервале между активными фронтами сигнала Т (SB2)) при конвейерной организации выполнения МК заданной микропрограммы (табл. 2.2).

Вопросы для самоконтроля

- Почему при однократном нажатии SB1 в МПП загружается только одна тетрада МК?

- Объяснить, почему данные на индикаторе МПП и на переключателях SA7-SA4 являются одинаковыми.

- Объяснить, почему содержимое шины D РМК и шины Y ВС1 при выполнении операции записи числа в РОН являются одинаковыми.

- Какие арифметические операции (АО) ВС1 можно использовать для ввода данных в РОН и считывания содержимого РОН (PQ) на шину Y?

- Почему на Т-входах схем стенда должны использоваться «отрицательные» импульсы ()?

- Как изменится во времени работа стенда, если выбросить в стенде регистр РМК и выход МПП непосредственно подключить к ВС1?

- Почему на индикаторах МПП (VD8-VD5) содержимое переключателей SA7-SA4 высвечивается без задержки при их переключении?

- Почему при нажатии SB2 на входах Т формируется одиночный «отрицательный» синхросигнал?

- Как изменится табл. 2.1, если операцию ввода данных осуществлять в следующем порядке: D → PQ → РОНi ?

- Как изменится алгоритм работы на стенде, если команда ввода данных в РОН(i) будет записана в ячейке 0, а команда чтения содержимого РОН(i) в ячейке 9,  а  все  остальные команды останутся соответственно в ячейках 2-3 и 4-5?

Таблица 2.1

Таблица прошивки МПП микропрограммы загрузки данных и чтения содержимого РОН центрального процессорного элемента стенда МТ1804

| Адрес МК (SA11-SA8) | Номера разрядов и названия, содержимое и назначение полей МК (МК(32-25) = х) |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание SA3-SA1=001 (выдача YВС на VD12-VD9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24 | 23 22 21 | 20 | 19 18 17 | 16 | 15 14 13 | 12 11 10 9 | 8 7 6 5 | 4 3 2 1 |  |
|  | MS2 | I8-I6 | MS1 | I2-I0 | C0 | I5-I3 | A3-A0 | B3-B0 | D3-D0 |  |
| 0000 | х | 011 F→B F→POH0 | х | 111 D→R 0→S | х | 011 F=R\/S= =D | хххх | 0000 (POH0) | 0010 В=210 | 210→POH0 (загрузка тетрад РОН0) |
| 0001 | х | 001 NOP | х | 011 0→R POH(B)→S | х | 011 F=R\/S= =POH(B) | хххх | 0000 (POH0) | хххх D=x | РОН0→Y(F) (чтение тетрад РОН0 на VD12-VD9) |
| 0010 | х | 011 | х | 111 | х | 011 | хххх | 0001 (POH1) | 0001 D=110 | 110→РОН1 (загрузка РОН1) |
| 0011 | х | 001 NOP | х | 011 | х | 011 | хххх | 0001 | xxxx | РОН1→Y(F) (чтение РОН1 на VD12-VD9) |
| Номер загружаемой тетрады МК (SA3-SA1) | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 | 1 | 0 | – |

Таблица 2.2

Индивидуальные задания к лабораторной работе 2

| Номер варианта | Регистры ВС1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РОН0 (R0) | РОН1 (R1) | РОН3 (R3) | РОН4 (R4) | РОН5 (R5) | РОН11 (R11) | РОН12 (R12) | РQ (RQ) |
| 0 | 10 | 11 | – | 7 | 9 | – | – | – |
| 1 | – | 9 | 13 | – | – | – | – | 14 |
| 2 | 6 | 14 | – | – | – | 12 | – | – |
| 3 | 10 | – | 12 | – | 13 | – | – | 9 |
| 4 | – | 4 | – | 3 | 14 | – | – | – |
| 5 | 2 | – | 3 | – | 9 | – | – | – |
| 6 | – | 4 | – | 5 | – | 6 | – | – |
| 7 | – | – | 3 | – | 5 | – | – | 7 |

Рисунок 2.1. Конвейерная организация работы регистров лабораторного стенда