Лабораторная работа №5

микропрограммирование разветвляющихся вычислительных процессов

Цель работы: Изучение функциональных схем стенда для реализации условных и безусловных переходов, приобретение практических навыков исследования и микропрограммирования разветвляющихся вычислительных процессов.

Методические указания к выполнению лабораторной работы

Пример программы с безусловными переходами приведен в табл. 5.1. Запись программы в МПП осуществляется обычным образом в режиме ЗАГРУЗКА (SА14).

Для выполнения программы вначале необходимо осуществить запись в РМК стартовой команды МК0 в режиме ЗАГРУЗКА (SА14). Для этого следует набрать адрес МК0 (0000) на переключателях адреса (SА11-SА8) и один раз нажать кнопку ГОИ SВ2. Для дальнейшего исследования команд программы стенд необходимо переключить в режим РАБОТА (SА14) и ШАГ (SА15) (рис. 4, л.р.1). С целью контроля текущего значения адреса ветвления на выходе ВУ1 (с использованием индикаторов VD12-VD9) переключатели стенда (SА3-SА1) следует установить в положение 0. В силу того, что микрокоманды 0, 3, 6, 9 и 15 выполняют безусловные переходы (табл. 8, л.р.1), а микрокоманды 10, 11, 12, 13 и 14 – переход на следующую микрокоманду (действие «Продолжить»), при последовательном нажатии ГОИ SВ2 на индикаторах адреса (VD12-VD9) в каждом такте ГОИ (SВ2) на выходе ВУ1 будут последовательно высвечиваться адреса переходов 9, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3, 0, 9, 6 и т.д.

Пример программы с условными переходами приведен в табл. 5.2. Запись программы в МПП осуществляется в режиме ЗАГРУЗКА (SА14) с использованием в качестве ГОИ кнопки SВ1. После окончания загрузки программы следует произвести инициализацию в РМК стартовой команды МК0. Для этого в режиме ЗАГРУЗКА (SА14) при (SА11-SА9) = 0000 необходимо один раз нажать ГОИ SВ2. Для выполнения остальных команд программы стенд необходимо перевести в состояние РАБОТА (SА14) и режим ШАГ (SА15).

В программе стартовая микрокоманда МК0 осуществляет инкрементирование регистра R0 и передает управление следующей по порядку микрокоманде 1 (МК1). Микрокоманда 1 проверяет состояние выходного переноса АЛУ С4. Если С4=1, осуществляется переход на МК15. При С4=0, МК1 передает управление следующей по порядку микрокоманде МК2. Микрокоманда 2 безусловно передает управление на МК0 (на адрес 0). На индикаторах (VD12-VD9) при этом в каждом такте ГОИ (SВ2) будет высвечиваться последовательность: 0, 1, 2, 15. Затем будут высвечиваться адреса: 0, 1, 15 и далее вновь предыдущая последовательность.

Порядок выполнения лабораторной работы

- Подключить необходимым образом стенд к источнику питания +5В.

- Перевести стенд в состояние ЗАГРУЗКА (SA14).

- Выполнить запись в МПП микропрограммы с безусловными переходами (табл. 5.1) в соответствии с методикой ручного программирования МПП.

- Записать стартовую микрокоманду МК0 в РМК (по сигналу SВ2).

- Перевести стенд в состояние РАБОТА (SА14) и установить режим ШАГ (SА15).

- Выполнить программу в шаговом режиме (по тактовым сигналам ГОИ – SВ2), записав в каждом шаге состояние индикаторов адресной шины ВУ1.

- Перевести стенд в состояние ЗАГРУЗКА (SА14).

- Ввести в МПП микропрограмму с условными разветвлениями (табл. 5.2).

- Записать в РМК стартовую команду программы (по сигналу SВ2).

- Перевести стенд в состояние РАБОТА (SА14) и установить пошаговый режим работы стенда (SА15→ШАГ).

- Выполнить в пошаговом режиме программу с разветвлениями, зафиксировав в каждом такте работы ГОИ (SВ2) состояние адресной шины ВУ1 и регистры флагов процессора ВС1 (DD32).

- Разработать заданную в табл. 5.3 микропрограмму с безусловными переходами.

- Выполнить на стенде разработанную микропрограмму с безусловными переходами в соответствии с вышеизложенным алгоритмом.

- Разработать заданную в табл. 5.4 микропрограмму с условными переходами.

- Выполнить на стенде разработанную микропрограмму с условными переходами в соответствии с вышеизложенным алгоритмом.

- Оформить и защитить отчет по лабораторной работе.

Содержание отчета

- Временные диаграммы состояния (в каждом такте) адресной шины ВУ1 для заданной в табл. 5.3 микропрограммы с безусловными переходами.

- Таблица прошивки и временные диаграммы состояния (в каждом такте) адресной шины ВУ1, флагов процессора ВС1(DD29) и выходных сигналов регистра флагов (DD32) при выполнении заданной в табл. 5.4 микропрограммы с условными переходами.

Вопросы для самоконтроля

- Зачем адрес ветвления на выходе кристалла МПП DD10 непосредственно коммутируется на входы (R3-R0) ВУ1 (DD22), минуя соответствующий кристалл DD18 РМК, предназначенного для хранения адреса перехода при выполнении команд БП и УП?

- Зачем в схеме стенда установлен регистр состояний флагов (DD32), который в каждом такте просто копирует существующие флаги процессора ВС1 (DD29)?

- Каким образом в каждом такте одновременно можно выполнить контроль флагов процессора ВС1 (DD29) и выходов регистра состояний DD32?

- При каких условиях на выходе процессора ВС1 (DD29) формируется сигнал OVR=1?

- При каких условиях на выходе процессора ВС1 (DD29) формируется сигнал С4=1 при суммировании дополнительных кодов?

- Как выполнить разветвление по 4-ем направлениям с использованием флагов С4 и OVR?

- Почему флаги процессора ВС1 формируются в n-ом такте ГОИ (SВ2), а флаги на выходе регистра состояний (DD32) – в (n+1)-ом такте ГОИ, т.е. при записи в РМК команды, следующей за той микрокомандой, которая сформировала состояние флагов на выходе процессора ВС1?

- Зачем сигнал Q7 кристалла DD23 подключен на вход  регистра состояний DD32?

- Почему сигнал S мультиплексора DD27 устанавливается в режиме ЗАГРУЗКА в 1, а в режиме РАБОТА – в 0?

- Какие значения принимают сигналы S0 S1 ВУ1 (DD22) при выполнеии команды (УП С4) в зависимости от значения С4 = 1(0) и почему?

- Почему выходы Q кристалла DD10 РМК не используются на выводах (D3-D0) ВУ1 (DD22) для реализации условных переходов в программах?

- Почему в микросхеме DD38 сигналы S2 S1 = Р1 Р0 (выходным сигналам кристалла DD17 РМК)?

- Почему выходы кристалла DD10 не могут быть использованы на входах (D3-D0) ВУ1 для организации УП в формирователе адреса микропрограмм ВУ1 (DD29)?

- Какие состояния принимают сигналы () и () на входе кристаллов DD8-DD10 в режимах ЗАГРУЗКА и РАБОТА?

- С какой целью кнопка ГОИ SВ1 (ЗАГРУЗКА) подключена на вход  DD2?

- Почему в стенде кнопка ГОИ SВ2 (ПУСК) при нажатии переключает триггер DD34 в 0, а при отпускании устанавливает его в 1?

Варианты индивидуальных заданий для составления микропрограммы с ветвлением по состоянию регистра флагов процессора ВС1 (DD32)

Табл. 5.4

| № варианта | Алгоритм |
| --- | --- |
| 0 |  |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

Примечание.

В микропрограмме предусмотреть АО в процессоре ВС1, изменяющие флаги ветвления программы.

Варианты индивидуальных заданий для составления микропрограммы с безусловными переходами

Таблица 5.3

| № варианта | Алгоритм |
| --- | --- |
| 0 |  |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 4 |  |
| 6 |  |

Таблица 5.1

Таблица прошивки МПП микропрограммы вычислительного процесса с безусловными переходами

| Номер тетрады | 7 | 6 | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 | 1 | 0 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес перехода | Управл. след. адресом | Сдв. | Управл. приемн. результ. | Сдв. | Источник операнд | Вх. пер. | АЛУ | A | B | D | – |
| Адрес МПП | R3R2R1R0 | P3P2P1P0 | MS2 | I8 I7 I6 | MS1 | I2 I1 I0 | C0 | I5 I4 I3 | A3A2A1A0 | B3B2B1B0 | D3D2D1D0 | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 | 1001 | 0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БП на МК9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
| 3 | 0000 | 0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БП на МК0 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
| 6 | 1010 | 0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БП на МК10 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | – |
| 9 | 0110 | 0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БП на МК6 |
| 10 |  | 0010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолж. |
| 11 |  | 0010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолж. |
| 12 |  | 0010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | –//– |
| 13 |  | 0010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | –//– |
| 14 |  | 0010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | –//– |
| 15 | 0011 | 0001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БП на МК3 |

Таблица 5.2

Таблица прошивки МПП микропрограммы вычислительного процесса с условными переходами

| Номер тетрады | 7 | 6 | 5 |  |  | 4 |  |  | 3 |  | 2 | 1 | 0 | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес перехода | Управл. след. адресом | Сдв. | Управл. приемн. результ. |  | Сдв. | Источник операнд |  | Вх. пер. | АЛУ | A | B | D | Адрес перех. | Операция |
| Адрес МПП | R3-R0 | P3-P0 | MS2 | I8-I6 |  | MS1 | I2-I0 |  | C0 | I5-I3 | A3-A0 | B3-B0 | D3-D0 | – | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0 | * | 0010 | * |  | 011 | * |  | 011 | 1000 |  |  | 0000 |  | Продолж | R0+0+1→R0 |
| 1 | 1111 | 1111 | * |  | 011 |  |  |  |  |  |  |  |  | УП на 15 при С4=1 | Табл. 8, л.р1 |
| 2 | 0000 | 0001 | * |  | 011 |  |  |  |  |  |  |  |  | БП на 0 | NOP в ВС1 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 0010 | * |  | 011 |  |  |  |  |  |  |  |  | Продолж. на 0 (15+1=0000) | NOP в ВС1 |