Лабораторная работа №8

микропрограммирование и Исследование алгоритмов с условным обращением к подпрограммам

Цель работы: Исследование схем условного обращения к подпрограммам, приобретение практических навыков разработки и исследования микропрограмм алгоритмов с условными переходами к подпрограммам.

Методические указания к выполнению лабораторной работы

Пример микропрограммы с условными переходами к подпрограмме на языке ГСА приведен на рис. 8.1. В микропрограмме три произвольных числа V0, V1, V2 загружаются в РОНы ВС1 R0, R1 и R2 соответственно микрокомандами 0, 1 и 2. Очевидно, что в целом в этих трех четырехразрядных регистрах количество единиц не может превышать 12, поэтому для хранения количества единиц в трех регистрах R0, R1 и R2 достаточно одного четырехразрядного РОНа, например, R3. В каждом регистре (R0, R1 и R2) в процессе подсчета количества единиц необходимо анализировать четыре бита. Для организации цикла процесса анализа этих четырех битов регистров (R0, R1, R2) используется вычитающий счетчик текущего анализируемого разряда R0, R1 и R2 на основе регистра R4, в который до начала цикла загружается число 4.

В каждом цикле для анализа младшего разряда каждого из регистров (R0, R1, R2) используется маска на шине данных (D = 0001). Цикл анализа младшего бита регистров R0, R1 и R2 начинается с микрокоманды 5, которая на выходную шину Y процессора ВС1 выставляет маскируемое содержимое регистра R0, т.е. код F = R0 /\ 0001. При наличии единицы в младшем разряде R0 следующая микрокоманда 6 передает управление в подпрограмму 14 (при F≠0) и записывает в стек ВУ1 адрес возврата 7. При этом параллельно микрокоманда 6 в процессоре ВС1 сдвигает содержимое R0 вправо (R0/2→R0), устанавливая в младшем разряде R0 следующий более старший бит регистра R0. Подпрограмма 14 в данном случае состоит из одной команды, которая обеспечивает в ВУ1 возврат по содержимому вершины стека ВУ1, т.е. в микрокоманду 7 после анализа содержимого R0. При этом параллельно в процессоре ВС1 к содержимому счетчика единиц R3 добавляется единица. Анализ младших разрядов R1 и R2 выполняется аналогично. При этом после анализа младшего текущего разряда R2 (последнего регистра) управление передается в микрокоманду декрементирования счетчика циклов (R4 = (R4-1) → F). Микрокоманда 14 выполняет анализ содержимого шины F и передает управление либо в начало цикла, т.е. в микрокоманду 5, либо на выход из цикла – в микрокоманду 13. В микрокоманде 13 осуществляется безусловная передача управления в микрокоманду 15, которая безусловно в каждом такте передает управление на себя и зацикливается. Параллельно микрокомандой 15 выдается содержимое R3 на шину F, код которой индицируется на светодиодах стенда VD12-VD9. Содержимое регистров R0, R1, R2 после окончания работы программы полностью обнуляется, т.е. коды V0, V1 и V2 в этих регистрах программа не сохраняет. Закодированная ГСА рассмотренной процедуры подсчета числа единиц в трех регистрах процессора приведена в табл. 8.1. Для запуска этой программы вначале в соответствии с данными табл. 8.1. необходимо выполнить ручное программирование МПП стенда. Для этого стенд устанавливается в режим ЗАГРУЗКА (SА14) и последовательно в соответствующие тетрады каждой ячейки МПП записываются все тетрады каждой МК по сигналу ГОИ SВ1 (загрузка). Контроль содержимого записанной тетрады осуществляется на индикаторах МПП VD8-VD5. Стартовая команда программы в РМК записывается также в режиме ЗАГРУЗКА (SА14), но с использованием ГОИ SВ2 (пуск). После этого путем перевода стенда в состояние РАБОТА (SА14) в режиме ШАГ (SА15) осуществляется выполнение всех остальных команд программы (в пошаговом режиме) с использованием ГОИ SВ2 (пуск).

Для повторного запуска программы необходимо в режиме ЗАГРУЗКА (SА14) в РМК снова записать стартовую команду, а затем в состоянии РАБОТА (SА14) в режиме ШАГ (SА15) выполнить все последующие команды.

Порядок выполнения лабораторной работы

- Подключить необходимым образом стенд к источнику питания +5В.

- В соответствии с индивидуальным заданием в табл. 8.2 разработать заданную программу.

- Загрузить и выполнить разработанную микропрограмму.

- Оформить и защитить отчет.

Содержание отчета

- Исходные данные к составлению заданной микропрограммы.

- ГСА и закодированная микропрограмма (таблица прошивки) подсчета числа единиц в заданных регистрах.

- Временная диаграмма по тактам работы ГОИ SВ2 состояния адресной шины Y ВУ1 и шины данных F процессора ВС1 для составленной микропрограммы.

Вопросы для самоконтроля

- Какие схемы (DD) формируют адрес перехода к подпрограмме при 1(0) в младшем разряде контролируемого регистра?

- Какие микрооперации и каким образом выполняются в стеке ВУ1 при реализации команды «Возврат» из подпрограммы?

- Какие значения принимают сигналы S0 S1 на входе ВУ1 при выполнении команды 15?

- Как построить ГСА подсчета количества единиц в двух регистрах ВС1 без использования команды обращения к подпрограмме?

- Как построить алгоритм (ГСА) и микропрограмму подсчета единиц в регистрах при использовании операции декрементирования содержимого регистра?

- Как построить алгоритм (ГСА) и микропрограмму подсчета единиц в регистрах при использовании для определения количества единиц в регистре операции инкрементирования содержимого регистра?

Варианты индивидуальных заданий

Таблица 8.3

| № вар. | V0(R0) | V1(R1) | V2(R3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 5 | 3 | 2 |
| 1 | 10 | 14 | 5 |
| 2 | 5 | 4 | 7 |
| 3 | 10 | 12 | 13 |
| 4 | 2 | 3 | 11 |
| 5 | 1 | 6 | 5 |
| 6 | 12 | 7 | 3 |
| 7 | 9 | 6 | – |
| 8 | 7 | – | 4 |
| 9 | – | 9 | 12 |
| 10 | 13 | – | – |

Рис. 8.1 Микропрограмма (на языке ГСА) подсчета числа единиц в трех регистрах процессора

Рис. 8.1 (продолжение)

Таблица прошивки МПП алгоритма подсчета количества единиц в трех РОНах процессора

Таблица 8.1

| Номер тетрады | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |  | 2 | 1 | 0 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название поля МК | R3-R0 | P3-P0 | I8-I6 | I2-I0 | C0 | I5-I3 | A3-A0 | B3-B0 | D3-D0 | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0 |  | 0010 | 011 | 111 |  | 011 |  | 0000 | V0 | V0→R0 Продолж |
| 1 |  | 0010 | 011 | 111 |  | 011 |  | 0001 | V1 | V1→R1 Продолж |
| 2 |  | 0010 | 011 | 111 |  | 011 |  | 0010 | V2 | V2→R2 Продолж |
| 3 |  | 0010 | 011 | 111 |  | 011 |  | 0100 | 0100 | 4→R4 Продолж |
| 4 |  | 0010 | 011 | 011 |  | 100 |  | 0011 |  | 0/\R3→R3 Продолж |
| 5 |  | 0010 | 001 | 101 |  | 100 | 0000 | 0000 | 0001 | R0/\0001→F Продолж |
| 6 | 1110 | 0100 | 101 | 011 |  | 011 |  | 0000 |  | п/п→14 при ZF=0 7→ST, R0/2→R0 |
| 7 |  | 0010 | 001 | 101 |  | 100 | 0001 | 0001 | 0001 | R1/\0001→F Продолж |

Таблица 8.1 (продолж.)

| Номер тетрады | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |  | 2 | 1 | 0 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название поля МК | R3-R0 | P3-P0 | I8-I6 | I2-I0 | C0 | I5-I3 | A3-A0 | B3-B0 | D3-D0 | – |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | 1110 | 0100 | 101 | 011 |  | 011 |  | 0001 |  | п/п→14 при ZF=0 9→ST, R1/2→R1 |
| 9 |  | 0010 | 001 | 101 |  | 100 | 0010 | 0010 | 0001 | R2/\0001→F Продолж |
| 10 | 1110 | 0100 | 101 | 011 |  | 011 |  | 0010 |  | п/п→14 при ZF=0 11→ST, R2/2→R2 |
| 11 |  | 0010 | 011 | 011 | 0 | 001 |  | 0100 |  | R4-1→R4 Продолж |
| 12 | 0101 | 0000 | 001 |  |  |  |  |  |  | УП→5 при ZF=0 NOP |
| 13 | 1111 | 0001 | 001 |  |  |  |  |  |  | БП→15 NOP |
| 14 |  | 0110 | 011 | 011 | 1 | 000 |  | 0011 |  | Возврат из п/п R3+1→R1 |
| 15 | 1111 | 0001 | 001 | 011 |  | 011 |  | 0011 |  | БП→15 R3→F |