Лабораторная работа №9

организация и микропрограммирование алгоритмов работы многорегистровых счетчиков

Цель работы: Изучение способов организации многорегистровых схем счетчиков в процессоре ВС1, приобретение практических навыков микропрограммирования режимов работы многорегистровых счетчиков.

Методические указания к выполнению лабораторной работы

Типовый пример алгоритма (на языке ГСА) работы 16-битового счетчика [CT(15-0)] на четырех регистрах процессора R3(15-12) + R2(11-8) + R2(7-4) + R0(3-0), приведен на рис. 9.1. На первом этапе в программе микрокомандами 0, 1, 2 и 3 коды V3, V2, V1 и V0, представляющие четыре произвольных тетрады, загружаются в качестве начального состояния счетчика в регистры R3, R2, R1 и R0, составляющие 16-битовый двоичный счетчик. Для установки в счетчике, например, начального кода 6553310 (1111 1111 1111 1101) микрокомандами 0, 1, 2 и 3 в регистры R3, R2, R1 и R0 записываются соответственно тетрады V3=1510, V2=1510, V1=1510, V0=1310. Пусть в процессоре ВС1 регистр R0 представляет младшие четыре бита счетчика СТ(3-0), R1 – вторую тетраду счетчика СТ(7-4), R2 – третью тетраду счетчика СТ(11-8) и R3 – старшие четыре бита счетчика СТ(15-12). Тогда при указанном начальном состоянии счетчика для сброса R0 в 0 микрокоманда 7 (инкрементирование младшей тетрады счетчика) должна выполняться в программе три раза (). Микрокоманды инкрементирования трех старших тетрад счетчика (МК9, МК11 и МК13) для установки их в 0 реализуются в программе по одному разу, и управление передается последней в программе микрокоманде 15. Таким образом, в состоянии 15 все внутренние регистры счетчика устанавливаются в положение 0, в том числе и старшая тетрада счетчика, реализованная на регистре R3. Это последняя в программе микрокоманда 15 зацикливается и читает содержимое регистра R3 счетчика на шину F ВС1, для отображения конечного его состояния 0000 на индикаторах VD12-VD9.

Закодированный в двоичных кодах алгоритм моделирования этого счетчика приведен в табл. 9.1. Запись программы в МПП выполняется в режиме ЗАГРУЗКА (SА14). Инициализация программы осуществляется загрузкой стартовой микрокоманды программы в РМК в режиме ЗАГРУЗКА. После установки переключателей стенда в состояние РАБОТА (SА14) и ШАГ (SА15). После этого при однократном нажатии кнопки ГОИ SВ2 в программе каждый раз будет выполняться одна микрокоманда до тех пор, пока управление не будет передано по адресу 15 (в конечную микрокоманду программы).

Если после загрузки стартовой команды в РМК переключатели SА14 и SА15 установить в положение РАБОТА и АВТОМАТ, выполнение всей программы моделирования многорегистрового счетчика осуществляется путем однократного нажатия кнопки ПУСК (SВ2). Программа в этом режиме остановится только после достижения микрокоманды 15.

Порядок выполнения лабораторной работы

- Подключить стенд к источнику питания +5В

- На языке ГСА составить заданную микропрограмму моделирования многорегистрового счетчика.

- Составить закодированную микропрограмму (таблицу прошивки МПП) моделирования счетчика.

- Установить переключатель SА14 в положение ЗАГРУЗКА.

- Загрузить микропрограмму в МПП и стартовую команду в РМК.

- Установить переключатели режимов работы в положение РАБОТА (SА14) и ШАГ (SА15).

- Выполнить микропрограмму в пошаговом режиме и составить временные диаграммы состояния адресной шины ВУ1 (Y) и регистров счетчика (в каждом такте работы ГОИ).

- Установить переключатели в положение РАБОТА (SА14) и АВТОМАТ (SА15).

- Выполнить микропрограмму в автоматическом режиме.

Содержание отчета

- ГСА заданной микропрограммы.

- Таблица прошивки МПП для моделирования заданного счетчика.

- Временная диаграмма состояния адресной шины ВУ1 и регистров счетчика в каждом такте работы ГОИ SВ2.

Вопросы для самоконтроля

- Определить состояние выходов КЛС ВУ1 и ВС1 после установки в РМК микрокоманды 7 (8, 1, 3, 13, 15) микропрограммы, приведенной на рис. 9.1.

- Какие схемы стенда формируют на выходе ВУ1 адрес 7 при выполнении микрокоманды 12 (рис.9.1)?

- Построить ГСА (рис. 9.1) для моделирования 16-битового вычитающего счетчика.

- Построить ГСА моделирования 16-битового суммирующего счетчика с использованием сигналов переполнения (ПП) регистров, составляющих 16-битовый счетчик.

- Почему в режиме РАБОТА и АВТОМАТ микропрограмма моделирования счетчика выполняется полностью при однократном нажатии кнопки ГОИ SВ2?

Рис. 9.1 ГСА реализации счетчика на 4-х РОНах

Таблица прошивки МПП для моделирования счетчика на четырех регистрах ВС1

Таблица 9.1

| Номер тетрады | 7 | 6 | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 | 1 | 0 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес ячейки МПП | R3-R0 | P3-P0 | MS2 | I8-I6 | MS1 | I2-I0 | C0 | I5-I3 | A3-A0 | B3-B0 | D3-D0 | – |
| 0 |  | 0010 |  | 011 |  | 111 |  | 011 |  | 0000 | V0 | V0→R0 Продолж |
| 1 |  | 0010 |  | 011 |  | 111 |  | 011 |  | 0001 | V1 | V1→R1 Продолж |
| 2 |  | 0010 |  | 011 |  | 111 |  | 011 |  | 0010 | V2 | V2→R2 Продолж |
| 3 | 0111 | 0001 |  | 011 |  | 111 |  | 011 |  | 0011 | V3 | V3→R3 БП→7 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 0010 |  | 011 |  | 011 | 1 | 000 |  | 0000 |  | R0=R0+1 Продолж |

Продолжение таблицы 9.1

| Номер тетрады | 7 | 6 | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 | 1 | 0 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес ячейки МПП | R3-R0 | P3-P0 | MS2 | I8-I6 | MS1 | I2-I0 | C0 | I5-I3 | A3-A0 | B3-B0 | D3-D0 | – |
| 8 | 0111 | 0000 |  | 001 |  |  |  |  |  |  |  | →7 (F≠0) NOP |
| 9 |  | 0010 |  | 011 |  | 011 | 1 | 000 |  | 0001 |  | R1=R1+1 Продолж |
| 10 | 0111 | 0000 |  | 001 |  |  |  |  |  |  |  | →7 NOP |
| 11 |  | 0010 |  | 011 |  | 011 | 1 | 000 |  | 0010 |  | R2=R2+1 Продолж |
| 12 | 0111 | 0000 |  | 001 |  |  |  |  |  |  |  | →7 (F≠0) NOP |
| 13 |  | 0010 |  | 011 |  | 011 | 1 | 000 |  | 0011 |  | R3=R3+1 Продолж |
| 14 | 0111 | 0000 |  | 001 |  |  |  |  |  |  |  | →7 NOP |
| 15 | 1111 | 0001 |  | 001 |  | 011 |  | 011 |  | 0011 |  | R3→F БП→15 |

Варианты индивидуальных заданий к лабораторной работе №9

Таблица 9.2

| № вар. | Разрядность счетчика | Начальное состояние счетчика |
| --- | --- | --- |
| 0 | 16 | 2520 |
| 1 | 16 | 2527 |
| 2 | 16 | 2522 |
| 3 | 16 | 2525 |
| 4 | 12 | 2032 |
| 5 | 12 | 2037 |
| 6 | 12 | 2041 |
| 7 | 8 | 240 |
| 8 |  |  |
| 9 | 8 | 247 |
| 10 | 8 | 249 |
| 11 | 8 | 243 |
| 12 | 8 | 245 |
| 13 | 4 | 5 |
| 14 | 4 | 0 |