ВСТУП

Збірник містить методичні вказівки до циклу лабораторних робіт з використанням програми  Electronics Workbench (електронна лабораторія) версії 6.02 - EWB (MultiSim) -  фірми  Interactive Image Technologics (Канада).

Як відомо, процес розробки логічної схеми пристроїв ЕОМ складається з двох взаємопов’язаних етапів: синтезу схеми та аналізу  збудованої схеми. Варто підкреслити, що аналіз схем являється достатньо складним, але  дуже важливим етапом, оскільки дозволяє перевірити  адекватність роботи схеми початковій таблиці істиності та установлювати реальні дінамічні характеристики збудованого вузла ЕОМ. Складність аналізу роботи схеми зумовлена великою кількістю комбінацій двійкових вхідних сигналів, на яких неодмінно треба перевіряти роботу складної мережі взаємопов’язаних логічних елементів. В зв’язку з цим вручну аналіз схем виконати практично неможливо і контроль корректності та якості реальних складних пристроїв базується на використанні комп’ютерів і мов опису апаратних засобів та систем комп’ютерного моделювання, зокрема програми EWB (MultiSim), яка  займає чільне місце серед широкої гами новітніх засобів сімуляції роботи та розробки вузлів ЕОМ на схемотехнічному рівні.

Дійсний збірник містить лабораторні роботи у середовищі EWB з використанням бібліотеки стандатрних і найбільш поширених ТТЛ-схем  (таблиця В1).

ТТЛ-схеми  бібліотеки EWB. Таблиця В1

| Серія ТТЛ-елементів | ТТЛ-аналоги США | Затримка ТТЛ-елементів Тзт, нс | ### Максимальна споживана потужність ТТЛ-елементів Ржив, мВт |
| --- | --- | --- | --- |
| К155 | SN74 | 10 | 10 |
| К531 | SN74N | 3 | 20 |
| К555 | SN74LS | 10 | 2 |
| КР1531 | 74F | 3 | 4 |
| КР1533 | SN74ALS | 4 | 2 |

Важливо підкрестити, що користувальницький інтерфейс EWB для опису моделі зокрема на ТТЛ- схемах  не вимогає складного програмування. Побудова моделі схеми практично виконується виключно методами візуального проектування міжелементних з’єднань ТТЛ- елементів або субсистем (підсхем), які в свою чергу можуть бути утворені також на основі стандатрних ТТЛ- елементів або підсхем нижчого ступеню. Таким чином, процес проектування комп’ютерної моделі взаємопов’язаних логічних елементів зводиться до “натискання” клавіши виклику відповідного компоненту.

На кожному кроці побудови моделі схеми програма EWB також надає можливість розробнику наочно і зручно контролювати коректність схеми з використанням вбудованих в систему контрольно-вимірювальних пристроїв: світлодіодів, семисегментних матриц, багатопромежного осцилографа, логічного аналізатора, генератора тощо. При цьому позитивною рисою  програми EWB являється використання  у системі контрольно-вимірювальних пристроїв по зовнішньому вигляду, управлінню та характеристикам повністю адекватним стандартним промисловим аналогам, що дозволяє в подальшому при налогоджувані реальної цифрової схеми  використовивати фізичні аналоги віртуального (модельного) устаткування і зменшити часові витрати розробника на опрацювання контрольних засобів, тобто скоростити час проектування схеми.

Збірник містить крім лабораторних робіт також додаток, в якому знаходиться короткий опис системи меню програми EWB, контрольно-вимірювального устаткування, технологія підготовки та сімуляції схем.