П4.2 Контрольна робота №2

МІКРОПРОЦЕСОРНИЙ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ОПЕРАЦІЇ

ДІЛЕННЯ ДРОБОВИХ ЧИСЕЛ

Вхідні дані

Розробити функціональну схему (ФС) мікропроцесорного обчислювального  пристрою (МОП), граф-схему алгоритму (ГСА) и таблицю кодування для реалізації операції ділення 8-розрядних дробових чисел на базі мікропроцесорних секцій К1804ВС1 і К1804ВУ4. Синхронізацію всіх блоків МОП здійснювати тим самим тактовим сигналом CLK.

RG

7        6                                                                             0

+

–

.

,

Первісно операнди розташовані в регістровій пам'яті процесорних секцій. У звіті передбачити виконання контрольного тестового прикладу. Розрядність регістрів процесора (дві секції К1804ВС1) прийняти рівною розрядності вхідних операндів (8 розрядів). В структурі МОП передбачити використання регістру мікрокоманд (РМК).

Таблиця П4.6

| (N)m7 | Алгоритм ділення |
| --- | --- |
| 0 | а1 |
| 1 | а2 |
| 2 | б1 |
| 3 | б2 |
| 4 | AM |
| 5 | AN |
| 6 | ANM |

Де а1 і а2 – алгоритми зі зсувом уліво залишку; б1 і б2 – зі зсувом управо дільника;

а1 і б1 – ділення з відбудовою залишку; а2 і б2 – без відбудови залишку.

AN, AM, ANM – прискорені методи ділення.

Таблиця П4.7

| (N)m2 | Код представлення операндів |
| --- | --- |
| 0 | Прямий код (ПК) |
| 1 | Додатковий код (ДК) |

Таблиця П4.8 Розташування вхідних операндів

| (N)m5 | Ділене (Дн) | Дільник (Дк) |
| --- | --- | --- |
| 0 | R1 | RQ |
| 1 | R10 | R6 |
| 2 | RQ | R7 |
| 3 | R8 | R13 |
| 4 | R6 | R4 |

Таблиця П4.9 Операнди для контрольного прикладу

| (N)m4 | Ділене (Дн) | Дільник (Дк) |
| --- | --- | --- |
| 0 | +0,3876 | - 0,5768 |
| 1 | - 0,5676 | + 0,7517 |
| 2 | - 0,4250 | - 0,6255 |
| 3 | - 0,5258 | + 0,8264 |

Таблиця П4.10

| (N)m3 | Регістр збереження прапорців |
| --- | --- |
| 0 | Відсутній |
| 1 | К155ТМ2 |
| 2 | К155ТВ1 |

Зміст звіту

- Контрольний приклад в 2-ній системі числення з перевіркою результату в 10-ній системі числення;

- Функціональна схема МОП з коротким описом її роботи;

- ГСА з коментарями;

- Таблиця кодування з коментарями;

- Формули для розрахунку тривалості такту роботи МОП.

Методичні вказівки

Якщо вхідні операнди представлені в прямому коді, то знак часткового визначається окремо від цифрових розрядів у вигляді суми за модулем два знакових розрядів Дн и Дк. У випадку, коли операнди представлені в додатковому коді, знакові розряди беруть участь в операції разом з цифровими розрядами. При цьому знак часткового визначається автоматично в процесі ділення.

Методи прискорення операції ділення N і M дозволяють за один крок ділення визначити декілька розрядів часткового. Вони застосовуються в тому випадку, коли дільник є нормалізованим числом, тобто відразу після коми стоїть одиниця.

Алгоритм М дозволяє визначити декілька розрядів часткового в тому випадку, коли залишок Ск є малим позитивним або негативним числом у порівнянні з дільником В. При утворенні позитивного залишку Ск, який містить р нулів після коми, до часткового треба записати (р-1) нулів, зсунути його на р розрядів уліво та новий залишок Ск+ р знаходити за формулою

Ск+р = 2р · СК –В

При утворенні негативного залишку Ск, який містить р одиниць після коми, до часткового треба записати (р-1) одиницю, а черговий поточний залишок Ск+р визначати за формулою

Ск+р = 2р · СК +В

Блок схема алгоритму М показана на рис. П4.4

Алгоритм N дозволяє визначити групу розрядів часткового в тому випадку, коли отриманий залишок Ск  за величиною менше, але близький до дільника. Для визначення можливості використання цього алгоритму у випадку позитивного залишку (Ск>0) знаходять проміжний залишок

С′к = Ск – В

Якщо цей залишок містить після коми р одиниць, до часткового записують (р-1) одиницю, а новий залишок Ск+р визначають за формулою

Ск+р = 2р · С′К +В

Якщо поточний залишок Ск<0, то для визначення можливості використовувати алгоритм до отриманого залишку додають дільник:

С′′к = Ск + В

ЗнСк

1→dк

0→dк

р - одиниць

р - нулів

0р-1 → dк

Ск+р=2р · Ск-В

1р-1 → dк

Ск+р=2р · Ск+В

Алгоритм «а»

«М»

Рис. П4.4. Блок схема алгоритму «М»

0

1

1

1

0

0

При одержанні в залишку С′′к  групи  з р нулів, до часткового можна записати (р-1) нулів, а наступний залишок знаходити за формулою

Ск+р = 2р · С′′к –В

Блок-схема алгоритму N наведена на рис.П4.5.

ЗнСк

1→dк

0→dк

р - нулів

р - одиниць

1р-1 → dк

Ск+р=2р · С′к+В

0р-1 → dк

Ск+р=2р · С′′к+В

Алгоритм «а»

«N»

Рис. П4.5. Блок схема алгоритму «N»

0

1

1

1

0

0

С′к = Ск – В

С′′к = Ск + В

Розглянемо приклад ділення модулів (n=8) нормалізованих дробових чисел за алгоритмом ANM. Ділене А = .11111110, дільник В = .10000100. Кількість цифр часткового D треба одержати рівним восьми. Схема алгоритму ділення має вигляд:

0

111111110

01111100А=С0

–В0

101111010

01111100С1

–В1

1

011110110

01100000

10000100С′1

24· С′1

В1

1

011100100

00100000

10000100С2

23· С2

В1

10100100

(залишок)С′′3

+

+

+

+

1

1

1

*   *   *   *   *   *   *  1

«а»

D ←

*   *   *    1  1  1  1     0

«а»

1  1  1  1  0  1  1     0

«а»

←

←

*   *    *    *    1  1  1  1

«N»

←

*    1   1   1   1  0  1  1

←

«M»

n = 8

(часткове)