# Коцегуб П.Х., Губарь Ю.В.	 						            Украина

## Толочко О.И., Мариничев В.Ю.							              Донецк

### Донецкий государственный технический университет

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ

РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ С НАБЛЮДАТЕЛЯМИ СОСТОЯНИЯ

Рассматриваются микропроцессорные системы прямого цифрового управления скоростью реверсивного вентильного электропривода постоянного тока, выполненные по принципу подчиненного регулирования. В состав микроЭВМ входят задатчик интенсивности (ЗИ), регуляторы скорости (РС) и тока (РТ), наблюдатель состояния (НС). Силовая часть системы содержит реверсивный вентильный преобразователь (ВП) с цифровой системой импульсно-фазового управления (СИФУ) и двигатель постоянного тока независимого возбуждения, с валом которого сочленен цифровой датчик скорости (ДС) и исполнительный орган рабочей машины.

Линеаризованная структурная схема цифровой системы регулирования скорости (СРС) без учета действия обратной связи по ЭДС двигателя приведена на рис. 1,а.

На рис. 1 введены следующие обозначения: Rя -активное сопротивление силовой цепи преобразователь-двигатель;  Tм   -электромеханическая постоянная времени привода;  C  -конструктивная постоянная двигателя;   T -период квантования, который принят равным дискретности ВП; dж=exp(−γ),  γ=TTж-желаемая постоянная времени экспоненты; ℓ1, ℓ2, ℓ3  -коэффициенты обратных связей НС.

С учетом пунктирных линий показана общепринятая цифровая СРС, которая включает контур регулирования тока (КРТ) обычно среднего за период квантования T значения тока Icp(kT) и контур регулирования скорости (КРС). В последнем возможно замыкание по мгновенному значению скорости. В этом случае передаточная функция ДС имеет вид:

DДС(Z)=1											        	(1)

Однако в большинстве приводов постоянного тока с прямым цифровым управлением используются датчики среднего за период измерения  значения скорости. Передаточная функция такого ДС может быть представлена в виде:

DДС(Z)=z+12z										       	(2)

В КРТ управляющее воздействие на ВП может формироваться с задержкой на один интервал дискретности. Для устранения негативного ее влияния на динамические свойства КРТ и системы в целом применяют дискретную компенсацию запаздывания. При этом последнее как бы выносится из КРТ в КРС, ухудшая динамические свойства контура скорости. Компенсацмя запаздывания в КРС выполняется относительно просто, если проектируется статическая по нагрузке СРС с П-регулятором скорости (П-РС) [1]. Если же проектируется астатическая по нагрузке система с ПИ-регулятором скорости  (ПИ-РС), то компенсация запаздывания в КРС вызывает большие трудности. На ухудшение динамических и статических свойств цифровой СРС оказывает также влияние применение вместо датчика мгновенного датчика среднего значения скорости.

Устранение отмеченных недостатков возможно, если КРТ и КРС замыкать соответственно по сигналам                            Iср=(kT+1T) и ω(kT+1T) упрежденным на один интервал дискретности по отношению к среднему значению тока Icp(kT) и мгновенной скорости ω(kT). Однако параметры Icp(kT+1T) и ω(kT+1T) не поддаются непосредственному измерению. Поэтому в настоящей работе рассматривается вопрос восстановления этих координат с помощью цифровых наблюдателей состояния и выполняется исследование динамики систем прямого цифрового управления с ними.

На рис. 1,б показана структурная схема цифрового наблюдателя состояния второго порядка (ЦНС2), который следует использовать в СРС с датчиком мгновенного значения скорости  типа (1). Аналогичная структура цифрового НС третьего порядка (ЦНС3) может быть использована в СРС с ДС  типа (2). В зависимости от положения переключателя П в НС могут быть выделены сигналы  ω(kT+1T), ω(kT) и ωср(kT), которые далее могут быть использованы в качестве сигнала обратной связи по скорости  ωoc.

Упреждающие на такт сигналы тока z⋅Icp(z) и скорости z⋅ω(z) подаются на входы соответствующих регуляторов тока и скорости, и тем самым компенсируют влияние запаздывания на динамику не только КРТ, но и КРС. Переключатель П при этом находится в положении 1. Характерной особенностью такого способа компенсации является то, что она выполняется при любых передаточных функциях РТ и РС и не требует учета параметров РС. Если переключатель П находится в положении 2 или 3, то организуется обратная связь по координате ω(z) или  ωcp(z). Компенсация запаздывания в этих случаях в КРС отсутствует.

а)

б)

в)

Рис. 1. Структуры цифровых систем управления скоростью.

Регулятор скорости выполнен по типу П-регулятора с передаточной функцией

Dpc(z)=cTMRя⋅1Tc, 											(3)

где Tc -постоянная интегрирования разомкнутого КРС.

Задачей синтеза цифровой СРС является определение величины Tc и коэффициентов обратных связей налюдателя. В [2] показано, что система управления, замкнутая через НС полного порядка, отрабатывает управляющее воздейсвие также, как и система, замкнутая по собственным переменным состояния. Это позволяет параметры КРС и НС находить независимо и использовать различные критерии оптимизации.

Величину постоянной интегрирования Tc в СРС с ДС типа (1) определим из условий модульного оптимума (МО) [3] по дискретной передаточной функции КРС от заданной ω3(z) до действительной скорости двигателя в предположении, что исходная система замкнута по координатам объекта, а импульсная коррекция запаздывания реализована только в КРТ:

Tc=T⋅1+21−dж											(4)

Нетрудно показать [4], что в случае компенсации запаздывания в КРС

Tc=T⋅1+2dж1−dж.											(5)

Значения величины Tc в СРС с ДС типа (2) при различной организации обратной связи по скорости приведены в табл. 1 [4].

Таблица 1

| Организация обратной связи по скорости | Формулы для определения величины Tc |
| --- | --- |
| ωkT+1T | Tc=T⋅1+2dж1−dж |
| ωkT | Tc=T⋅1+21−dж |
| ωсрkT | Tc=T⋅2+21−dж |

Коэффициенты обратных связей НС могут быть определены в результате приравнивания выражений при одинаковых степенях оператора z характеристического полинома наблюдателя и дискретной стандартной формы, полученной в виде аппроксимации непрерывной стандартной формы [5]. Для СРС с ЦНС2 при использовании распределения Баттерворта имеем:

ℓ1=−2exp−22⋅ΩнT⋅cos22⋅ΩнT+dж+1;				(6)

где Ωн -собственная частота НС, определяющая его быстродействие.

Аналогичным образом для СРС с ЦНС3 получены следующие выражения:

ℓ1=−12⋅a1ж−2dж+a2ж+a0ж−11+dж;ℓ2=12⋅a0ж+a1ж−a2ж1+2dж+2dж1+dж+11+dж; 						(7)

где

a2ж=2expαΩнT⋅cosβΩнT+expγнΩнT;	a1ж=2expα+γнΩнT⋅cosβΩнT+exp2γн⋅ΩнT;

a0ж=expγн+2αΩнT;	α=−0,5; β=0,866; γн=−1.

Анализ переходных процессов в цифровых СРС с наблюдателями состояния выполнен методом математического моделирования при различных настройках КРТ, определяемых величиной γ , при T=0,0033c, RяcTм=1. Работа привода осуществлялась от ЗИ, передаточная функция которого устанавливающего взаимосвязь между заданной скоростью ω3kT и заданным ускорением ε3kT , принята равной:

DЗИ=Tz−1.												(8)

Характер переходных процессов тока и скорости для режимов разгона привода вхолостую (такты с 0Т по 40Т) и набросе нагрузки (такты с 40Т по 60Т) аналогичны тем, которые приведены на рис. 2. Они получены для систем с датчиком мгновенного значения скорости при γ=2 и обратной связи по скорости, заведенной с использованием сигнала ω(z).

Рис. 2. Графики переходных процессов в СРС с датчиком мгновенного значения скорости:

а) – СРС с ЦНС2 (распределение Баттерфорда);	б) – СРС с ЦНС2 (конечноя длительность);

в) – СРС с ПИ-РС без НС.

Диаграммы  зависимости номера такта квантования nc, при котором средний ток двигателя достигает установившегося значения при отработке управляющего воздействия, от величины γ для различных вариантов формирования обратной связи по скорости, представлены на рис. 3. Для всех вариантов наблюдалось перерегулирование по току σi=4÷6%.

Анализ диаграмм рис. 3 позволяет сделать следующие выводы. Наилучшими динамическими характеристиками (меньшими значениями величин nc) при прочих равных условиях обладают цифровые СРС, в которых скомпенсировано влияние запаздывания в КРТ и КРС (рис. 3, а, г). Наиболее медленной является СРС с датчиком среднего значения скорости, в которой замыкание КРС осуществляется по координате ω(z) (рис. 3, е).

Быстродействие систем можно также увеличить за счет уменьшения значения желаемой постоянной времени экспоненты Tж (при этом увеличивается величина γ), по которой происходит изменение тока якоря двигателя. Однако, как следует из рис. 3, уже при значениях γ=2÷3 наблюдается стабилизация величины nc, что свидетельствует об одинаковых динамических показателях переходных процессов в СРС по управляющему воздействию.

На рис. 3, в, ж приведены диаграммы зависимости  nc=fγ , имеющие место в аналогичных цифровых СРС с ПИ-РС без наблюдателя состояния. Сравнение показателей nc  этих систем с величинами ncв СРС с НС наглядно свидетельствует о преимуществах последних. Так, например, при замыкании в системе с НС обратной связью по координате  ωkT+1T  величина nc уменьшается примерно в  2÷3 раза.

Что касается реакции на возмущающее воздействие, то в системе с НС может иметь место малое перерегулирование по току при набросе нагрузки по сравнению с системой с ПИ-РС, что может привести к затягиванию во времени процесса восстановления скорости. Особенно это проявляется при синтезе НС из условия конечной длительности переходного процесса (рис. 2, б) [6]. В этой связи синтез НС по названному критерию нецелесообразен. Более предпочтительным является синтез НС из условий распределения Баттерворта, которые для систем второго и третьего порядков совпадают с условиями технического оптимума (рис. 2, а).

Исследования также показали, что перерегулирование по току при набросе нагрузки зависит от собственной частоты наблюдателя  Ωн  и быстродействия контура тока, определяемого величиной γ. В СРС с ЦНС2 и датчиком мгновенного значения скорости величина  Ωн всегда может быть выбрана такой, при которой перерегулирование по току σi при набросе нагрузки находится в пределах 51÷54%. Так, например, при замыкании КРС по сигналу ωkT+1T  при γ=2 и Ωн=360c−1 перерегулирование по току составило 53%. При этом процесс восстановления скорости имеет такой же вид, как и в системе с ПИ-РС (рис. 2, в).

Рис.3. Диаграмма зависимости nc=fγ:

а), б) – СРС с ЦНС2;		            г), д), е) – СРС с ЦНС3;		в), ж) – СРС с ПИ-РС без НС;

а), г) – обратная связь по ωkT+1T;    б), д) – обратная связь по ωkT; 	е) – обратная связь по ωcpkT.

В СРС с ЦНС3 и датчиком среднего значения скорости при вариациях частоты наблюдателя в широких пределах наблюдались значения σi при набросе нагрузки, которые не превышали 36%. Поэтому в данном случае улучшить динамику привода по возмущающему воздействию можно за счет выбора параметров НС ℓ1, ℓ2 и ℓ3 таких, при которых σi=50÷55%. Исследования показали, что это возможно достигнуть вариацией только величины ℓ3 в пределах  0,1÷0,2.  При этом два других коэффициента ℓ3 и ℓ2 остаются теми же.

Литература

1.Файнштейн В. Г., Файнштейн Э. Г. Микропроцессорные системы управления тиристорными электроприводами.-М. : Энергоатомиздат, 1986.- 240 с.

2.Толочко О. И., Коцегуб П. Х., Федоряк Р. В. Анализ и синтез модальных систем, замкнутых через наблюдатель состояния полного порядка. – Сб. науч. тр-в ДонГТУ. Сер. “Электротехника и энергетика”, вып. 4: Донецк, ДонГТУ, 1999. – С. 46-51.

3.Коцегуб П. Х., Колчев Е. В., Губарь Ю. В., Светличный А. В. Синтез дискретных систем управления по модульному оптимуму. – Известия вузов. Электромеханика, 1983, №4. – С. 9-13.

4.Коцегуб П. Х., Баринберг В. А. Синтез однократноинтегрирующей системы подчиненного регулирования электропривода с двумя периодами квантования. – Известия вузов. Электромеханика, 1991, №2. – С. 51-58.

5.Борцов Ю. А., Соколовский Г. Г. Автоматизированный электропривод с упругими связями. – СПб.: Энергоатомиздат, 1992. – 288 с.

6.Изерман Р. Цифровые системы управления: Пер. с англ. – М.: Мир, 1984. – 541 с.