- 1. ВИБІР ДВИГУНА І НАВАНТАЖУВАЛЬНІ

- ПАРАМЕТРИ ПРИВОДУ

- Потужність на вихідному валу транспортера

N вих=  Ft V1000  =4500⋅0,821000=3,69кВт.

- Загальний КПД приводу

η=η1η2η3η43=0,99⋅0,8⋅0,93⋅0,993=0,715

де 1 = 0,99 – КПД муфти, 2 = 0,8 – КПД черв’ячного редуктора,    3 = 0,93 – КПД відкритої ланцюгової передачі; 4 = 0,99 – КПД підшипників, [с. 15, 1].

- Потрібна потужність двигуна

Nпотдв=Nвиххη=3,690,715=5,16кВт.

- Еквівалентний крутний момент двигуна

Tэкв=ΣTi2tiΣti=Т2⋅0,6t+0,6T2⋅0,4t0,6t+0,4t=0,745T.

Еквівалента потужність при коефіцієнті еквівалентності   Кэкв = 0,745

Nэкв=КэквNдвтр= 0,745*5,16 = 3,84кВт.

- Частота обертання вихідного валу привода

nвых=60000VπD=60000⋅0,823,14⋅480=32,6 мин-1.

- Попереднє загальне передаточне відношення привода

- U пр = U 1·U 2 = (14…40)·(2…6) = (28…240),

де U1 = (14…40) – передаточне відношення черв’ячного редуктора, U2 = (2…6) – передаточне відношення ланцюгової передачі [с. 15, 1].

- Параметри частоти обертання валу двигуна

- n дв = n вых·U пр = 32,6·(28…240) = (912,8…7824) хв –1.

Приймаємо двигун – 4А100S2У3. ГОСТ 19523 – 81:. [т. 2, с. 249, 1].

Потужність двигуна   N дв = 4,0кВт.

Частота обертання     n дв = 2880 хв –1.

Відношення пускового моменту до номінального     Т п / Т н = 2,0.

Відношення  максимального моменту до номінального     Т м / Т н = 2,2.

Розміри вала двигуна:     d 1 = 28 мм,     l 1 = 60 мм [т. 3, с. 250, 1].

Перевіряємо двигун на пуск по умові.

Nдв·ТпТн≥Nдвтр·ТпТн′,        4·2 > 3,84·1,45        8,0 > 5,568.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

Номінальне передаточне відношення привода

Uпрн=nдвnвых=288032,6=88,3.

Згідно [с. 54, 1] передаточне відношення ланцюгової передачі U2 = 4,5

- Тоді передаточне відношення черв’ячного редуктора буде.

U1=UпрнU2=88,34,5=19,62.     Приймаємо    U1 = 20.

Фактичне передаточне відношення привода.

Uпрф=U1U2= 20·4,5 = 90.

Помилка передаточного відношення привада.

- Δ=Uпрф−UпрнUпрн⋅100%=90−88,390⋅100=1,88 % < 4 %.

Визначаємо частоти обертання та крутні моменти сил на валах привода.

Вал двигуна.        nдв = 2880 хв –1,     ωдв=πnдв30=3,14⋅288030=301,44 с-1,

Tдв=Nдвтрωдв=4000301,44=13,27Н⋅м.

Вхідний вал черв’ячного редуктора. n 1 = n дв = 2880 мин –1,

 1 =  дв = 301,44 с –1,

Т 1 = Т дв 1 4 = 13,27·0,99·0,99 = 13,5Н·м.

Вихідний вал черв’ячного редуктора.

n2=n1U1=288020=144 хв-1,     ω2=ω1U1=301,4420=15,072с-1,

Т2 = Т1 U1 2 4 = 13,5·20·0,8·0,99 = 214,2 Н·м.

Вал приводу барабана транспортера

n3=n2U2=1444,5=32 хв-1,              ω3=ω2U2=15,0724,5=3,35 с-1,

Т3 = Т2 U2 3 4 = 214,2·4·0,93·0,99 = 788,8 Н·м.

Фактичний термін строку служби привода транспортера

t=24⋅Kсут⋅365⋅Кгод⋅L=24⋅0,66⋅365⋅0,7⋅6,2=25092 час.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

2. РОЗРАХУНОК ЧЕРВЯЧНОГО РЕДУКТОРА ПРИВОДУ

ТРАНСПОРТЕРА

Вихідні параметри: потужність - Nпотдв=5,16кВт.; кутова швидкість -  1 = 301,44 с –1; ω2=14,5с-1; передаточне відношення – U1 = 20; коефіцієнт перевантаження по моменту Кп=1,45; крутний момент на черв’яку – Т 1 = 13,5Н·м.; термін служби привода - t=25092 час.

Для изготовления червяка назначаем сталь 45 ГОСТ 1050-88 с закалкой до твердости 45 … 50 HRC и последующим шлифованием витков.

При ориентировочной скорости скольжения в зацеплении.

Vc=0,0004n13T21000=0,0004⋅2880⋅32142001000=6,89м/с.

Рекомендуемый материал венца червячного колеса – бронза БрАЖ 9-4 (отливка в кокиль) с механическими свойствами [т. 3.35, с. 91, 1]:

В = 500 МПа,     Т = 200 МПа.

Требуемая степень точности передачи n = 8 [т. 3.35, с. 91, 1].

Допускаемое контактное напряжение

[ H] = 150 МПа.

Допускаемое контактное напряжение при расчете на действие максимальной нагрузки

[HМ] = 2т = 2·200 = 400 МПа.

Допускаемое напряжение изгиба при базовом числе циклов перемены напряжений NFO = 106 для нереверсивной нагрузки [F]0 = 112 МПа [т. 3.31, с. 88, 1]

Эквивалентное число циклов нагружения зубьев червячного колеса

NFE=TF iTF9⋅60 ti n2=60 n20,4tTT9+0,3t0,6TT9+0,3t0,4TT9=24,186tΣn2=

= 24,186·25092·144 = 87,39·10 6.

Коэффициент долговечности

KFL=9NFONFE=910687,39⋅106=0,608.

Допускаемое напряжение изгиба

[F] = [F]0·KFL = 112·0,608 = 68,1 МПа.

Допускаемое напряжение изгиба при расчете на действие максимальной нагрузки

[FM] = 0,8т = 0,8·200 = 160 МПа.

2.1. ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ РАСЧЕТ ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ

Для расчета червячной передачи принимаем число заходов червяка z1 = 2. Число зубьев червячного колеса

z2 = z1·U1 = 2·20 = 40. Принимаем    z2 = 40.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

Коэффициент диаметра червяка

q = 0,25z2 = 0,25·40 = 10.

Согласуем со стандартом [т. 13, с. 254, 1] принимаем   q = 10.

Коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по ширине венца

KHβ=KFβ=1+z2Θ31−mp=1+408631−0,7=1,035

где коэффициент деформации червяка  = 86 [т. 3.27, с. 86, 1]; отношение средневзвешенного момента на колесе к максимальному

mp=T2iNiT2NΣ=T2i60n2tiT260n2tΣ=T2itiT2tΣ=T⋅0,6t+0,6T⋅0,4tT⋅t=0,7.

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку в зацеплении

KHV = KFV = 0,3 + 0,1n + 0,02Vс = 0,3 + 0,1·8 + 0,02·6,89 = 1,238.

Межосевое расстояние передачи из условия контактной выносливости

aw=z2/q+1  3170σHz2/q2T2KHβKHV=

=40/10+1 3170150⋅40/102⋅214200⋅1,035⋅1,238=140,17 мм.

Модуль зацепления

m=2awz2+q=2⋅140,1740+10=5,6 мм.

Согласно СТ СЭВ 267-76 [т. 12, с. 254,1] принимаем   m = 6,3 мм.

Согласно СТ СЭВ 229-76 [т. 8, с. 253, 1] принимаем   aw = 157,5 мм.

Коэффициент смещения червяка при стандартном модуле и межосевом расстоянии

x=awm−0,5z2+q=157,56,3−0,5⋅40+10=0.

Делительный угол подъема витков червяка γ =11°18’36” [т. 3.22, с. 83, 1].

Делительные диаметры червяка и червячного колеса

d1 = qm = 10·6,3 = 63 мм,                    d2 = m·z2 = 6,3·40 = 252 мм.

Начальные диаметры червяка и червячного колеса

dw1 = (q + 2x)·m = (10 + 2·0)·6,3 = 63 мм,      dw2 = d2 = m·z2 = 6,3·40 = 252 мм.

Расчетная скорость скольжения        Vc=πdw1n160000cosγ=3,14⋅63⋅288060000⋅0,98058=9,69 мс.

Уточняем параметры передачи. Степень точности n = 8. Допускаемое контактное напряжение

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

[σ′H] = 150КHV'KHV=150⋅1,2381,294=143,5 МПа.

Коэффициент динамической нагрузки

K´HV = K´FV = 0,3 + 0,1n + 0,02Vc = 0,3 + 0,1·8 + 0,02·9,69 = 1,294.

Приведенный угол трения φ´ = 1º48´ [т. 3.25, с. 85, 1].

Коэффициент полезного действия передачи

η'=0,95tg γtgγ+ϕ'=0,95⋅tg 11,31°tg 11,31°+1,8°=0,95⋅0,20,23289=0,816.

Фактический крутящий момент на валу червячного колеса

T2'=9550⋅103⋅N1U1η'n1=9550⋅103⋅3,92⋅20⋅0,8162880=221622,8 Н⋅мм,

где мощность на валу червяка

N1=T1ω11000=13,5⋅301,441000=3,92 кВт.

2.2. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ ЗУБЬЕВ ЧЕРВЯЧНОГО КОЛЕСА

НА КОНТАКТНУЮ ПРОЧНОСТЬ

Действующее контактное напряжение

σH=170z2/qz2/q+1aw3T2'KHβKHV'≤σH'

σH=17040/1040/10+1157,53⋅221622,8⋅1,035⋅1,294=130,9 МПа <σH'=143,5 МПа.

Расчетное контактное напряжение при действии максимальной нагрузки

σHM=σHTM/TH=130,9⋅2,2=194,2 МПа<σHM=400 МПа.

2.3. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ ЗУБЬЕВ ЧЕРВЯЧНОГО КОЛЕСА НА ИЗГИБ

Предварительно определяем величины, необходимые для расчета. Эквивалентное число зубьев червячного колеса                 zэ=z2cos3γ=400,980583=42,5.

Коэффициент формы зуба   YF = 1,52 [т. 3.28, с. 87, 1].

Расчетное напряжение изгиба

σF=2T2'cosγ1,2dw1dw2mYFKFβKFV'≤σF.

σF=2⋅221622,8⋅0,980581,2⋅63⋅252⋅6,3⋅1,52⋅1,035⋅1,294=7,37 МПа <σF=68,1 МПа.

Расчетное напряжение изгиба от максимальной нагрузки

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

σFM=σFTMTH≤σFM,

σFM = 7,37·2,2 = 16,2 МПа < [σFM] = 160 МПа.

Принимаем геометрические параметры передачи [т. 3.23, с. 84, 1].

Число заходов червяка z1 = 2.

Число зубьев червячного колеса z2 = 40.

Модуль зацепления m = 6,3 мм.

Коэффициент диаметра червяка q = 10.

Делительный угол подъема витков червяка  =11º18´36´´.

Коэффициент смещения червяка х = 0.

Межосевое расстояние aw = 157,5 мм.

Коэффициент радиального зазора с = 0,2.

Делительный диаметр червяка d1 = 63 мм.

Начальный диаметр червяка dw1 = 63 мм.

Делительный и начальный диаметры червячного колеса d2 =dw2 = 252 мм.

Диаметр вершин витков червяка

da1 = d1 + 2m = 62 + 2·6,3 = 75,6 мм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

Диаметр вершин зубьев колеса

da2 = d2 + 2·(1 + x)·m = 252 + 2·(1 + 0)·6,3 = 264,6 мм.

Диаметр впадин витков червяка

df1 = d1 – 2·(1 + c)·m = 63 – 2·(1 + 0,2)·6,3 = 55,44 мм.

Диаметр впадин зубьев колеса

df2 = d2 – 2·(1 + c)·m + 2xm = 252 – 2·(1 + 0,2)·6,3 + 2·0·6,3 = 244,44 мм.

Наибольший диаметр червячного колеса

dam2≤da2+6mz1+2=264,6+6⋅6,32+2=274,05 мм .     Принимаем   dam2 = 274 мм.

Длина нарезной части червяка

b1  (11 + 0,06z2)·m + 25 = (11 + 0,06·40)·6,3 + 25 = 109,42 мм.

Принимаем   b1 = 110 мм.

Ширина венца червячного колеса

b2  0,75da1 = 0,75·75,6 = 56,7 мм.     Принимаем   b2 = 56 мм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

ДМ 00.18.00.000 ПЗ

3. РАСЧЕТ ОТКРЫТОЙ ЦЕПНОЙ ПЕРЕДАЧИ

Крутящий момент на ведущей звездочке Т2 = 221,6 Н·м (из расчета конического редуктора), частота вращения ведущей звездочки n2 = 144 мин – 1, угловая скорость ведущей звездочки ω2 = 15,072 с – 1. Передаточное число цепной передачи U2 = 4,5. По табл. 2.25 [с. 40, 1] принимаем число зубьев ведущей звездочки z1 = 22. Число зубьев ведомой звездочки

z 2 = z 1U2 = 22·4,5 = 99.     Принимаем z2 = 100.

Мощность на ведущей звездочке

N=T2⋅ω21000=221,6⋅15,0721000=3,339 кВт.

O2

d2

N3, ω3, z2

O1

d1

N2, ω2, z1

γ

Рисунок 2.1 – Кинематическая схема цепной передачи

Согласно условиям эксплуатации передачи принимаем К1 = 1,25 – нагрузка переменная; К2 = 1,25 – межосевое расстояние нерегулируемое; К3 = 1,0 – при межосевом расстоянии a = 40t; К4 = 1,0 – передача горизонтальная; К5 = 1,0 – смазка консистентная внутришарнирная; К6 = 1,25 – работа двухсменная [с. 42, 1].

Коэффициент эксплуатации передачи

Кэ = К1К2К3К4К5К6 = 1,25·1,25·1,0·1,0·1,0·1,25 = 1,953.

Для цепи ПР по ГОСТ 13568-75 коэффициент St = 0,28. По частоте вращения ведущей звездочки предварительно принимаем шаг цепи t = 25,4 мм [т. 2.26, с. 40, 1]. Допускаемое удельное давление в шарнирах [Р] = 35 МПа [т. 2.28, с. 42, 1]. Для однорядной цепи коэффициент Km = 1,0.

Расчетный шаг цепи

t=183⋅310⋅N⋅KЭSt⋅P⋅z1⋅n2⋅Km=  183⋅310⋅3,339⋅1,9530,28⋅35⋅22⋅211,1⋅1,0=21,85 мм.

Принимаем цепь ПР-25,4-5670 ГОСТ 13568 – 75, у которой t = 25,4 мм, Qразр = 56700 Н, h = 24,2 мм,   Sоп = 179,7 мм 2,   q = 2,6 кг,   Ввн = 15,88 мм,   d1 = 15,88 мм [т. 6, с. 252, 1].

Проверяем условие n1 = 144 мин – 1< n1max. По табл. 2.26 [с. 40, 1] при t = 25,4 мм допускаемая частота вращения малой звездочки n1max = 800 мин – 1, условие выполнено.

Окружная скорость цепи

V=z1n1t60000=22⋅144⋅25,460000=1,34 м/с.

Окружное усилие, передаваемое цепью

Ft=1000NV=1000⋅3,3391,34=2491,8 Н.

Среднее удельное давление в шарнирах цепи

P=FtSоп=2491,8179,7=13,8 МПа<P=35 МПа.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

Определяем срок службы цепи

T=5200ΔtKсz13atUP3VKэ,

где допускаемое увеличение шага цепи Δt = 3 % [с. 43, 1];

межосевое расстояние, выраженное в шагах

at = 40;

коэффициент смазки цепи при коэффициенте способа смазки Ксп = 1,4 [т. 2.29, с. 43, 1]

Kс=KспV=1,41,34=1,2.

Тогда

Т=5200⋅3⋅1,2⋅22⋅340⋅4,58,7⋅31,34⋅1,953=26569 часов ≥ tΣ=25092 часов.

Межосевое расстояние

a = 40*t = 40·25,4 = 1016 мм = 1,016 м.

Сила натяжения от провисания ведомой ветви от собственной массы

Ff = Kf·q·g·a = 6·2,6·9,81·1,016 = 155 Н,

где Kf = 6,0 – коэффициент провисания [с. 41, 1],

Суммарная сила натяжения ведущей ветви

FΣ = Ff + FtK1 = 155 + 2491,8·1,25 = 3269,75 Н.

Нагрузка, действующая на валы передачи

R = (1,15 ... 1,2)Ft = (1,15 … 1,2)·2491,8 = (2865,6 … 2990) Н.

Принимаем R = 2900 Н.

Проверяем цепь по запасу прочности [т. 2.30, с. 43, 1]

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

n=QразрFΣ=567003269,75=17,3>n=6,3.

Длина цепи, выраженная в шагах

Lt=2at+z1+z22+z2−z12π2ta=2⋅101625,4+22+1002+100−222⋅3,142⋅25,41016=150,9

Количество звеньев цепи округляем до четного числа Lt = 152. Уточняем действительное межосевое расстояние

ap=t4Lt−z1+z22+Lt−z1+z222−8z2−z12π2=

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

=25,44⋅152−22+1002+152−22+10022−8⋅100−222⋅3,142=1029,9 мм

Монтажное межосевое расстояние

ам = (0,996 ... 0,998)ар = (0,996 ...0,998)·1029,9 = (1025,8...1027,8)мм.

Принимаем   ам = 1028мм.

Окончательно принимаем геометрические параметры передачи [т. 2.32, с. 49, 1]

Диаметры делительных окружностей

dd1=tsin180°/z1=25,4sin180°/22=178,87 мм.

dd2=tsin180°/z2=25,4sin180°100=891,23 мм.

Диаметры окружностей выступов

De1=t0,5+ctg180°z1=25,4⋅0,5+ctg180°22=189,36 мм.

De2=t0,5+ctg180°z2=25,4⋅0,5+ctg180°100=901,82 мм.

Диаметры окружностей впадин

Di1 = dd1 – 2r = 178,87 – 2·8,03 = 192,81 мм,

Di2= dd2– 2r = 891,23 – 2·8,03 = 875,17 мм,

где радиус впадин

r = 0,5025d1 + 0,05 = 0,5025·15,88 + 0,05 = 8,03 мм.

Ширина зуба

b1 = 0,93Bвн – 0,15 = 0,93·15,88 – 0,15 = 14,62 мм.

Диаметры ободков

Do1=t⋅ctg180°z1−1,3h=25,4⋅ctg180°22−1,3⋅24,2=145,2 мм.

Dо2=t⋅ctg180°z2−1,3h=25,4⋅ctg180°100−1,3⋅24,2=857,65 мм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

4. ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ РАСЧЕТ ВАЛОВ

4.1. БЫСТРОХОДНЫЙ ВАЛ ЧЕРВЯЧНОГО РЕДУКТОРА

Ориентировочный диаметр вала в опасном сечении при пониженном допускаемом напряжении кручения   [τ] = 15 МПа

d=3T10,2τ=3135000,2⋅15=16,5 мм.

Принимаем:

размеры консольного участка вала   d1 = 28 мм,   l1 = 42 мм,

диаметр вала под уплотнение   d2 = 35 мм,

диаметр вала под подшипники   d3 = 35 мм.

4.2. ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ РАСЧЕТ ТИХОХОДНОГО ВАЛА

ЧЕРВЯЧНОГО РЕДУКТОРА

Ориентировочный диаметр вала в опасном сечении при пониженном допускаемом напряжении кручения   [τ] = 20 МПа

d=3T2'0,2τ=3221622,80,2⋅20=38,06 мм.

Принимаем:

размеры консольного участка вала   d1 = 40 мм,   l1 = 82 мм,

диаметр вала под уплотнение   d2 = 50 мм,

диаметр вала под подшипники   d3 = 50 мм,

диаметр вала под зубчатое колесо   d4 = 56 мм.

4.3. ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ РАСЧЕТ ПРИВОДНОГО ВАЛА БАРАБАНА

Ориентировочный диаметр вала в опасном сечении при пониженном допускаемом напряжении кручения   [τ] = 20 МПа

d=3T30,2τ=37888000,2⋅20=58,2 мм.

Принимаем:

размеры консольного участка вала   d1 = 58 мм,   l1 = 82 мм,

диаметр вала под уплотнение   d2 = 60 мм,

диаметр вала под подшипники   d3 = 60 мм,

диаметр вала под ведущую звездочку   d4 = 64 мм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

5. КОМПОНОВКА РЕДУКТОРА

Конструкция червячного колеса – биметаллическая Определяем основные размеры червячного колеса [т. 3.58, с. 109 – 110, 1].

Толщина венца и обода

о = 2,4m = 2,4·6,3 = 15,12 мм.     Принимаем   о = 15 мм.

Толщина ступицы

ст = (0,25…0,35)·dв = (0,25…0,35)·56 = (14…20) мм.     Принимаем   ст = 16 мм.

Толщина диска

C = (0,15…0,3)·b = (0,15…0,3)·54 = (8,1…16,2) мм.     Принимаем   C = 15 мм.

Длина ступицы

lст = (1,0…1,6)·dв = (1,0…1,6)·56 = (56…90) мм.     Принимаем   lст = 70 мм.

Фаска зубчатого венца

n = 0,5m = 0,5·6 = 3,0 мм.     Принимаем   n = 3,0 мм.

Основные размеры корпуса и крышки редуктора [т. 4.3, с. 142 – 143, 1].

Толщина стенок

 = 0,04·a w + 2 = 0,04·156 + 2 = 8,24 мм.     Принимаем    = 8 мм.

Толщина верхнего фланца корпуса и фланца крышки

S = (1,5…1,75)· = (1,5…1,75)·8 = (12…14) мм.     Принимаем   S = 12 мм.

Толщина нижнего фланца корпуса

S1 = 2,35  = 2,35·8 = 19 мм.     Принимаем   S1 = 20 мм.

Диаметр фундаментных болтов

d1 = (0,03…0,036)·a w + 12 = (0,03…0,036)·156 + 12 = (16,68…17,6) мм.

Принимаем болты М16: ширина фланца К1 = 40 мм, координата болта C1 = 21 мм, диаметр планировки D1 = 32 мм.

Диаметр болтов бобышек

d2 = (0,7…0,75)·d1 = (0,7…0,75)·16 = 11…12 мм.

Принимаем болты М12:   К2 = 33 мм,   С2 = 18 мм,   D2 = 26 мм.

Диаметр болтов фланцев

d3 = (0,5…0,6)·d1 = (0,5…0,6)·16 = 8 … 9,6 мм.

Принимаем болты М8:   К3 = 24 мм,   С3 = 13 мм,   D3 = 17 мм.

Толщина ребер корпуса

c1 = (0,8…1,0)· = (0,8…1,0)·8 = 6,4…8 мм.     Принимаем   c1 = 8 мм.

Расстояние от внутренней стенки редуктора до торца вращающейся детали

l1 = (1,0…1,2)· = (1,0…1,2)·8 = 8…10 мм.     Принимаем   l1 = 8 мм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

ДМ 07.07.00.000 ПЗ

Расстояние от торца подшипника качения тихоходного вала до внутренней стенки корпуса редуктора

l = δ = 8 мм.

Наименьший зазор между внутренней стенкой корпуса редуктора и червячным колесом

b = 1,2 = 1,2·8 = 10 мм.

Расстояние от оси червяка до внутренней поверхности днища

H1 = (2…2,5)·d подш = (2…2,5)·35 = (70 … 88) мм.

Намечаем подшипники для опор валов.

Быстроходный вал червячного редуктора. Устанавливаем в паре роликоподшипник радиально-упорный конический № 7607, у которых d = 35 мм; D = 80 мм; B = 31 мм; C = 27 мм; Т = 33 мм; динамическая грузоподъемность C = 71600 Н; статическая грузоподъемность C0 = 61500 Н [т. 20, с. 260, 1]. Расстояние между точкой приложения реакции и широким торцом наружного кольца подшипника при коэффициенте е = 0,3

a=T2+d+De6=332+35+80⋅0,36=22 мм.

Тихоходный вал червячного редуктора. Устанавливаем в паре шарикоподшипник радиальный однорядный № 310, у которых d = 50 мм; D = 110 мм; B = 27 мм; динамическая грузоподъемность C = 48500 Н; статическая грузоподъемность C0 = 36300 Н [т. 15, с. 255, 1].

Приводной вал ведущей звездочки. Устанавливаем в паре шарикоподшипник радиальный однорядный № 312, у которых d = 60 мм; D = 130 мм; B = 31 мм; динамическая грузоподъемность C = 64100 Н; статическая грузоподъемность C0 = 49400 Н [т. 15, с. 255, 1].

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

6. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ ВАЛОВ
6.1. РАСЧЕТ НАГРУЗОК НА ВАЛЫ РЕДУКТОРА

Составляем пространственную схему сил, действующих на валы редуктора. Определяем составляющие усилия в зацеплении червячной передачи редуктора [т. 5.2, с. 172, 1].

Рисунок 6.1 – Пространственная схема сил, действующих на валы редуктора

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

Окружная сила на червяке и осевая сила на червячном колесе

Ft1=Fa2=2T1dw1=2⋅1350072=433,3Н.

Окружная сила на червячном колесе и осевая сила на червяке

Ft2=Fa1=2T2'dw2=2⋅221622,8324=1750,9 Н.

Радиальная сила

Fr1 = Fr2 = Ft2·tg α = 1750,9·0,36397 = 637,3 Н.

Неуравновешенное радиальное усилие на консольном участке быстроходного вала, создаваемое муфтой МУВП 63-24.1.I-25.2.I ГОСТ 21424-75

FМ = 0,25Ftn = 0,25·457,46 = 114,37 Н·м,

где окружная сила по диаметру   D1 = 71 мм   центров пальцев муфты

Ftn=2T двD1=2⋅1327071=373,5 Н.

Радиальная нагрузка на консоли тихоходного вала от цепной передачи R = 2900 Н.

6.2 ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ БІСТРОХОДНОГО ВАЛА НА ПРОЧНОСТЬ

Составляем расчетную схему вала червяка, определяем реакции в опорах.

a = 80 мм, b = 100 мм, l = a + 2b = 80 + 2·100 = 280 мм.

Рисунок 6.2. – Расчетная схема быстроходного вала

Вертикальная плоскость

ΣMA = 0;   Fr1·b – 0,5 Fa1·dw1 – RBx·2b = 0.

RBx=Fr1b−0,5Fa1dw12b=637,3⋅100−0,5⋅1750,9⋅722⋅100=56 Н.

ΣMB = 0;   RAx·2b – Fr1·b – 0,5 Fa1·dw1 = 0.

RAx=Fr1b+0,5Fa1dw12b=637,3⋅100+0,5⋅1750,9⋅722⋅100=581,3 Н.

Проверка:   ΣX = 0;   RAx – Fr1 + RBx = 581,3 – 637,3 + 56 = 0.

Горизонтальная плоскость

ΣMA = 0;   Fм·a + Ft1·b – RBy·2b = 0.

RBy=Fмa+Ft1b2b=114,37⋅80+433,3⋅1002⋅100=262,4 Н.

ΣMB = 0;   Fм·l + RAy·2b – Ft1·b = 0.

RAy=Ft1b−Fмl2b=433,3⋅100−114,37⋅2802⋅100=56,5 Н.

Проверка:   ΣY = 0;   Fм + RAy – Ft1 + RBy = 114,37 + 56,5 – 433,3 + 262,4 = 0.

Определяем прогиб вала посредине нарезной части червяка [т. 5.18, с. 187, 1]. Модуль упругости для стали Е = 2,1·105 МПа. Осевой момент инерции сечения

J=πdf1464=3,14⋅45,6464=2,12⋅105 мм4.

Прогиб вала в вертикальной плоскости от силы Fr1

YВ=YFr1=Fr1b36EJ=637,3⋅10636⋅2,1⋅105⋅2,12⋅105=0,0028 мм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

19

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

Прогиб вала в горизонтальной плоскости от сил Ft1 и Fм

Yг = Y(Ft1) + Y(Fм) = 0,0019 + 0,0006 = 0,0025 мм,

где

YFt1=Ft1b36EJ=433,3⋅10636⋅2,1⋅105⋅2,12⋅105=0,0019 мм.

YFм=Fмab24EJ=114,37⋅80⋅10624⋅2,1⋅105⋅2,12⋅105=0,0006 мм.

Общий прогиб вала

Y=YВ2+YГ2=0,00282+0,00252=0,0037мм,

что меньше допускаемого прогиба вала червяка

Y=1100...1150m=1100...1150⋅6,3=(0,06...0,04)мм.

6.3 ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ ТИХОХОДНОГО

ВАЛА НА ПРОЧНОСТЬ

Составляем расчетную схему вала, определяем реакции в опорах, строим эпюры изгибающих и крутящего моментов. Из компоновки редуктора

a = 95 мм, b = 54 мм, l = a + 2b = 95 + 2·54 = 225 мм.

Вертикальная плоскость

ΣMA = 0;   0,5·Fa2·dw2 – Fr2·b + RBx·2b = 0

RBx=Fr2b−0,5Fa2dw22b=637,3⋅54−0,5⋅433,3⋅3242⋅54=−186,9 Н.

ΣMB = 0;   – RAx·2b + 0,5·Fa2·dw2 + Fr2·b = 0

RAx=0,5Fa2dw2+Fr2b2b=0,5⋅433,3⋅324+637,3⋅542⋅54=824,2 Н.

Проверка:   ΣX = 0;   – RAx + Fr2 – RBx = – 824,2 + 637,3 – ( – 186,9) = 0.

Изгибающие моменты в вертикальной плоскости

При     0 ≤ z1 < a          MX = 0.

При     0 ≤ z2 < b          MX = – RAx·z2.

MX (z2 = 0) = 0.

MX (z2 = b) = – RAx·b = – 824,2·54 = – 44505 Н·мм.

При     0 ≤ z3 < b          MX = – RBx·z3

MX (z3 = 0) = 0.

MX (z3 = b) = – RBx·b = – ( – 186,9)·54 = 10092,6 Н·мм.

Горизонтальная плоскость

ΣMA = 0;   R·a – Ft2·b – RBy·2b = 0

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

RBy=Ra−Ft2b2b=2361,9⋅95−1750,9⋅542⋅54=1202,2 Н.

ΣMB = 0;   R·l – RAy·2b + Ft2·b = 0

RAy=Rl+Ft2b2b=2361,9⋅225+1750,9⋅542⋅54=5796 Н.

Проверка:   ΣY = 0;   R – RAy + Ft2 + RBy = 2361,9 – 5796 + 1750,9 + 1202,2 = 0.

Изгибающие моменты в горизонтальной плоскости

При     0 ≤ z1 < a          MY = R·z1.

MY (z1 = 0) = 0.

MY (z1 = a) = R·a = 2361,9·95 = 224380,5 Н·мм.

При     0 ≤ z2 < b          MY = R·(a + z2) – RAy·z2

MY (z2 = 0) = R·a = 2361,9·95 = 224380,5 Н·мм.

MY (z2 = b) = R·(a + b) – RAy·b = 2361,9·(95 + 54) – 5796·54 = 38939,1 Н·мм.

При     0 ≤ z3 < b          MY = RBy·z3.

MY (z3 = 0) = 0

MY (z3 = b) = RBy·b = 1202,2·54 = 64918,8 Н·мм.

Суммарные изгибающие моменты

MΣ(1) = 0.

MΣ2=0+224380,52=224380,5 Н⋅мм.

MΣ3=−445052+38939,12=59135 Н⋅мм.

MΣ3'=10092,62+64918,82=65698,6 Н⋅мм.

MΣ(4) = 0.

Материал вала – сталь 45 ГОСТ 1050-88. Сталь, нормализованная с характеристикой: временное сопротивление разрыву σв = 610 МПа. Предел выносливости при симметричном цикле напряжений изгиба σ-1 = 270 МПа. Предел выносливости при симметричном цикле напряжений кручения τ-1 = 150 МПа. Коэффициент чувствительности материала к асимметрии цикла напряжений при изгибе ψσ = 0,1, при кручении ψτ = 0,05 [т. 5.1, с. 169, 1].

Проверяем запас прочности вала в сечении 1 – 1. Концентрация напряжений вызвана посадкой внутреннего кольца подшипника на вал диаметром d = 50 мм. Изгибающий момент в сечении Ми = 224380,5 Н·мм. Крутящий момент на валу Т = 221622,8 Н·мм.

Эффективные коэффициенты концентрации напряжений при изгибе и кручении, вызванные посадкой внутреннего кольца подшипника на вал  KD = 3,4,  KD = 2,6 [т. 5.15, с. 184, 1].

RAX

RBX

Fr2

B

A

Mx , Н·мм

My , Н·мм

MΣ , Н·мм

T'2 , Н·мм

a

b

b

RAY

RBY

Ft2

B

A

R

Fa2

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

Рисунок 6.3. – Расчетная схема тихоходного вала

Осевой и полярный моменты сопротивления сечения

WO = 0,1d 3 = 0,1·50 3 = 12500 мм 3,     WP = 0,2d 3 = 0,2·50 3 = 25000 мм 3.

Амплитуда и среднее значение номинальных напряжений изгиба

σa=σ=MиWO=224380,512500=17,95 МПа,   σm=0.

Запас прочности для нормальных напряжений

nσ=σ−1KσDσa+ψσσm=2703,4⋅17,95+0=4,42.

Номинальные напряжения кручения, амплитуда и среднее значение номинальных напряжений кручения

τ=TWP=221622,825000=8,82 МПа,      τa=τm=τ2=8,822=4,41 МПа.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

Запас прочности для касательных напряжений

nτ=τ−1KτDτa+ψττm=1502,6⋅4,41+0,05⋅4,41=12,8

Общий запас прочности в сечении 1 – 1

n=nσnτnσ2+nτ2=4,42⋅12,84,422+12,82=4,28≥n=1,8.

Проверяем запас прочности вала в сечении 2 – 2. Концентрация напряжений вызвана галтельным переходом от диаметра  d1 = 50 мм к диаметру  d2 = 56 мм. Крутящий момент на валу  Т = 221622,8 Н·мм. Изгибающие моменты в сечении с координатой  z = 54 мм.

MX = 0.     MY = R·z = 2361,9·54 = 127542,6 Н·мм.

MΣ=Mx2+My2=0+127542,62=127542,6 Н⋅мм.

При h = 5 мм, r = 1,6 мм отношения   hr=51,6=3,1,     rd2=1,656=0,0286.

Эффективные коэффициенты концентрации напряжений при изгибе и кручении для галтельного перехода по табл. 5.11 [с. 183, 1]  K = 2,03,  K = 1,68. Масштабный коэффициент при изгибе и кручении   = 0,84,   = 0,74 [т. 5.16, с. 184, 1]. Коэффициент состояния поверхности Kσп = Kτп = 1,08 [т. 5.14, с. 184, 1].

Эффективные коэффициенты концентрации напряжений для данного сечения

KσD=Kσ+Kσп−1εσ=2,03+1,08−10,84=2,51 ;       KτD=Kτ+Kτп−1ετ=1,68+1,08−10,74=2,38.

Осевой и полярный моменты сопротивления сечения

WO=0,1d23= 0,1·56 3 = 17561,6 мм 3,     WP=0,2d23= 0,2·56 3 = 35123,2 мм 3.

Амплитуда и среднее значение номинальных напряжений изгиба

σa=σ=MиWO=127542,617561,6=7,26 МПа,   σm=0.

Запас прочности для нормальных напряжений

nσ=σ−1KσDσa+ψσσm=2702,51⋅7,26+0=14,82.

Номинальные напряжения кручения, амплитуда и среднее значение номинальных напряжений кручения

τ=TWP=221622,835123,2=6,28 МПа ;   τa=τm=τ2=6,282=3,14 МПа.

Запас прочности для касательных напряжений

nτ=τ−1KτDτa+ψττm=1502,38⋅3,14+0,05⋅3,14=19,66.

Общий запас прочности в сечении 2 – 2

n=nσnτnσ2+nτ2=14,82⋅19,6614,822+19,662=11,8>n=1,8.

7. ВЫБОР ПОДШИПНИКОВ

7.1. ВЫБОР ПОДШИПНИКОВ БЫСТРОХОДНОГО ВАЛА

Радиальная нагрузка на опоры 1 и 2

FR1=RBx2+RBy2=562+262,42=268,3 Н.

FR2=RAx2+RAy2=581,32+56,52=584Н.

Осевая сила, приложенная к валу и воспринимаемая опорой 2 Fa = 433,3 Н.

Частота вращения вала n = 2880 мин –1.

Коэффициент вращения кольца V = 1,0.

Коэффициент безопасности Кб = 1,4.

Температурный коэффициент Кт = 1,0.

Принимаем подшипник № 7607 у которого динамическая грузоподъемность C = 71600 Н, статическая грузоподъемность C0 = 61500 Н, коэффициент е = 0,3.

Осевые составляющие радиальных нагрузок

FS1 = 0,83eFR1 = 0,83·0,3·268,3 = 66,8 Н,

FS2 = 0,83eFR2 = 0,83·0,3·584 = 145,4 Н.

Расчетная осевая нагрузка при   FS1 < FS2   и   Fa > FS2 – FS1 [т. 6.6, с. 199, 1]

Fa1 = FS1 = 66,8 Н,

Fa2 = FS1 + Fa = 66,8 + 433,3 = 500,1 Н.

Расчет ведем по более нагруженной опоре 2. Выбираем коэффициент радиальной нагрузки X и коэффициент осевой нагрузки Y. Так как отношение

Fa2VFR2=1750,91,0⋅584=3,0   больше   е = 0,3   то   X = 0,4,   Y = 2,03 [т. 20, с. 260, 1].

Эквивалентная нагрузка на опору 2

P = (XVFR2 + YFa2)·Kб·Kт = (0,4·1,0·584 + 2,03·1750,9)·1,4·1,0 = 5303,1 Н.

Номинальная долговечность подшипника в миллионах оборотов

L=CP103=716005303,1103=5373,6.

Номинальная долговечность подшипника в часах

Lh=106L60n=106⋅5373,660⋅2880=31097 ч > tΣ=11340 ч.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

24

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

7.2. ВЫБОР ПОДШИПНИКОВ ТИХОХОДНОГО ВАЛА

Радиальная нагрузка на опоры А и В

FrA=RAx2+RAy2=824,22+57962=5854,3 Н.

FrB=RBx2+RBy2=186,92+1202,22=1216,6 Н.

Осевая сила, приложенная к валу Fа = Fа2 = 433,3 Н.

Частота вращения вала n = 138,5 мин –1.

Коэффициент вращения кольца   V = 1,0.

Коэффициент безопасности   Кб = 1,5.

Температурный коэффициент   Кт = 1,0.

Принимаем подшипник № 310 у которого динамическая грузоподъемность С = 48500 Н, статическая грузоподъемность С0 = 36300 Н. Расчет ведем по более нагруженной опоре А. Выбираем коэффициенты радиальной нагрузки X и осевой нагрузки Y [т. 6.1, с. 197, 1].

При отношении

FaC0=433,336300=0,012   коэффициент е = 0,2.

Так как отношение

FaVFrA=433,31,0⋅2361,9=0,18   меньше   е = 0,2   то X = 1,0,   Y = 0.

Эквивалентная нагрузка на опору А [т. 6.5, с. 199, 1]

P = V·FrA·Kб·Kт = 1,0·2361,9·1,5·1,0 = 3542,8 Н.

Номинальная долговечность подшипника в миллионах оборотов

L=CP3=485003542,83=2565,6.

Номинальная долговечность подшипника в часах

Lh=106L60n=106⋅2565,660⋅138,5=30873 ч >tΣ=11340 ч.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

8. ВЫБОР ШПОНОК

На консоли быстроходного вала диаметром d = 28 мм, длиной l = 42 мм. Устанавливаем шпонку для соединения вала двигателя сечением bh = 87 мм. Глубина шпоночного паза на валу t1 = 4,0 мм, во втулке t2 = 3,3 мм. Рабочая длина шпонки при допускаемом напряжении смятия [σсм] = 180 МПа.

lр≥2T1dh−t1σсм=2⋅1327028⋅7−4⋅180=2,8 мм.

Полная длина шпонки     l ≥ lр + b = 2,8 + 8 = 10,8 мм.

Принимаем шпонку 8×7×32 ГОСТ 23360 – 78.

На тихоходном валу диаметром d = 56 мм под червячным колесом со ступицей длиной lст = 70 мм устанавливаем шпонку сечением bh = 1610 мм. Глубина шпоночного паза на валу t1 = 6 мм, глубина шпоночного паза во втулке t2 = 4,3 мм. Рабочая длина шпонки

lр≥2T2'dh−t1σсм=2⋅221622,856⋅10−6⋅180=10,9 мм.

Полная длина шпонки     l ≥ lр + b = 10,9 + 16 = 26,9 мм.

Принимаем шпонку 16×10×30 ГОСТ 23360 – 78.

На консоли приводного вала диаметром d = 60 мм, длиной l = 82 мм устанавливаем шпонку сечением bh = 1610 мм. Глубина шпоночного паза на валу t1 = 6 мм, во втулке t2 = 4,3 мм. Рабочая длина шпонки

lр≥2T2'dh−t1σсм=2⋅882491,260⋅10−6⋅180=40,8 мм.

Полная длина шпонки     l ≥ lр + b = 40,8 + 16 = 56,8 мм.

Принимаем шпонку 16×10×63 ГОСТ 23360 – 78.

9. СМАЗКА РЕДУКТОРА

При скорости скольжения в зацеплении Vс = 0,6 м/с рекомендуемая вязкость масла ν100 = 23 сСт [т. 3.62, с. 116, 1]. Принимаем масло цилиндровое 24 ГОСТ 6411-76, у которого кинематическая вязкость   ν100 = 20 … 28 сСт.

Рекомендуемый объем масляной ванны при условии, что на 1 кВт передаваемой мощности одной ступенью редуктора необходимо 0,35…0,7 литра масла

V = (0,35…0,7)·N1 = (0,35…0,7)·4 = (1,4…2,8) литра.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

26

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

Подшипники вала червяка смазываются погружением нижних тел качения в масляную ванну редуктора. Для подшипников вала червячного колеса назначаем консистентную смазку УС-1 ГОСТ 1033-79.

10. ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ЧЕРВЯЧНОГО РЕДУКТОРА

Количество тепла, выделяемого в редукторе за секунду

Q1 = N1·(1 – ) = 4000·(1 – 0,816) = 736 Дж/с,

где   N1·= 4000 Вт – мощность на червяке.

Количество тепла, отдаваемого корпусом в окружающую среду

Q2 = Kt S (tм – tокр) = 15·0,9·(75 – 20) = 742,5 Дж/с,

где   Kt = 15 Вт/(м 2·град) – коэффициент теплоотдачи;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

27

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

S = 0,9 м 2 – свободная поверхность охлаждения корпуса редуктора с учетом поверхности ребер;

tм = 75°С – температура масла;

t окр = 20°С – температура окружающего воздуха [с. 89, 1].

Так как Q1 < Q2, то достаточно естественного охлаждения редуктора.

11. ВЫБОР МУФТЫ

Для соединения вала электродвигателя с размерами d1 = 28 мм, l1 = 60 мм с быстроходным валом редуктора с размерами d = 28 мм, l = 42 мм назначаем муфту упругую втулочно-пальцевую. Крутящий момент, передаваемый муфтой

Тм = 125Нм ≥ Тр = Кз Тдв = 2·13,27 = 26,54 Н·м,

где   Кз = 2 – коэффициент запаса [т. 7.1, с. 212, 1].

Принимаем муфту МУВП 125-28.1.I-28.2.I ГОСТ 21424-75 [т. 36, с. 271, 1] с крутящим моментом ТМ = 125 Н·м, у которой для отверстия диаметром d = 28 мм длина ступицы lст = 66 мм (исполнение 1), для отверстия диаметром d = 28 мм длина ступицы lст = 40 мм (исполнение 2). Диаметр по центрам пальцев муфты D1 = 90 мм.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

28

ДМ 05.20.00.000 ПЗ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В курсовом проекте определены кинематические и силовые параметры привода ленточного транспортера. Выбран электродвигатель, определено передаточное отношение привода, назначены передаточные числа червячной передачи редуктора и цепной передачи. Выполнен расчет и определены геометрические параметры цепной передачи. Расчет червячной передачи редуктора включает выбор материала, вида термообработки, способа получения заготовки, расчет допускаемых контактных напряжений и допускаемых напряжений изгиба, проектировочный и проверочные расчеты на контактную прочность и на изгиб, расчет геометрических параметров передачи. Выполнен расчет вала червяка на жесткость и вала червячного колеса редуктора на прочность. Подобраны по динамической грузоподъемности подшипники качения для валов редуктора. Выполнен расчет шпоночных соединений. Назначена смазка червячной передачи редуктора и подшипников. Назначена муфта для соединения вала электродвигателя с быстроходным валом редуктора.

Графическая часть курсового проекта включает чертеж общего вида привода, сборочный чертеж редуктора, рабочие чертежи четырех деталей, спецификации к общему виду привода и сборочному чертежу редуктора.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

28

ДМ 07.07.00.000 ПЗ

ЛИТЕРАТУРА

1. Киркач Н.Ф., Баласанян Р.А. Расчет и проектирование деталей машин. – Х.: Основа, 1991. – 276 с.

2. Цехнович Л.И., Петриченко И.П. Атлас конструкций редукторов. – К.: Выща шк. 1990. – 151 с.

3. Иванов М.Н. Детали машин. – М.: Высш. Шк., – 383 с.

4. Баласанян Р.А. Атлас деталей машин. – Х.: Основа, 1996. – 256 с.

5. Бейзельман Р.Д., Цыпкин Б.В., Перель Л.Я. Подшипники качения. Справочник. – М.: Машиностроение, 1975. – 572 с.

6. Методичні вказівки і завдання до виконання курсового проекту з дисципліни “Деталі машин” / Укладач В.В. Кізілов. – Горлівка: АДІ ДонНТУ, 2002. – 39 с.