УДК 629.11

ВЛИЯНИЕ СИЛ ТРЕНИЯ В НАПРАВЛЯЮЩИХ  ТОКАРНОГО СТАНКА НА ТОЧНОСТЬ СРАБАТЫВАНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ СИЛ РЕЗАНИЯ

Е.П.Мельникова, В.В. Быков, С.В. Боднар

Автомобильно-дорожный институт государственное высшее учебное заведение "Донецкого национального технического университета» (АДИ ГВУЗ « ДонНТУ»), г. Горловка, Украина

Для управления точностью процесса обработки резанием необходимо обеспечить точность взаимного расположения инструмента и обрабатываемой детали [1,2,3,4]. Это актуально при восстановлении тормозных дисков непосредственно на автомобиле с применением токарного станка с гидравлической системой стабилизации сил резания [5].

Направляющие резцедержателей станка обеспечивают необходимое взаимное расположение резцов и возможность  их перемещения относительно тормозного диска. Взаимные возвратно-поступательные движения  резцедержателей прямоугольной формы c одной степенью свободы способствуют постоянному изменению действующих сил в направляющих. Скорости скольжения в направляющих  определяются кинематикой и динамикой функционирования  гидравлической системы стабилизации сил резания.

Целью данной статьи является изучение влияния сил трения в динамике на чувствительность гидравлической системы стабилизации сил резания при перемещении резцедержателей в прямоугольных направляющих токарного станка для восстановления тормозных дисков автомобилей.

Для достижения поставленной цели рассмотрим характер действия сил трения в направляющих скольжения двурезцового токарного станка с внутренней гидравлической системой стабилизацией сил резания, изображенных на рисунке 1.

На каждом резце, закрепленном на передних концах направляющих, действуют составляющие силы резания Px, Py, Pz. Полости гидроцилиндров соединены между собой. Перемещению  резцедержателей препятствуют  силы трения Fтр1 и Fтр2.

Рис.1 Схема действующих сил в направляющих резцедержателей:

1. Направляющая резцедержателя 2. Резцедержатель 3.Поршень 4. Корпус  5. Пружина  6. Полость  7. Передаточная функция  8. Тормозной диск

Динамические особенности процесса функционирования резцедержателей в прямоугольных направляющих рассмотрим с помощью двухмассовой модели системы станок-деталь-инструмент (Рис. 2).

W

mд1

y2

Fтр2

mд2

y2

Pу1

Pу2

N2

N1

kд1

Сд2

kд2

Fтр1

Сд1

Рис. 2. Структурная расчетная  схема движения резцедержателей в направляющих

Резцедержатели массой mд связаны между собой упругими связями с коэффициэнтом жесткости kд с помощью  передаточной функции W. На резцедержатели  действуют  радиальные  состовляющие сил резания Ру1 и Ру2, силы нормального давления N1 и N2 , силы трения Fтр1 и Fтр2, силы демпфирования с коэффициентом демпфирования сд.

Уравнение движения резцедержателей для принятой схемы  запишем в виде

my1=−Py1−cдy1−kд2i=12y1±Fтр1               (1)

my2=−Py2−cдy2−kд2i=12y2±Fтр2,

где  my– приведенные силы инерции системы, y и y–перемещение и скорость перемещения приведенных масс.

Тангенциальная составляющая силы резания состоит из постоянной Pz0 и переменной  составляющих Pzi.

Pzi=Pz0+kpа⋅sinϕ+sin ωτ,                (2)

где kp – коэффициент резания, а = (yі - y0і) – величина изменения срезаемого слоя в радиальном направлении, ω– угловая  частота вращения диска, τ – длительность перемещения.

Осевая и радиальная составляющая силы соответственно равны:

Pxi=μтрcosϕPzi;                (3)

Pyi=μтрsinϕPzi;

где μтр – коэффициент трения, ϕ - главный угол в плане.

Сила трения при перемещении резцедержателей имеет вид

Fтрі=γперN=γпер(Pzi+Pyi)=γпер(1+μтрsinϕ)Pzi, (4)

где γпер - коэффициент трения в направляющих при перемещении резцедержателей, i = 1,2.

Тогда  дифференциальные уравнения примут следующий вид

my1+cдy1+kд2(y1+y2)=−μтрsinϕ(Pz0+kp[(y1−y10)⋅sinϕ]+sinωτ)±Fтр1;my2+сдy2+kд2(y1+y2)=−μтрsinϕ(Pz0+kp[(y1−y20)⋅(5)

В полученной модели сила трения Fтр  может изменять знак плюс на минус. В неподвижном состоянии резцедержателя значение коэффициента  трения  γ=γн, а при перемещении резцедержателя с массой mд – значение коэффициента трения уменьшается γпер<γн.

Направление силы трения изменяется от направления перемещения резцедержателей. Следовательно система уравнений будет иметь вид:

my1+сдy1+kд2(y1+y2)=−μтрsinϕ(Pz0+kp[(y1−y10)⋅sinϕ)+sinωτ]−Fтр1(y1);my2+cдy2+kд2(y1+y2)=−μтрsinϕ(Pz0+kp[(y1−y20)⋅(6)

Если скорость перемещения  y1≠0, то сила трения

Fтр1(y1)=Fтр1ddy1y1,

а при  y2≠0сила трения равна

Fтр2(y2)=Fтр2ddy2y2.

Решая систему уравнений (6) по методике предложенной в [4] приходим к выводу, что приблизительной формулой для определения длительности  перемещения резцедержателей в направляющих можно принять:

τc≈πωx;

где ωx–частота собственных колебаний системы.

Величина перемещения резцедержателей в направляющих в этом случае

Δc≈4ΔFтрkд

Величина осциллирующего перемещения резцедержателя снижает чувствительность функционирования внутренней гидравлической системы стабилизации сил резания, однако с точки зрения повышения вибростойкости и обеспечения симметричности функционирования  наиболее  рациональными  и технологичными являются прямоугольные направляющие.

Вывод. На основе предложенной математической модели динамических особенностей функционирования резцедержателей в прямоугольных направляющих токарного станка для восстановления тормозных дисков определено, что чувствительность функционирования гидравлической системы стабилизации сил резания в значительной степени определяется разностью сил трения в направляющих резцедержателей.

Список литературы: 1. Подураев В.Н. Автоматически регулируемые и комбинированные процессы резания / В.Н.Подураев. – М.: Машиностроение, 1977. – 303 с. 2. Пуш В.Э. Конструирование металлорежущих станков. – М.: Машиностроение, 1977. – 390с. 3.Плотников А.Л. Обеспечение надежности определения режимов лезвийной обработки для  автоматизированного станочного оборудования на основе оперативной информации о свойствах инструмента и детали: автореф. дис. на соискание научн. степени доктора техн. наук: спец. 05.02.07 «Технология и оборудование физико - механической обработки»/ А.Л. Плотников – Саратов, 2001. – 31  с. 4. Луців І.В. Основи створення  багатолезового  оснащення  з   міжінструментальними зв’язками для обробки поверхонь обертання: дис. … доктора техн. наук: 05.03.01 / Луців Ігор Володимирович.– Тернопіль, 2006. – 448 с. 5. Биков В.В. Влияние сил трения на эффективность срабатывания адаптивной системы управления. Сучасні технології в машинобудуванні. Збірник наукових праць.- Харків НТУ «ХПІ», - 2010, Випуск 4, С 92-96