- министерство образования и науки украины

- Государственное высшее учебное заведение

- Донецкий национальный технический университет

- И.А. Малышко, И.В. Киселева

Проектирование высокопроизводительных осевых комбинированных инструментов

- Донецк – 2009

- УДК 621.9.2

- М 20

- Рецензенты:

Ковалев В.Д. – заведующий кафедрой металлорежущих станков и инструментов Донбасской машиностроительной академии, доктор технических наук, профессор;

Витренко В.А. – заведующий кафедрой теоретической механики Восточноукраинского национального университета им. В.Даля, доктор технических наук, профессор.

Публикуется в соответствии с решением Ученого совета Донецкого национального технического университета, протокол № 2 от

- Малышко И.А., Киселева И.В.

М      Проектирование комбинированных осевых инструментов с учетом производительности технологической системы. – Донецк: ДонНТУ, 2009. –

- ISBN

В данной монографии разработаны основы теории проектирования комбинированных инструментов, обеспечивающих повышение производительности и точности обработки отверстий. На основе математического моделирования многопараметрических функциональных связей между конструктивными параметрами инструмента и рабочими процессами, протекающими в технологической системе, решены как общие вопросы проектирования инструментов, так и частные задачи.

Приведенные методики проектирования комбинированных осевых инструментов позволяют еще на этапе проектирования обеспечить заданную производительность и качество обработки.

Материалы монографии предназначены для научных работников, преподавателей учебных заведений, специалистов в области машиностроения, студентов при выполнении курсовых, дипломных и магистерских проектов, а также аспирантов и докторантов.

ISBN							Малышко И.А., Киселева И.В., 2009

Донецкий национальный технический университет, 2009

- содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ 										4

- 1 КЛАССИФИКАЦИЯ СЕВЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ

ИНСТРУМЕНТОВ										6

1.1 Характеристика осевых комбинированных инструментов			6

1.2 Характеристика составляющих элементов классификатора		10

- 2 разработка МЕТОДИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

КОМБИНИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА						26

- 2.1 Взаимосвязь производительности ТС с конструктивными

параметрами КИ										26

2.2 Обоснование структуры модели проектирования КИ			29

2.3 Профиль поперечных сечений инструментов					35

- 2.3.1 Требования, предъявляемые к форме поперечного

сечения инструмента									35

2.3.2 Поперечное сечение сверла							35

2.3.3 Поперечное сечение зенкера							37

2.3.4 Поперечное сечение развертки						38

2.3.5 Поперечное сечение метчика						39

- 3 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПАРАМЕТРАМИ ИНСТРУМЕНТА			43

3.I Обоснование модели производительности					43

- 3.2 Математическая модель движения стружки по винтовым

канавкам инструментов									44

3.2.1 Модель движения стружки при вращающемся инструменте	44

3.2.2 Модель движения стружки при вращающейся детали		50

- 3.3 Обоснование конструктивных параметров инструментов

на базе моделей транспортировки стружки						59

3.3.1 Исследование процессов трения при транспортировке стружки	59

- 3.3.2 Влияние конструктивных параметров инструмента

на процесс транспортировки стружки						61

- 3.4. Экспериментальные исследования условий транспортировки

стружки											64

- 3.5. Влияние рабочих процессов и параметров инструмента

на производительность ТС 								67

4 СТОЙКОСТЬ КОМБИНИРОВАННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ			70

4.1 Влияние температуры резания на стойкость КИ				70

4.2 Аналитическое определение оптимальной скорости резания

и ресурса инструмента									81

4.3 Экспериментальные исследования стойкости инструментов		86

- 5 ВЛИЯНИЕ МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА						92

- 5.1 Погрешности обработки отверстий и силы резания, действующие

на инструмент										92

5.1.1 Составляющие погрешности обработки отверстий			92

5.1.2 Влияние смещений оси инструмента на силы резания		94

5.2 Модель устойчивости инструмента при многопараметрических

силовых воздействиях									97

5.2.1 Модель устойчивости при последовательной схеме обработки	97

- 5.2.2 Модель устойчивости инструмента при параллельной

схеме обработки									102

- 5.3 Влияние многопараметрических нагрузок на упругие перемещения

оси инструмента										106

5.4 Исследование упругих деформаций оси инструмента			116

5.4.1 Аналитическое определение перемещений оси инструмента

и его устойчивости									116

5.4.2. Экспериментальные исследования разбивания отверстий		122

- 6 Пример проектирования комбинированного

инструмента											127

ВЫВОДЫ												133

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ					134

- предисловие

Основными показателями, определяющими конкурентоспособность продукции, являются ее высокие потребительские свойства и малая стоимость. Высокое качество новой продукции и быстрый переход на ее выпуск обеспечивают многооперационные станки и ГПС. Однако большая стоимость оборудования ведет к росту себестоимости продукции, что делает ее не конкурентоспособной. При обработке деталей на автоматических линиях с жесткой связью, особенно при большом количестве оборудования встраиваемого в линию, снижается их надежность, и увеличивается себестоимость продукции.

Наиболее эффективный путь снижения себестоимости продукции это концентрация переходов за счет применения комбинированных инструментов. Комбинированные инструменты могут использоваться при обработке как ступенчатых, так и гладких цилиндрических отверстий. Такие отверстия составляют более 35% от всех поверхностей, используемых в машиностроении. Применение комбинированных инструментов обеспечивает повышение производительности технологических систем, однако это сопряжено со снижением точности обработки.

Существующие конструкции комбинированных инструментов обладают рядом недостатков, связанных с несовершенством методик их проектирования:

- увеличение объема срезаемого металла ведет к пакетированию стружки, снижению качества обработанной поверхности, уменьшению стойкости инструмента, а иногда и к его поломке. Для удаления стружки инструмент периодически выводят из отверстия;

- концентрация сил резания ведет к разбиванию отверстий, увеличению погрешности формы продольного и поперечного сечений;

- рост температуры резания увеличивает износ инструмента.

Устранение недостатков комбинированных инструментов возможно за счет выбора их оптимальных конструктивных параметров и режимов работы. Учитывая множественность конструкций инструментов и многопараметрический характер воздействий рабочих процессов, протекающих в технологической системе, решение задачи выбора оптимальных параметров инструментов возможно только путем разработки аналитических принципов их проектирования.

В данной монографии разработаны основы теории проектирования комбинированных инструментов, обеспечивающей повышение производительности и точности обработки отверстий при многопараметрических воздействиях рабочих процессов на технологическую систему. На основе математического моделирования многопараметрических функциональных связей между конструктивными параметрами инструмента и рабочими процессами, протекающими в технологической системе, решены как общие вопросы проектирования инструментов, так и частные задачи. Структура модели проектирования осевого комбинированного инструмента определяется уравнением производительности, устанавливающим функциональные связи между производительностью системы, конструктивными параметрами инструмента и рабочими процессами.

Решение частных задач, т.е. определение значений конструктивных параметров комбинированных инструментов, при которых обеспечивается максимум производительности, основано на блоке математических моделей, устанавливающих функциональные связи между конструктивными параметрами и рабочими процессами.

При написании монографии использованы результаты исследований, проведенных на кафедре «Металлорежущие станки и инструменты» Донецкого национального технического университета авторами лично или под их непосредственным руководством.